1 目的

为加强公司多余物控制管理工作，提高多余物控制管理水平，特制定本管理规则。

2 范围

本管理程序规定了对多余物及多余物损伤的控制要求。

本管理程序适用于公司生产。

3 术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多余物 | 一种外来物质或物品（如工具、消耗品、小零件、产品保护装置、个人物品、生产过程碎屑、操作碎屑、环境碎屑），如果不移除和控制，可能进入和/或迁移到产品或系统上成为多余物碎屑（FOd）并可能导致多余物损伤（FOD）。 |
| 2 | 多余物损伤（FOD） | 由多余物碎屑（FOd）引起的、表现为物理上或经济方面的任何损害，潜在地可能降低产品或系统要求的安全和/或性能特征。 |
| 3 | 多余物碎屑（FOd） | 任何已经进入和/或迁移到产品或系统上/内部，如果不移除和控制，则潜在地可能导致多余物损伤（FOD）的任何多余物。 |
| 4 | 随手清理 | 按适当的间隔清理当前的产品工作区域，以便消除多余物的累积和转移的做法，这些多余物可能进入产品[即，多余物碎屑（FOd）]或引起损伤[即，多余物损伤（FOD）]。 |
| 5 | 消耗品 | 产品和操作过程中需要的、在工作中会被消耗或使用后被废弃的用品、材料及各种物品。 |
| 6 | 小零件 | 操作中使用的物料清单中尺寸小的零件（例如：标准件、紧固件、螺母、铆钉、垫片、螺丝、螺栓、电缆隔离夹片、扁销键、电缆端头、电缆接头）。 |
| 7 | 定期清洁整理 | 按适当的间隔维持整体清洁并确定所有工作区域整齐有序且无潜在多余物的过程。 |
| 8 | 操作 | 在进行生产、维修和服务的所有阶段与产品相关的活动和服务（例如：设计和开发、制造、装配、试验、包装、交付）。 |
| 9 | 个人物品 | 属于个人的物品或组织发放给个人使用的物品（例如：胸卡、印章、钥匙、手机、钱夹、个人防护用品、食品、饮料、香烟）。 |
| 10 | 多余物损伤（FOD）预防委员会 | 多余物损伤预防委员会是指由生产相关的单位成立，其 FOD 预防领导人担任委员会主席，主要负责：定期组织会议；审查 FOD 预防方案的执行情况以保证 FOD 的纠正措施及时制定并有效；组织 FOD 预防培训，建立 FOD 预期目标；审查并传达 FOD 预防方案的要求。 |
| 11 | 多余物损伤（FOD）预防小组 | 多余物损伤预防小组是由工区成立，每个工区可依据实际情况成立一个或多个小组，主要负责：协助 FOD 预防流程和要求的执行贯彻，以及和分区负责人之间的沟通；协助分区 FOD 的纠正措施的制定；参与 FOD 预防评估。 |

4 职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 质量安环部 | 1.质量安环部检验员负责在产品接收检验过程中进行多余物检查。 2.质量安环部质量控制室技术员负责组织识别和贯彻多余物控制的质量要求，审查相关单位制定并执行多余物控制措施的有效性。 3.质量安环部部长为多余物预防的管理层代表，负责对贯彻多余物预防方案进行政策性引导。 4.质量安环部部长为多余物损伤（FOD）预防主管，职责包括：分配 FOD 预防重点，确保单位有充分的权利和发挥空间以确保 FOD 预防措施的实施；指定专人负责 FOD 预防分区；将实施和管理 FOD 预防过程作为日常工作的一部分；管理 FOD 预防过程评估；调查所有 FOD 事件和丢失的物料；实施纠正措施来预防 FOD 事件的再次发生。 |
| 复材车间 | 1.复材车间各工区负责人负责本单位的多余物控制工作，制定生产过程中的多余物预防控制措施，包括对相关人员进行多余物控制的培训，将预防多余物的要求编入工艺规程等，并对本单位的多余物控制工作进行检查和记录。应充分识别制造过程中形成的封闭区域，建立并维护封闭区域登记账，至少应包括：产品名称，封闭区域位置简述，封闭区域形成工序，是否设置了封闭前的多余物检查工序，按架次记录的检查结果。在封闭区域检验合格封闭前，须对封闭区域进行拍照，照片须能够清晰完整的反映出封闭区域封闭前的实际情况。对封闭区域照片按架次归档留存，集中存放，留存时限与对应架次的制造记录相同。 2.复材车间负责人为多余物损伤（FOD）预防领导人，职责包括：成立FOD 预防委员会，且保持委员会持续运转；设定 FOD 预防的预期目标和要求，建立划分区域；确保风险评估的执行、记录，并且保证风险评估可充分识别出降低 FOD 对产品影响的最低要求；建立 FOD 预防方案执行措施，提供 FOD 预防活动、分区域执行措施和方案状态的可视性；组织制定 FOD 故障的纠正措施；确保进行 FOD 预防的培训，培训需要充分列出 FOD 预防方案要求。 |

5 规定

5.1 一般要求

5.1.1应根据产品的特点，识别多余物的来源和产生过程，制定并执行多余物控制措施，以有效地预防和控制多余物，同时根据内部、顾客、法律和法规要求，对多余物预防控制措施的有效性进行评估，并将多余物预防控制措施的结果和有效性传达至相关的内部和外部相关方。

5.1.2应对有关人员进行 FOD 控制的培训。FOD 预防委员会组织各 FOD 预防小组进行 FOD 预防培训和质量意识培训，新员工初次上岗前必须进行 FOD 风险评估方案和 FOD 预防方案培训。所有员工每年组织重新培训一次。培训计划应包括以下内容：

a) 确定适当的初始培训内容；

b) 确定内部员工和外部各方（如访客、承包商、顾客）的培训要求；

c) 制定培训方法（如讲座、电子化）；

d) 制定定期培训标准、内容和时间间隔；

e) 评估培训效果（例如，衡量员工能力、多余物碎屑/多余物损伤不符合项）；

f) 维护培训计划符合性的文件化信息。

单位应制定规定，确保任何进入 FOD 预防区域的人员已接受必要的 FOD预防培训或由受过培训的人员陪同。这包括通常不属于指定区域的人员（例如，顾客、访客、承包商、基础设施维护）。

5.1.3应配备控制多余物必要的资源，如设备、仪器、工具等。

5.1.4应根据实际情况将多余物控制的要求传递给供应商。

5.1.5应对产品、过程和人员的防护装置/措施进行选择、应用和管理。

5.1.5有多余物的产品应视为不合格品，应按照管理评审的过程报告多余物预防过程的不合格和多余物引起的产品不合格，并按 GLC140402 的要求进行标识、记录、隔离和审理。发现多余物时，应及时调查和分析产生的原因，制定纠正措施，并跟踪、监督实施结果，通报给各有关单位和质量安环部质量控制室主管质量师。

5.1.7应进行 FOD 风险评估，需要针对产品/过程的特性，评估对 FOD 敏感的产品/过程，以及 FOD 的可探测性，制定风险评估报告，最终确定各产品、流程的 FOD 风险等级。

5.1.8根据 FOD 风险评估报告，制定 FOD 预防方案。预防方案的要求应与产品、工序的 FOD 风险等级相适应。

5.1.9基于 FOD 风险评估的结果进行 FOD 预防分区划分。

5.1.9.1对于每个划分的区域，各单位应建立、实施和保持适当的控制，包括考虑以下因素：

a) 操作；

b) 培训和人员准入；

c) 产品保护；

d) 定期清洁整理和随手清理；

e) 消耗品、小零件、个人物品的核查与控制；

f) 工具核查与控制。

5.1.9.2各单位应建立、实施和保持一个过程，用于每个划分区域的可视化管理过程（如，特定颜色的标志、醒目的色带或地面贴图）。可视化管理是指该区域具有物理标识，并且区域划分清晰可见。各单位原则上应使用标识牌对划分区域进行标识，标识牌应张贴在操作区域的显著位置上，如工装、工作台、工作梯、墙面等。标牌直径分为 30cm 和 50cm 两种。一般情况下，30cm 标识牌适用于中小型产品及工装，50cm 标识牌适用于大型产品及工装。标识牌的样式如下所示：

5.1.9.3没有产品或者没有潜在 FOD 影响的区域不需要进行 FOD 预防分区划分。

5.1.10FOD 预防委员会应在所有工作区域和基础设施中建立、实施和保持定期清洁整理的过程，并在各 FOD 预防小组中宣贯“随手清理”的理念，“随手清理”职责应当包括：

a) 当暂停工作时，立刻清理该区域；

b) 在操作完成之后和产品检验之前，立刻清理该区域；

c) 在操作完成之后和检验之前，在工作换人结束的时候或者工作暂停的时

候，立刻清理该区域。

5.1.11FOD 预防委员会应在所有生产操作的阶段（包括在 FOD 预防区域无产品生产时）建立、实施、保持产品保护程序，应当包括：

a) 产品防污染保护装置的应用与控制（例如袋子、盖子、覆盖物、堵塞）；

b) 产品的存储、搬运和运输（例如手推车、容器、货架的清洁）；

c) 防止因与其他物体接触而对产品造成物理和功能性损伤的保护；

d) 防止在基础设施维护、设备维修、基建过程中对产品造成 FOD 风险的保护。

5.2详细要求

5.2.1设计对多余物的预防控制

5.2.1.1概述

产品设计应将预防多余物作为设计准则之一，以保证产品设计时充分考虑预防多余物和便于检查、清除多余物。

5.2.1.2原材料、元器件、零部件和工艺的选择

在设计时，应保证选择的原材料、元器件和零部件不会在产品生产、试验和使用过程中产生多余物。一般应考虑如下要求：

a) 不应选用在产品使用环境下及有效期内易发生虫蛀、腐蚀、脱皮、龟裂的材料，必须使用时，应采取防护措施；

b) 合理选择表面涂覆材料和热处理、表面处理方法，保证产品在规定的使用期限内和使用环境条件下不脱漆、不脱镀层、不氧化生锈和不发生脆化断裂；

c) 当镀银发热元件与含硫材料接触时，应采取有效的防护措施；

d) 在产品螺栓连接部位，为防止弹性垫圈裂断产生多余物，应严格控制弹性垫圈的选用；

e) 根据产品使用的力学环境条件，选用具有防松动功能的紧固件；

f) 选用可靠的能防止多余物(如尘土、水汽)进入产品的密封材料。

5.2.1.3 产品设计

为预防多余物的产生，应采用便于检查和清除多余物的结构设计。一般应考虑如下要求：

a) 为预防多余物进入，在关键的机械、电子、液压和气动部件上，选用适当的网罩、密封罩、过滤装置等；

b) 相对运动的部件应避免锐边、咬边和毛刺等，以免划伤其它部件表面或因毛刺脱落产生多余物；

c) 对产品敞露的开口、敞口的管道、插头、插头座等，应选用适当的工艺堵盖或采取其它保护措施；

d) 产品设计应保证生产、试验、运输和工作过程中不产生多余物；如不能完全避免，结构布局要便于检查、清除多余物，且应设计专门的观测孔和检修窗口等；

e) 对关键部位(如燃油箱)使用单面联接(盲孔)紧固的形式；

f) 有窗口的产品设计应考虑防堵和密封，当可能积水或结冰时，要有连续排水和防冰措施；

g) 应采用不易造成多余物的包装设计，预防产品在贮存和运输期间产生多余物；

h) 根据产品特点和性能要求，应在设计文件中规定重点控制部位，规定产品生产、装配、维修等场地的特殊要求及多余物的控制措施，规定必要的检查和特殊的检查要求。

5.2.1.4工艺设计

为预防多余物的产生，应采用不会产生多余物的工艺设计。一般应考虑如下要求：

a) 工艺人员在会签设计文件时，应对设计文件中有无预防多余物的措施要求进行工艺性审查，对不利于防止多余物的设计应提出修改建议；

b) 工艺设计应将预防多余物的要求编入工艺规程，并合理地选择工艺方法和工艺流程，确定工艺分界面，以防止多余物的产生，便于清除多余物；

c) 对关键过程和关键部位应规定预防和控制多余物的操作方法；

d) 选用能有效检验和清除多余物的通用工具，必要时设计专用的检查和清除多余物的工装设备；

e) 装配工艺应有专门的清除(洗)多余物工序，应明确清除(洗)多余物用的介质以及工具、仪器或设备；

f) 对有清洁度要求的零、部件的生产或有可能产生多余物的工序，应明确预防、清除和检验多余物的要求，规定明确的检查方法和清除方法；

g) 工艺文件中应有清除毛刺、尖角工序，以及防止零、部件表面涂层发生锈蚀、脱漆、脱皮等项措施要求；

h) 在工艺文件中，应规定多余物检验工序，规定所有必要的检查点；

i) 在所有工作区域（通常称为“内务管理”）内，以适当的时间间隔缓解与操作碎片和废物堆积相关的多余物风险；

j) 在生产、维护和服务流程（通常称为“随手清理”）中，以适当的时间间隔降低产品直接工作区的多余物风险。

5.2.1.5设计与工艺评审

应把对多余物的预防和控制作为设计与工艺评审的内容之一。评审内容应

包括对原材料、元器件、零部件和工艺的选择是否合理，以及产品与工艺设计是否有预防和控制多余物的措施等。

5.2.2生产过程中多余物的控制

5.2.2.1概述

为控制生产过程中的多余物，应根据产品的特点和性能，制定对采购产品、生产加工、零部件装配、总装、调试等过程中多余物的控制措施。

5.2.2.2采购产品多余物的控制

为确保所采购的产品无多余物，必要时，应在采购文件中提出对多余物控制的要求。应对所采购的产品进行检验或试验。检验或试验时一般应考虑如下要求：

a) 应检查其表面有无锈蚀、发霉、氧化、老化、裂纹、划伤、折痕、起皮、

毛刺及金属屑等；

b) 对封闭形采购产品应使用适当的设备、仪器、工具和方法检查其内部有无多余物；

c) 检查中若发现多余物应进行分析，做好记录，并按不合格品控制程序进行处理。

5.2.3生产现场多余物的控制

为防止多余物进入产品，应保持生产现场的适宜性。一般应考虑如下要求：

a) 生产厂房的环境应符合产品技术要求的规定；

b) 在生产区域的适宜位置应设置装杂物的容器，并由专人管理；

c) 根据产品的特点，在生产现场应采取适宜的方法防止和清除多余物；

d) 参与生产人员应穿着工作服，不能携带工作以外的物品进入多余物预防区域；

e) 外来人员应有专人陪同并监督其行进过程，保证没有多余物遗留；

f) 检验人员负责审核、监控生产现场多余物控制的方法以及结果。

5.2.4生产加工过程中多余物的控制

为防止生产加工过程中产生的多余物进入到产品中，一般应考虑如下要求：

a) 在焊接过程中，对零、部件进行适当保护，防止残留飞溅物进入内腔，焊接零、部件后应彻底清除多余焊剂及氧化皮，焊缝应去除残余物；

b) 工作台面要整洁，及时去除焊锡、碎屑等废弃物，应确保剪掉的保险钢丝头和管脚等不进入产品内；

c) 液体和气体系统管路拆装过程中应及时去除毛刺，并按规定进行清理后方可安装操作；

d) 在连续生产操作中，对易受损伤或易受多余物损害的部位应采取防护措施，如安装防护盖或罩子；

e) 在灌注密封材料时应保证安全可靠，确保不产生多余物；

f) 组件、整机进行防护喷涂时应在插头座、管道口、深孔等部位采取保护措施，喷涂操作应在专用场地进行；

g) 零、部件最终加工完成后，应及时清除多余物，对油封件应清洗干净后再进行油封，对敞露的开口应加堵盖或封严或加临时包装；

h) 用于产品清洗的设备应保持清洁干净，其清洗介质需进行过滤并定期更换或分析，防止给产品带来多余物或造成两次污染。

5.2.5零、部件装配过程中多余物的控制

为防止零、部件装配过程中产生多余物，一般应考虑如下要求：

a) 装配前检查零、部件是否损坏，是否存在多余物，并清点数量，对暂时不装配的零、部件应采取措施防止多余物进入产品中；

b) 在安装和装配零、部件之前，应检查工装设备(如夹具、型架、加工设备等)，确保其清洁、无损坏和无多余物；

c) 对于装配前需拆除某些零、部件及设备上的工艺堵头、标牌、标签等，在完成装配后应进行清点和检查，防止产生多余物；

d) 铆接装配过程中，应采取有效措施清除钻孔产生的金属屑和铆钉头，止其遗留在产品内；

e) 在装配过程中，一般不允许再机械加工，如必须补充加工，应规定专门的工艺措施及加工场地，以及预防和控制多余物的方法；

f) 检查所要求的防护装置(如防尘盖、临时的密封、垫子等)是否安装正确，对脱落或丢失防护装置的产品应查明原因，清除多余物，并重新安装防护装置；

g) 在装配过程中应尽量减少拆装次数，对易产生金属粉末的软金属装配不允许拆装；

h) 装配、焊接后作标记时，应选用结合牢固的漆种以防止漆层脱落产生多余物；

i) 凡装配后难以再进行检查的部位，应实行双岗制(特别是关键部位要采用双岗制)，并有检验人员在场，经共同确认无多余物后，才可进行装配；

j) 装配过程中若发现丢失物品，凡涉及到对产品有影响的区域内应立即停止工作，并寻找该物品，直到该物品被找到或有充足的证据证明该物品不在产品内。对于未寻找到的物品，应作好记录，同时报告上一级主管部门；

k) 产品返工、返修时，应制定返工、返修过程中多余物的控制措施及检验要求。

5.2.5总装、调试过程中多余物的控制

为防止总装、调试过程中产生多余物，一般应考虑如下要求：

a) 总装、调试时应根据产品的特点建立隔离区，并严格控制非操作人员进入总装、调试现场，进入总装、调试现场的操作人员应按规定要求着装，且不得携带与工作无关的物品；

b) 总装、调试时对最终产品、待装产品、正在操作的产品应严格区分，分开放置，加强管理；

c) 总装中使用的工艺件，应有简便、鲜明的标记方法，以便与装配件区分；

d) 总装、调试中使用的工具，应及时清点确认，并做好记录；

e) 总装、调试现场不得放置与总装、调试无关的物品，不得进行与总装、调试无关的操作；

f) 总装、调试前应对待装的部件及设备进行外观及多余物的检查，外观有缺陷或有多余物的产品应经处置后，方可进行总装、调试，并做好检查记录；

g) 对装配件应实行定额发放，并做好记录；

h) 操作过程中应防止料头、保险丝头、棉球等掉到产品内，事后要及时清理回收；

i) 调试搭焊时，应采取措施，避免焊料溅落；调试合格后，装配人员应按规定的技术要求进行正规焊接和清洗；

j) 对容易产生多余物的操作，应采取有效预防多余物的措施(如用留屑钳去剪保险丝头)；

k) 总装、调试中所用的导管、电缆的端头都应加盖堵头或防尘罩并在连接时及时清除出产品外；

l) 总装、调试过程中及总装后一般不允许再进行非规定的机械加工，如必须进行非规定的机械加工时，应规定专门的工艺措施及加工场地，以及预防和控制多余物的方法；

m) 报废的零、部件、工艺件，选配余下的元器件，协调用的仪器样件和总装、调试过程中分解下来的组件保护物等，应及时回收，经检验人员核实，隔离保管；报废的零、部件由检验人员将其作出明显的废品标记，并及时送入废品区(箱、柜)；

n) 总装过程中丢失的物品按 5.2.5j 的规定处理。

5.2.7多余物的检查

为防止携带多余物的产品转入下一道工序，应进行产品有无多余物的检查。一般应考虑如下要求：

a) 当接收材料和零、部件时，应按有关规定对其有无多余物进行目视检查；

b) 检验人员应根据工艺文件规定的检验程序和检验点检查有无多余物；

c) 机电产品的部件、整机装好后一般在不通电情况下进行各个方向的摇动，检查是否存在多余物，也可利用多余物检测装置进行检测，必要时，可打开外壳检查；

d) 当每项主要装配完成时应进行多余物检查，清点工具、零件等的数量，并清除多余物；

e) 在最终产品封口或封舱前，应进行所有规定区域的多余物的检查；

f) 出厂交付的产品应按技术文件规定检查多余物，复杂产品应按象限或区域进行多余物检查；

g) 根据产品的需要，应引入先进的多余物检查方法。

5.3包装、搬运和贮存过程中多余物的控制

为防止包装、搬运、贮存过程中产生多余物，一般应考虑如下要求：

a) 产品包装应严格按照包装设计的要求进行；

b) 在贮存和搬运之前，对材料、零件、部件和产品采取有效的防护装置；

c) 产品在搬运过程中，应履行交接手续，记录产品交接时检查多余物的情况；

d) 产品和地面设备在停放及搬运过程中应加遮盖物；

e) 用适宜的运输和装卸设备搬运材料、零件、部件和产品等，确保它们清洁无多余物；

f) 定期对库存产品进行检查，保证其清洁且无多余物；

g) 用有效的封装，保证产品的连接件、导管、阀门、泵等气压及液压零件受到保护。

5.4试验过程中多余物的控制

为控制试验(一般指大型试验)过程中产生的多余物，组织应根据产品的特点，制定试验过程中对多余物的预防和控制要求，一般应考虑如下要求：

a) 试验前，对试验产品和周围区域应进行检查和清扫，并把所有残余物、清理的碎屑等放到多余物容器中；

b) 试验前，检查试验场地或专用试验设备磨损和损坏情况并清除多余物；

c) 试验前，对试验区环境、试验系统及介质的洁净度进行检查和测试，确

保满足产品技术条件要求；

d) 试验前，应目测检查试验产品，拧紧松动的物体，安装的防护装置应清

洁、无损坏，并安装到位；

e) 试验现场及工作间应实行定置管理，保持清洁，不准存放与试验无关的物品，与试验无关的人员不准进入现场；

f) 试验人员应按试验规定的要求着装；

g) 试验设备上的导管应经清洗吹吸干净后方可投入安装，导管和阀件在连接前或卸下后都应加保护盖或包扎密封；

h) 电连接器插拔时应确保绝缘层不受损坏，并及时清除电连接器插合过程中产生的多余物；

i) 确保坚固件拧紧而不被破坏，当发现破损的紧固件时应立刻更换，并将全部碎片清除出产品外；

j) 试验过程中丢失的物品按 5.2.5 j 的规定处理；

k) 大型试验和维修时，产品需要重新安装、开盖检查，应防止多余物进入产品中；

l) 试验结束时，应检查试验产品多余物的情况，并安装防护罩，做好记录。

5.5驻外场产品服务过程中多余物的控制

为防止在驻外场产品服务过程中产生多余物，一般应考虑如下要求：

a) 为顾客提供技术培训和技术咨询的范围应包括产品设计、工艺设计中有关多余物预防和控制的内容及要求；

b) 对于大型复杂产品，组织应按顾客需求委派技术人员到现场指导安装、调试、使用和维护以及解决产品质量问题，并按 5.2.5，5.2.7，5.3 的相关要求控制多余物；

c) 产品需要现场返修时，所发的设计文件和编制的工艺文件应包含 5.2.5，5.2.7，5.3 的相关要求，并严格实施。

5.6工(量)具和小零件的核查及控制

5.6.1工(量)具的核查及控制

应制定工(量)具控制的管理措施。在每项任务开始和结束时，要清点所用工(量)具的数量，避免遗漏，选择的工(量)具箱等应便于查找和辩认丢失的工(量)具，如工（量）具丢失，应进行报告并保持成文信息，降低产品 FOD 风险。工（量）具的核查及控制应包括：

a) 储存和防护；

b) 识别和清点；

c) 工（量）具定位和管理（例如，随时知晓工（量）具的位置）；

d) 维护、可用性和状况（例如清洁度、无破损、缺失）；

e) 设计注意事项，以避免产生或夹带多余物，并使其能够检测和移除。

5.6.2小零件的核查及控制

应制定控制小零件发放、保管、报废、更换的有效办法。每完成一项装配应及时清理现场，清点小零件的数量，并作好记录。如小零件丢失，应进行报告并保持成文信息，降低产品 FOD 风险。对小零件的核查及控制包括：

a) 小零件发放的数量；

b) 小零件保管、发放帐目应与实物相符，特别是计重不计数的小零件；

c) 小零件报废更换时，要以旧换新或以报废单领取；

d) 废品的隔离；

e) 工具箱内不准存放小零件。

5.7消耗品和个人物品的核查及控制

5.7.1应建立、实施和保持消耗品和个人物品核查及控制的过程，减轻产品FOD 风险。

5.7.2应对消耗品和个人物品丢失的报告过程保持成文信息，减轻产品 FOD风险。

6 相关流程

7 引用文件

无

8 记录表格

无