前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出并起草。

本制度由质量安全部负责解释。

不合格品控制中心的管理标准

1  范围

本文件规定了不合格品控制区域的管理要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC14080401的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

FM1408-82 拒收报告

FM1408-85 不合格品挂签

FM1408-90 不合格品登记账

FM1408-91 不合格品粘签

4  术语和定义

4.1  不合格品控制中心(MRCC)

为达到有效的隔离控制不合格品而专门设置的留存不合格品的区域。

5  规定

5.1  工作要求

5.1.1  生产单位质量工程室或同等职能的部门负责不合格品控制中心的管理。

5.1.2  生产单位负责为不合格品控制中心提供设施。

5.1.3  相关单位应建立不合格品控制中心,不合格品控制中心位置说明见附录。

5.1.4  不合格品在隔离控制期间，应附带必要的文件。

a)零件在生产过程中出现不合格品，在隔离控制期间，应附带：不合格品挂签、制造记录。

b)装配过程中出现不合格品，在隔离控制期间，需附带不合格品挂签。如可转移的独立小组件在装配过程中出现不合格，在隔离控制期间应附带不合格品挂签和该小组件的制造记录。

5.1.5  不合格品隔离区内只允许存放不合格品及相关文件，禁止存放其它不相关物品。

5.1.6  质量工程室指定专人保管MRCC的钥匙,其他人员需要进出MRCC时，必须接受其监控。

5.1.7  未经当事检验人员同意，任何人不得将不合格品和/或不合格品附带文件带离隔离区。

5.2  工作内容

5.2.1  检验人员按GLC140402的要求，对不合格品挂FM1408-85或粘贴FM1408-91，填写FM1408-82之后，应在FM1408-90的相应栏内登记，包括“零件/材料号”，“拒收数量”，“质量编号”，“故障内容”等，以示对不合格品进行帐目管理。

5.2.2  检验人员接到不合格品审理文件后，按照不合格品审理文件的要求，对照程序GLC140402对不合格品进行处置，并在FM1408-90的“处置结果”栏内登记。

5.2.3  对需要返工/返修的不合格品，当不合格品要求从隔离区取走时（超出当事检验的控制范围），领取不合格品人员应在FM1408-90的“取走人”栏签字或盖章。

5.2.4  质量工程室负责FM1408-90的汇总整理工作。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录

（规范性附录）

不合格品控制中心(MRCC)位置说明

| 序号 | 生产单位 | 位置Location |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35厂 | A04厂房1楼东北角 |
| 2 | 39厂 | A04B厂房2楼东北角 |
| 3 | 40厂 | A03厂房1楼东北侧 A10厂房 1楼西侧 |
| 4 | 零件制造中心 | A02厂房1楼东南侧 A06厂房1楼南侧 |
| 5 | 物流仓储中心 | A05厂房1楼西南侧 A06厂房1楼西南侧 A03厂房1楼北侧 沈飞401C 厂房1楼北侧 沈飞544厂房1楼东南角 A05厂房1楼北侧 A04B厂房1楼西南侧 |