前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

不合格品控制管理程序

1  范围

本文规定了规定不合格品的控制办法，明确不合格品处置过程的要求。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLG1408制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1408 | 集成制造质量管理规则 | 公开 | 管理规则 | 1758801700000 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1408-82  拒收报告

FM1408-82.1  拒收报告续页

FM1408-85  不合格品挂签

FM1408-86  废品卡片

FM1408-87  质量问题通知单

FM1408-88  偏差项目记录单

FM1408-89  故障通知单

FM1408-90  不合格品登记帐

FM1408-91  不合格品粘签

FM1408-92  不合格品审理单

3.2 引用表格

FM1408-100  质量逃逸通知

FM2308-02  纠正措施报告

4  术语和定义

4.1不合格品审理机构

公司不合格品审理机构分为Ⅰ级不合格品审理委员会、Ⅱ级不合格品审理委员会、Ⅲ级不合格品审理委员会，是具有独立行使职权的不合格品审理系统。

4.2预检（PI）

是一种质量检验术语，预检(PI)在工序检验时应用，它表明产品在某一加工工序检验时发现了部分不可接收的问题，同时表明对某检验记录项目的部分接受。

4.3“三不放过”原则

原因没查清不放过，责任者没查出来不放过，纠正措施没落实不放过。

4.4转移性拒收件

在现场以外能够更有效地完成处置而不是在拒收发生地处理的一种拒收。转移性拒收件应送入MRCC内隔离。

4.5非转移性拒收件

拒收件不可能放入MRCC内隔离，而只能在拒收发生地处理的一种拒收，例如，特大型零件或已装配好的部件和装入飞机的零件、组件。

4.6不合格品控制中心(MRCC)

为控制和处理不合格品而专门设置的一个扣留区。

4.7不合格品

未满足工程图纸/数模、规范、交付状态等要求的产品，包括从顾客退回的不合格产品及无标识的产品，当生产过程不合格时，自该不合格过程起始所生产加工的产品也都视为不合格品。

4.8故障

不满足预期或规定用途要求的现象。

4.9返工

一种能够完全消除不符合，并使特性完全符合规定要求的处理过程。

4.10返修

一个减少但仍不能完全消除不符合的过程。返修的目的是减少不符合的影响，使之能够满足预期用途。

4.11报废

对于不能满足预期用途且不宜或不能进行返工或返修的不合格品的一种处理过程。

4.12原样使用

在没有消除不符合的情况下，认为不合格品现状能满足预期用途，并可以使用。

4.13质量逃逸通知（暴露信）

已交付顾客的产品发现存在或怀疑存在不符合时，向顾客提交的通知

文件。

4.14一般不合格

对民用航空产品或零部件的重量、平衡、结构强度、可靠性、使用特性以及适航性没有显著影响的不合格。

4.15严重不合格

除一般不合格以外的不合格。

5  机构与职责

5.1质量安全部

质量安全部为不合格品管理的归口管理部门，主要职责如下：

a）质量安全部质量控制室主任负责不合格品审理机构的日常管理工作；

b）质量安全部项目质量师负责组织对不合格品处置情况进行监督；

c）质量安全部质量控制室技术员负责审查供应商提交的不合格品问题分析报告。

5.2各生产单位

各生产单位为不合格品日常管理的归口管理部门，主要职责如下：

a）检验人员负责对不合格品进行标识、隔离，并提请不合格品审理人员进行审理，负责完成预检（PI）的标记以及最终的关闭工作；

b）不合格品审理人员负责给出不合格品处置意见；

c）相关单位质量主管领导负责组织确认不合格品责任、分析其产生的原因、制定并落实纠正措施；

d）生产单位质量工程室主任负责不合格品控制中心的管理；

e）生产单位厂长/主任或质量副厂长/副主任负责为不合格品控制中心提供设施；

f）工艺人员负责编制工艺文件指导返工、返修操作；

g）生产单位检验人员负责接收并处理本单位管理的供应商提交的拒收报告、废品卡片，负责与供应商确认不合格品责任；

物流仓储中心检验人员负责接收并处理供应商提交的拒收报告、废品卡片，负责与供应商确认不合格品责任；

6  要求

6.1合规管理要求

| 合规名称 | 合规类型 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和国防组织的要求》 《GJB9001C-2017质量管理体系要求》 | 质量管理 | 无 |

6.2风险管理要求

无

6.3不合格品控制管理要求

6.3.1公司建立不合格品的审理机构，负责对不合格品进行审理，并对不合格的原因分析和纠正措施的制定与实施进行审查和监督。

6.3.2不合格品审理机构的构成

6.3.2.1 Ⅲ级不合格品审理委员会是公司不合格品审理的最高机构。由质量分管副总经理担任委员会主任，质量安全部部长任副主任，项

目副总工程师、工程研发事业部副部长、科技创新部技术办公室主任任委员，质量安全部质量控制室主任任常务委员。

6.3.2.2 Ⅱ级不合格品审理委员会，由质量安全部质量控制室主任担任委员会主任，项目质量师任副主任，由授权的质量人员、工程技术人员任委员。

6.3.2.3 Ⅰ级不合格品审理委员会，由质量副厂长/副主任担任委员会主任，由授权的检验人员、工艺人员任委员。

6.3.2.4 必要时，各级不合格品审理委员会可吸收相关专业人员组成专题审理小组，对不合格品进行专题审理。

6.3.3 不合格品审理机构的职责与权限

6.3.3.1 Ⅲ级不合格品审理委员会：

a. 负责审理严重不合格品；

b. 负责审理由Ⅱ级不合格品审理委员会提交的不合格品；

c. 负责审理对生产交付进度产生重大影响的不合格品；

d. 负责审理对顾客评价存在潜在风险的不合格品；

e. 负责审理损失价值超过5万元的不合格品。

6.3.3.2 Ⅱ级不合格品审理委员会：

a. 负责审理由Ⅰ级不合格品审理委员会提交的不合格品；

b. 负责将严重不合格品、对生产交付进度产生重大影响的不合格品、对顾客评价存在潜在风险的不合格品、损失价值超过5万元的不合格品和不能处置的不合格品提交给Ⅲ级不合格品审理委员会；

c.负责组织落实Ⅲ级不合格品审理委员会提出的审理意见；

d. 负责不合格品的归口管理、统计和分析工作，并组织确定、落实和跟踪相关的纠正措施；

e.负责就不合格品的事宜与顾客沟通。

6.3.3.3 Ⅰ级不合格品审理委员会

a.负责审理可处置的一般不合格品；

b. 负责将严重不合格品、对生产交付进度产生重大影响的不合格品、对顾客评价存在潜在风险的不合格品、损失价值超过5万元的不合格品和不能处置的不合格品提交给Ⅱ级不合格品审理委员会；

c. 负责监督所处置的不合格品的纠正或纠正措施的落实情况；

d. 负责管辖范围内不合格品的统计、分析、上报工作。

6.3.3.4 当顾客对不合格品的审理权限有要求时，不合格品审理机构应在顾客授权的权限范围内审理不合格品。

6.3.3.5 公司不合格品审理机构对不合格品的处置意见仅限于“返工”、“退回供方”和“报废”，对于此类处置意见不需要提请顾客/工程部门批准。

6.3.3.6 在未获得顾客授权的情况下，公司不合格品审理机构无权对不合格品给出“原样使用”及“返修”的处置意见，当需要时应按程序要求提请顾客工程部门给予处置。

6.3.4不合格品审理人员

6.3.4.1 对于参与到不合格品审理机构的人员需按GLB14080401-01获得不合格品审理授权。

6.3.4.2 依据不合格品审理意见编制相应返工、返修文件的工艺人员不需要获得不合格品审理授权。列举适用的情况如下：

a.对于设计部门明确处置意见的不合格品，可由工艺人员按相关文件要求编制返工或返修方案。

b.对于顾客合同、订单、工程图纸或规范等顾客文件中允许返工/返修，并明确操作方法的故障，可由相关工艺人员按顾客文件要求编制返工/返修方案。

c.如有其它特殊情况，需提请Ⅱ级不合格品审理委员会判定是否需要授权。

6.3.4.3 经授权的检验人员负责生产现场不合格品的日常审理工作。

6.3.5 不合格品审理

6. 3.5.1 当操作者自检发现不合格品时，应提交检验人员确认。

6.3.5.2当检验人员发现或确认不合格品后，使用表FM1408-85（不合格品数量较多时使用）或表FM1408-91（不合格品数量较少时使用）做好标识，每个不合格零件表面都应粘贴表FM1408-91，对于体积较小的零件，允许将标识粘贴到包装物上。并加以隔离，放入MRCC。当隔离难以实现时，应采取有效控制措施，防止与合格品混淆，以避免非预期的使用或交付。当适用时应立即在制造记录做预检（PI）标记。

6.3.5.3 转移性拒收件必须放入MRCC内隔离，非转移性拒收件允许不放入MRCC内隔离。

6.3.5.4 检验人员应使用FM1408-88提请不合格品审理人员对不合格品进行审理，如检验人员是授权的不合格品审理人员，可直接对不合格品进行审理。对于不能审理的不合格品，应向Ⅰ级不合格品审理委员会提交FM1408-92进行审理。

6.3.5.5 FM1408-92由各层级不合格品审理委员会逐级审理。

6.3.5.6涉及到返修、原样使用的不合格品，应根据产品所处的阶段和需要，提请顾客或设计系统（产品为内部设计时)处置。

6.3.5.7不合格品审理工作必须坚持以预防为主和“三不放过”原则，严格控制不合格品的重复发生。

6.3.5.8不合格品审理意见仅对当批次被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品或验收其它同类产品的依据，也不会影响顾客对产品的符合性判定。

6.3.5.9对于发现不合格时，相关不合格零/组件已被装入组/部件，或装配单位已对该零/组件进行过处理时，则由装配单位负责按程序提交审理，由不合格零/组件的责任单位负责分析原因、落实责任者、制定措施。

6.3.6在制造过程中发现不合格品时，检验人员应完成预检的标记及最终的关闭。详细的预检(PI)的标记处置及关闭要求见GLB14080401-0

6，MES系统参见GLB14080401-08。如需办理紧急放行，参见程序GLC14040106执行。

6.3.7 不合格品的处置方式

不合格品的处置方式包括返工、返修、原样使用、报废、退回供方。

6.3.8 返工、返修控制

6.3.8.1 对于公司不合格品的审理机构不能给出处置意见的不合格品（如需做原样使用、返修处置的不合格品），应提请工程部门给予处置。

6.3.8.2 当不合格品审理/处置的结论为需要返工或返修（或配制特制件）时，工艺人员应编制返工/返修工艺规程、或在表FM1408-88的相应栏目中，详细说明返工/返修步骤和要求，在适当位置设置检验工序。对于重大的返工或返修，由科技创新部组织相关部门确定返工或返修方案。

6.3.8.3 操作者按返工/返修工艺要求对产品进行补加工，不合格品得到纠正之后，检验人员要再次验证其符合性，符合要求后方可交付产品。

6.3.8.4若返工/返修涉及其它单位时，使用单位质量工程室通知产品交付单位检验人员确认故障，如故障不是交付单位的责任，由交付单位检验人员通知相关单位确认故障。如故障件能返回责任单位，立即将故障件返回责任单位；如故障件已不能返回责任单位，由使用单位处理。

6.3.8.5返工/返修产品如需外单位协助加工时，责任单位应办理申请加工手续。

6.3.8.6因责任单位原因所发生的返工/返修损失由责任单位承担。

6.3.8.7对于关键/重要件的不合格品，通过拒收处理时，应在表FM1408-82中进行关键或重要件标识，表FM1408-82要报质量安全部质量控制室主任审批，有要求时还需顾客代表审批。

6.3.9当不合格品处置意见为原样使用时，使用单位质量工程室应按要求关闭PI并放行产品。

6.3.10表FM1408-91分红色和黄色两部分。当拒收的解答为原样使用，或为返工/返修且返工/返修产品经过验证满足要求时，检验人员应依据拒收解答将已粘在零件表面的表FM1408-91的红色部分撕下。

6.3.11废品的控制

6.3.11.1当不合格品不能按预定要求使用或不能经济地进行返修或影响人员健康与安全时应进行报废处理。当不合格品被判定为废品后，检验人员应在废品上加盖“报废”字样胶印，并且在相应在的工序中注出报废数量后盖检印。由责任单位确定责任者、分析原因并制定纠正措施。

6.3.11.2 废品手续审批后，在废品上进行明显的标识，标识方法和图样大小应根据具体零件确定，但标识应醒目且不能消失，并采取破坏性方式对废品进行毁形至无法使用。检验人员应目视该产品的整个毁形过程，毁形后的废品送废品库隔离直至被销毁。

6.3.11.3 各生产单位要设立上锁的废品库（柜、箱），并派专门的检验人员负责管理，废品出入库及去向要登记备查（使用表格FM1408-90）。

6.3.11.4 应定期进行清理废品库中的废品。

6.3.11.5 当废品需要转为培训教材或实样等用途时，办完废品手续后，在保留培训所用特性以外的区域做必要的毁形，由检验人员在其上标识“培训用品”等字样并保存。

6.3.11.6当废品损失由公司承担时，FM1408-86应按以下原则办理：

a.废品损失小于5000元人民币时,由质量安全部质量控制室项目质量师签字生效；

b.废品损失大于和等于5000元人民币，且小于10000元人民币时，由质量安全部质量控制室主任签字生效；

c.废品损失大于和等于10000元人民币，且小于50000元人民币时，由质量安全部部长签字生效；

d.废品损失大于和等于50000元人民币，且小于100000元人民币时，由质量分管副总经理签字生效；

e.废品损失大于100000元人民币时，由总经理签字生效。

6.3.11.7当废品损失由顾客或供应商承担时，FM1408-86应按以下原则办理：

a. 废品损失小于5000元人民币时, 由质量安全部质量控制室项目质量师签字生效；

b. 废品损失大于和等于5000元人民币，且小于10000元人民币时，由质量安全部质量控制室主任签字生效；

c. 废品损失大于和等于10000元人民币，由质量安全部部长签字生效。

6.3.11.8当废品损失由责任单位承担时，FM1408-86应按以下原则办理：

a.当废品损失大于和等于5000元人民币,小于10000元人民币时，由项目质量师和质量控制室主任签字生效。

b.当废品损失大于和等于10000元人民币元和小于50000元人民币时，由质量安全部部长签字生效。

c.当废品损失大于和等于50000元人民币小于100000元人民币时，由主管质量副总经理签字生效。

d.当废品损失大于和等于100000元人民币时，由总经理签字生效。

6.3.11.9 按公司的相关考核规定对由责任单位承担的废品损失责任进行考核和处罚。

6.3.11.10当单张表FM1408-86的废品损失超过10000元人民币时，责任单位还应准备由责任单位行政领导签字的废品损失分析报告。报告应包括情况简介、原因分析、责任认定、后续改进措施等内容。

6.3.11.11 对于同一原因、同一时间造成的废品损失，应一次性使用表FM1408-86办理废品手续，不能分批次办理。

6.3.11.12对于在制的零组件，当零组件产品制造记录所涉及的产品全部报废时，则负责该工序的检验人员需在该工序上按相关要求做“PI”，并在零组件的产品制造记录首页中间位置加盖红色的“产品报废”的印章且加盖检验印章、注明日期同时将废品卡片编号记录在制造记录首页,并将该零件产品制造记录上交给质量工程室存档。对于在MES系统中的制造记录，在该工序上按相关要求做“PI”，并记录废品卡片编号。对于制造记录已归档的零组件，仅对零组件报废。

6.3.11.13 对于丢失的产品，由责任者写书面报告经厂长批准后可按废品处理。

6.3.12不合格品交付控制

6.3.12.1未办理相关审理文件的不合格材料不允许投产，未办理相关审理文件的不合格品不允许装配、出厂。

6.3.12.2按工程要求及经批准的拒收报告验收后满足要求的不合格产品方可交付，应在相关产品上做终检验收标识和拒收报告标识。

6.3.12.3应该在产品标识上增加拒收报告编号。如顾客有特殊要求，按顾客要求执行。

6.3.12.4制造单位在终检前必须清理粘在产品表面的FM1408-91。

6.3.12.5带特制件的不合格品必须与特制件配套交付。

6.3.12.6装配单位使用涉及拒收报告的不合格品时，要在产品制造记录上记录零件的拒收报告编号，并经检验人员确认。

6.3.12.7装配单位质量工程室应按装机架次汇总并存档所使用的经拒收处理的不合格品信息，当顾客有要求时，应在交付文件中列出所涉及的所有拒收清单。

6.3.12.8对于存在开口拒收的产品，相关单位应按拒收解答要求完成在交付前需关闭的内容，包括但不限于不合格品处置及相关文件的关

闭。经顾客同意交付带有开口拒收的产品时，应在交付文件中说明开口拒收的编号和状态等信息。对于开口拒收的信息及状态应与顾客信息保持一致。当顾客有特殊要求时，应按顾客要求执行。

6.3.12.9当通过自查、顾客反馈、供应商反馈等方式得知不合格品可能存在于其它生产线、库房时，质量安全部质量控制室通过下发质量问题通知单、纠正措施报告等方式通知相关单位检查其它生产线或库房，确认不合格品影响范围，需要时对不合格品予以追回。

6.3.12.10当不合格品可能存在于已交付给顾客的产品中或已交付的产品存在潜在质量问题时，应结合实际情况向顾客发出质量逃逸通知FM1404-68，具体流程按GLC140404执行。当顾客有特殊要求时应按顾客要求执行。

6.3.13 不合格品的责任认定原则

6.3.13.1 导致不合格品的责任单位内部判定责任者的期限为7天,如超过7天未判定出责任者, 则判定为“管理责任”，损失将计入生产单位管理成本内。

6.3.13.2 当不合格品责任属于其它生产单位时，由使用单位检验人员通知责任单位检验人员确认故障后，由责任单位承担不合格品责任。

6.3.13.3 当不合格品责任属外购器材的供方时，对应的公司内部责任单位为采购部门。涉及损失时，由采购部门负责向供方索赔。

6.3.13.4当不合格品责任属顾客时，对应的公司内部责任单位为项目管理部。涉及损失时，由项目管理部负责向顾客索赔。

6.3.13.5 按模线样板、制造数据集或工装制造的无图零/组件，不能满足装配和使用要求时，经检查确认系模线样板、制造数据集或工装错误造成的不合格品，生产的首批/首架责任单位为科技创新部，余者责任单位为生产单位。

6.3.13.6因设计原因（公司内部设计）、项目管理、质量管理、技术管理、生产管理错误导致不合格品时，责任单位为工程研发事业部、

项目管理部、质量安全部、科技创新部、生产运营部。

6.3.13.7不合格品责任不清时，由Ⅱ级不合格品审理委员会做出裁决（必要时，提请Ⅲ级不合格品审理委员会裁决），各单位必须按裁决意见执行。

6.3.14

为了消除已经发现的不合格品或其它不期望情况的再次发生，不合格品的责任单位应按不合格品的影响程度，进行纠正和纠正措施。对批次性不合格品、严重不合格品和单项零件连续3批次出现不合格品，应按程序GLC230801分析原因、确定和落实纠正措施。不合格品的责任单位应定期整理重复出现的不合格品、系统分析多次出现的原因及评估原措施有效性。

6.3.15

质量安全部质量控制室组织对不合格品状态进行跟踪分析。

6.3.16 质量安全部质量控制室负责策划和归口管理不合格品控制中心(MRCC)和废品库，各单位负责各自区域不合格品控制中心(MRCC)和废品库的实际管理工作。

6.3.17 不合格品处置时限要求：

6.3.17.1 原则上对确认为返工、退回供方类的不合格品，应在2个工作日内发起相关的处置流程，10个工作日内完成不合格品的处置。如生产急需，应满足生产计划要求，确保问题得到及时处置。

6.3.17.2对于需发出拒收报告处理的不合格品，责任单位质量工程室应在问题类别确认后的2个工作日内填写并提交表格FM1408-82，质量安全部质量控制室在接收到表格FM1408-82后应在2个工作日内将问题提交给顾客。在获得顾客解答后，应在2个工作日内将处置要求下发到相关单位。相关单位应按要求及时完成产品的返修处置，原则上应在7个工作日内完成，当返修工作量较大时，相关单位生产控制室负责制定详细的返修时间表，并组织完成产品的返修，满足交付进度要求。

如生产急需，各项工作的完成时限应满足生产计划要求，确保问题得到及时处置。

6.3.17.3 对于确认需报废的不合格品，生产单位质量工程室应在2个工作日内填写并提交表格FM1408-86，责任单位需在7个工作日内完成原因分析及纠正措施制定，FM1408-86审签完成后，生产单位质量工程室应在2个工作日内完成对废品的处置。

6.3.18 对于外场发现的不合格品，如需通过拒收报告、废品卡片进行处理，由产品最终交付单位发起流程。

6.3.19 处置不合格品适用的故障代码、故障类型，原因组、原因类型参见数据名称标准目录。

7  流程

7.1 不合格品控制流程

7.1.1  不合格品控制流程图

7.1.2不合格品控制流程说明表

（1）标识并隔离不合格品/标记PI

| 标 识 并 隔 离 不 合 格 品 / 标 记 P I | 步骤描述 | 当检验人员发现或确认不合格品后，使用表FM1408-85（不合格品数量较多时使用）或表FM1408-91（不合格品数量较少时使用）做好标识，并加以隔离。当适用时应立即在制造记录做预检（PI）标记。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格品标识人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 质量问题通知单,不合格品粘签,不合格品挂签 | 输出物 | PI标识 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）记录不合格品故障

| 记 录 不 合 格 品 故 障 | 步骤描述 | 检验人员将故障记录在FM1408-88上，对于放入MRCC的不合格品，按要求在FM1408-90上记录相关信息。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格品记录人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | PI标识,不合格品粘签,不合格品挂签 | 输出物 | 不合格品登记账,偏差项目记录单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）审理不合格品

| 审 理 不 合 格 品 | 步骤描述 | 检验人员应使用FM1408-88提请不合格品审理人员对不合格品进行审理。对于不能审理的不合格品，应提交FM1408-92进行审理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格品审理人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；三十五厂质量副厂长；四十厂质量副厂长；三十九厂质量副厂长；零件制造中心质量副主任；物流仓储中心副主任；质量控制室主任；副总经理；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 偏差项目记录单 | 输出物 | 不合格品审理单,偏差项目记录单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）编制返工文件

| 编 制 返 工 文 件 | 步骤描述 | 当不合格品审理的结论为需要返工时，工艺人员应编制返工工艺规程或在表FM1408-88的相应栏目中，详细说明返工步骤和要求，在适当位置设置检验工序。对于重大的返工，由科技创新部组织相关部门确定返工方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 返工文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 偏差项目记录单 | 输出物 | 偏差项目记录单,返工文件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）返工不合格品

| 返 工 不 合 格 品 | 步骤描述 | 操作者按返工工艺文件要求对产品进行补加工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格品返工人员 | 岗位 | 生产单元铆装钳工；生产单元涂胶工；生产单元喷漆工；钣金工区热处理工；钣金工区钣金工；钣金工区设备操作员；复材工区铺叠工；复材工区生产准备工；复材工区打磨工；复材工区设备操作工；表面处理工区表面处理工 |
|  |  | 输入物 | 偏差项目记录单,返工文件 | 输出物 | 返工文件,偏差项目记录单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）检验返工后的不合格品

| 检 验 返 工 后 的 不 合 格 品 | 步骤描述 | 不合格品按照拒收报告解答要求返修完成后，检验人员要再次验证其符合性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 返工后产品检验人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 偏差项目记录单,返工文件 | 输出物 | 偏差项目记录单,返工文件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）发出、审批拒收报告

| 发 出 、 审 批 拒 收 报 告 | 步骤描述 | 不合格品审理结论为发出拒收处置时，质量工程室检验工发出拒收报告，相关人员完成拒收报告的内部审批。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 拒收报告审批人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员；三十五厂质量副厂长；三十九厂质量副厂长；零件制造中心质量副主任；物流仓储中心副主任；质量控制室主任；四十厂质量副厂长 |
|  |  | 输入物 | 偏差项目记录单 | 输出物 | 拒收报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）转发外部拒收、下发解答

| 转 发 外 部 拒 收 、 下 发 解 答 | 步骤描述 | 质量控制室技术员转发外部拒收报告，并在外部拒收报告解答回复后，下发解答意见。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 发出、下发外部拒收人员 | 岗位 | 质量控制室技术员 |
|  |  | 输入物 | 拒收报告 | 输出物 | 拒收报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）编制返修文件

| 编 制 返 修 文 件 | 步骤描述 | 拒收解答意见为返修时，工艺人员应编制返修工艺规程，详细说明返修步骤和要求，在适当位置设置检验工序。对于重大的返修，由科技创新部组织相关部门确定返工或返修方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 返修文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 拒收报告 | 输出物 | 返修文件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）返修不合格品

| 返 修 不 合 格 品 | 步骤描述 | 操作者按返修工艺文件要求对产品进行补加工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格品返修人员 | 岗位 | 生产单元铆装钳工；生产单元涂胶工；生产单元喷漆工；复材工区生产准备工；复材工区打磨工；复材工区设备操作工；复材工区铺叠工；钣金工区热处理工；钣金工区钣金工；钣金工区设备操作员；表面处理工区表面处理工 |
|  |  | 输入物 | 返修文件 | 输出物 | 返修文件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）检验返修后不合格品

| 检 验 返 修 后 不 合 格 品 | 步骤描述 | 不合格品按照拒收报告解答要求返修完成后，检验人员要再次验证其符合性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 返修后不合格品检验人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 返修文件 | 输出物 | 返修文件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）原样使用不合格品

| 原 样 使 用 不 合 格 品 | 步骤描述 | 检验工负责确认原样使用不合格品状态，并进行后续清理工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 原样使用确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 拒收报告 | 输出物 | 无 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）发出、审批废品卡片

| 发 出 、 审 批 废 品 卡 片 | 步骤描述 | 不合格品审理结论为报废处置时，质量工程室检验工发出废品卡片，相关人员完成废品卡片的审批。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 废品卡片审批人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室主任；三十五厂质量副厂长；三十九厂质量副厂长；四十厂质量副厂长；零件制造中心质量副主任；物流仓储中心副主任；质量控制室主任；质量安全部部长；副总经理；总经理；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 拒收报告,偏差项目记录单 | 输出物 | 废品卡片 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）报废不合格品

| 报 废 不 合 格 品 | 步骤描述 | 废品手续审批后，检验人员应在废品上进行明显的标识，标识方法和图样大小应根据具体零件确定，但标识应醒目且不能消失，并采取破坏性方式对废品进行毁形至无法使用。检验人员应目视该产品的整个毁形过程，毁形后的废品送废品库隔离直至被销毁。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 4小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 报废不合格品人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员；质量工程室主任 |
|  |  | 输入物 | 废品卡片 | 输出物 | 不合格品登记账 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（15）发出故障通知单

| 发 出 故 障 通 知 单 | 步骤描述 | 不合格品审理结论为退回供方时，质量工程室检验工发出故障通知单，发送至负责单位确认故障。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 故障通知发出人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 偏差项目记录单 | 输出物 | 故障通知单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（16）确认故障

| 确 认 故 障 | 步骤描述 | 负责单位检验人员对故障进行确认。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 故障确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 故障通知单 | 输出物 | 故障通知单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（17）退回不合格品

| 退 回 不 合 格 品 | 步骤描述 | 故障确认完成后，周转负责人将不合格品退回至供方。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格品周转人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 故障通知单 | 输出物 | 故障通知单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（18）关闭PI,清理不合格品标识

| 关 闭 P I , 清 理 不 合 格 品 标 识 | 步骤描述 | 不合格品完成最终处置后，检验人员负责清理不合格品标识，并关闭PI。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 不合格标识清理人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 无 | 输出物 | 无 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 不合格品标识人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |
| 不合格品记录人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |
| 不合格品审理人员 | 质量工程室检验工 三十五厂质量副厂长 四十厂质量副厂长 三十九厂质量副厂长 零件制造中心质量副主任 物流仓储中心副主任 质量控制室主任 副总经理 质量工程室检验员 |
| 返工文件编制人员 | 技术室工艺员 |
| 不合格品返工人员 | 生产单元铆装钳工 生产单元涂胶工 生产单元喷漆工 钣金工区热处理工 钣金工区钣金工 |

|  | 钣金工区设备操作员 复材工区铺叠工 复材工区生产准备工 复材工区打磨工 复材工区设备操作工 表面处理工区表面处理工 |
| --- | --- |
| 返工后产品检验人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |
| 拒收报告审批人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 三十五厂质量副厂长 三十九厂质量副厂长 零件制造中心质量副主任 物流仓储中心副主任 质量控制室主任 四十厂质量副厂长 |
| 发出、下发外部拒收人员 | 质量控制室技术员 |
| 返修文件编制人员 | 技术室工艺员 |
| 不合格品返修人员 | 生产单元铆装钳工 生产单元涂胶工 生产单元喷漆工 复材工区生产准备工 复材工区打磨工 复材工区设备操作工 复材工区铺叠工 |

|  | 钣金工区热处理工 钣金工区钣金工 钣金工区设备操作员 表面处理工区表面处理工 |
| --- | --- |
| 返修后不合格品检验人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |
| 原样使用确认人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |
| 废品卡片审批人员 | 质量工程室检验工 质量工程室主任 三十五厂质量副厂长 三十九厂质量副厂长 四十厂质量副厂长 零件制造中心质量副主任 物流仓储中心副主任 质量控制室主任 质量安全部部长 副总经理 总经理 质量工程室检验员 |
| 报废不合格品人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 质量工程室主任 |
| 故障通知发出人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |

| 故障确认人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |
| --- | --- |
| 不合格品周转人员 | 生产控制室计划员 |
| 不合格标识清理人员 | 质量工程室检验工 质量工程室检验员 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 单机拒收数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 平均每架份拒收数量。 |  |  |
| 计算公式 | 单机拒收数量=拒收数量/交付架次数量 |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 无 |  |  |
| 统计口径 | 无 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |
| 指标名称 | 废品损失率 |  |  |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 废品损失金额与交付额的比率。 |  |  |
| 计算公式 | 废品损失率=废品损失金额/交付额 |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 无 |  |  |

| 统计口径 | 无 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

GLB14080401-01不合格品审理人员的授权管理标准

GLB14080401-02商飞项目不合格品审理人员授权管理标准

GLB14080401-03不合格品控制中心的管理标准

GLB14080401-04商飞项目故障拒收报告填写标准

GLB14080401-05商飞项目不合格品控制管理标准

GLB14080401-06预检的标记处置及关闭标准

GLB14080401-07 MA700项目不合格品控制标准

GLB14080401-08 MES系统中预检的管理标准

GLB14080401-09 MA700项目交付规范偏离标准

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

“产品报废”印章实样和说明

“产品报废”印章式样如下：（比例

1：1）