前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

产品紧急放行管理程序

1  范围

本管理程序规定了产品紧急放行的要求、职责和活动。

本管理程序适用于民机项目。

本管理程序根据GLG1404的要求制定。。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y21-GD1302-17 | MA700飞机机体结构供应商保留交付管理规定 | 公开 | 无 | 无 |
| SR0030 | 机体供应商未完工项目在买方区域装配、试验及检验的管理规定 | 公开 | 无 | 无 |

3  表格

3.1  规定表格

FM1403-01 产品紧急放行单

FM1403-01.1  产品紧急放行单（续页）

FM1403-02  紧急放行粘签

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

产品紧急放行文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1  产品紧急放行

生产过程中，因项目/生产急需来不及检验/测试或者因缺件无法在短时间内完成装配等，在有可靠的产品追回程序的前提下，可紧急放行相关的在制品或半成品。即某些工步/工序未完成而需将相关的产品转移至下一个工步/工序/工位/使用单位/顾客的许可。

4.2  开口拒收

制造单位在产品交付出厂前，不能完成工程的处置要求而需要在下一个使用单位或交付顾客后进行处理的拒收。按照完成方式，开口拒收分为以下两类：

A类：由下一个使用单位或顾客按工程的处理意见进行后续处置（如：返修、预装配、测量等）或按工程解答需要交付顾客后由顾客处置的拒收。

B类：由制造单位在产品交付后，自行落实并完成工程处置要求的拒收。

5  机构与职责

5.1 制造单位

制造单位负责本单位产品紧急放行的办理及管理工作，主要职责如下：

a)    负责本单位产品紧急放行的建账及管理；

b)    负责本单位发出的产品紧急放行单的申请、批准、跟踪和关闭的过程；

c)    负责单位内部产品紧急放行可能导致的成本和进度的风险评估；

d)    负责产品紧急放行合理性的判断并提出限制条件（产品紧急放行终止的工序号、工步号或放行期限）；

e)    负责提出的产品紧急放行在相关质量文件中PI的记录和清理；

f)     负责产品紧急放行单完整性的核查和关闭；

g)    负责制造单位内部紧急放行标识的粘贴和去除；负责产品紧急放行符合性的审查。

5.2 使用单位

使用单位负责产品紧急放行对使用单位的影响评审和A类开口拒收”处置工作，主要职责如下：

a)    负责核查、确认产品紧急放行内容对使用单位生产的影响；

b)    负责产品紧急放行限制条件的确定；

c)    负责识别“A类开口拒收”的工程处置意见并返修或测量；

d)    负责向制造单位反馈“A类开口拒收”的返修文件或测量报告编号；

e)    负责后续由顾客处置的“A类开口拒收”交付顾客的产品紧急放行的办理；

f)     负责在收到关闭的产品紧急放行单后清理紧急放行标识及质量记录的PI，负责监督产品紧急放行在限制条件开工前关闭；

g)    负责“A类开口拒收”在使用单位的验证关闭。

5.3  接收单位

接收单位负责厂际间的产品紧急放行的管理工作，主要职责如下：

a)    负责组织使用单位会签厂际间/供应商交付产品的产品紧急放行单；

b)    负责按需提请顾客/局方代表审签供应商产品紧急放行单；

c)    负责厂际间/供应商交付产品的紧急放行可能导致的成本和进度的风险评估；

d)    负责确认放行的零（组）件数量是否能支持项目生产的紧急需求；

e)    负责产品紧急放行单及附带文件的接收、保管和传递；

f)     负责厂际间/供应商产品紧急放行单的建账管理；

g)    负责监督制造单位按时关闭厂际间产品紧急放行单；

h)    负责厂际间产品紧急放行的批准。

5.4  交付单位

负责按项目要求完成交付顾客的产品紧急放行的关闭。

5.5  质量安全部

质量安全部负责交付顾客的产品紧急放行符合性的审查。

5.6  项目管理部

负责同顾客协调交付顾客产品紧急放行的批准及交付顾客后的协调工作。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

无

6.3  产品紧急放行管理要求

6.3.1  产品紧急放行的分类

6.3.1.1  产品紧急放行分为：制造单位内部产品紧急放行、厂际间产品紧急放行、交付顾客的产品紧急放行。

6.3.1.2  制造单位内部产品紧急放行分为：零（组）件制造单位内部产品紧急放行和装配制造单位内部产品紧急放行。

6.3.1.3  装配制造单位内部产品紧急放行分为：工步间组件产品紧急放行、工序间组件产品紧急放行和工位间组件产品紧急放行。

6.3.2  办理产品紧急放行的基本原则

6.3.2.1  涉及下述情况的产品原则上不允许办理产品紧急放行

a) 影响产品定位关系完整性的零组件。

b)  属于装配过程或定位关系复杂的零组件。

c)  涉及装配封闭的区域或存在难以拆卸的零组件。

d)  存在报废风险且废品质量成本大于5万元的零组件。

e)  有质量信息表明质量不稳定的零/组件。

f)  无法满足质量记录完整性的缺件。

6.3.2.2

含“开口拒收”的产品紧急放行办理的基本原则

a)  “B类开口拒收”的产品原则上不得办理厂际间产品紧急放行，除非得到顾客的批准后，在FM1403-01备注中注明开口拒收类型即可。

b)  “A类开口拒收”的产品必须办理厂际间产品紧急放行，拒收复印件作为产品紧急放行单附件一起周转，在FM1403-01备注中注明开口拒收类型和开口拒收相关信息。

1)如“A类开口拒收”解答涉及特制件（含标准件）要求的，由拒收发

出单位负责申请，特制件（含标准件）随产品一同交付。

2)使用单位生产控制室计划员接收产品紧急放行单（含“A类开口拒收”复印件）时，由使用单位技术室工艺员识别“A类开口拒收”的工程处置意见。

3)对需要进行处置的“A类开口拒收”，使用单位技术室工艺员应编制并下发工艺指令（如：返修文件、测量申请等）；工艺指令验证关闭证据或补充的测量数据由使用单位检验人员传递给制造单位检验人员，制造单位检验人员组织对“A类开口拒收”、相关质量记录及相应的产品紧急放行单关闭。

6.3.3 办理产品紧急放行的基本要求

a)  负责产品紧急放行审核和批准的相关人员要按程序GLB14080401-03得到紧急放行的授权。

b)  当紧急放行的工步或工序涉及到顾客检查点或适航检查点时，需要提请顾客质量代表或局方代表批准后方可办理放行。

c) 产品紧急放行不得超出工艺给出的限制条件，当某些工序或工步未完成而需进行后续工序或工步操作，但不具备紧急放行条件时，由技术室工艺人员根据实际情况，调整工艺方法，更改工艺指令。

d)  产品紧急放行未批准前不得转移至下一个工步/工序/工位/使用单位/顾客。

e)  制造单位生产控制室计划员对产品紧急放行须建立相应的跟踪账，跟踪帐的内容包括但不限于：序号、紧急放行单编号、紧急放行内容、紧急放行原因、紧急放行数量（按需）、限定的装配架次号、产品紧急放行截止的工序号，状态（是否关闭）、关闭时间，如涉及交付顾客的产品紧急放行还应记录顾客的批准编号。

f)  制造单位交付紧急放行的零/组件时，须单独周转移交给接收单位；接收单位须单独存放，并按紧急放行限定的装配架次进行有效发放。

g)  当产品紧急放行工作结束后，由质量工程室检验工清理PI，关闭产品紧急放行单(含产品紧急放行单复印件)，去除标识FM1403-02。

h) 产品紧急放行标识的要求

1)产品紧急放行标识使用FM1403-02。

2)标识FM1403-02要粘贴在产品的醒目位置上或者外包装上。

3)必要时，接收单位或使用单位按程序GLC120708对紧急放行标识FM1403-02进行移植。

4)  产品紧急放行结束后应及时去除标识FM1403-02。

5)  交付顾客前，应去除所有产品紧急放行标识，并按顾客要求对紧急放行的产品重新做好标识。

i)  质量记录的要求

1) 紧急放行的产品应在装配大纲、制造记录或返工/返修等质量记录上做PI标记，PI的标记与清理按GLB14080401-06执行。

2) 工位间产品紧急放行在本工位质量记录中最后一本工序的“终检”工步或“产品移交”工步打PI，记录紧急放行单号。

3) 厂际间产品紧急放行在质量记录最后的“终检”工步或“产品移交”工步打PI，记录紧急放行单号。

4)交付顾客的产品紧急放行须在相应产品紧急放行的质量记录PI处标注顾客批准的文件编号。

j) 产品紧急放行单的要求

1)  产品紧急放行单使用FM1403-01，如果紧急放行涉及的内容较多时，可以使用续页FM1403-01.1。

2) 紧急放行单应一式两份，一份与相应的质量记录一起保存并跟踪，一份随相关产品流转。

3) 允许供应商/沈飞公司使用各自单位程序规定的产品紧急放行单，但须按此程序满足相应的审签要求。

k)  紧急放行的产品出现不合格时的处置要求

1) 在生产和使用过程中一旦发现紧急放行的产品不符合规定要求时，应立即停止放行或使用，并根据记录信息将相关产品追回或更换。追回后的产品按程序GLC140804管理。

2)制造单位内部紧急放行的产品由于不符合6.3.2的要求导致的废品损失由制造单位内部承担。

6.3.4  制造单位内部产品紧急放行的规定

6.3.4.1  零（组）件制造单位内部产品紧急放行规定

a)  因项目/生产需要，零/组件的部分工步不能正常完成，如满足6.3.2要求，经质量副厂长/质量副主任批准后可以进行后续工步操作，无需办理产品紧急放行单。

b)  通常情况下，质量工程室检验工在零（组）件制造记录的相应工步打PI并记录故障；生产控制室计划员负责各相关人员审批手续的办理；质量工程室检验员确认满足产品紧急放行的基本原则后在PI处签字；技术室工艺员在PI处填写紧急放行限制条件并签字；质量副厂长/质量副主任核查产品紧急放行的影响在可控范围内，在PI处签字批准。在MES系统中，如不能完全实现此过程，可以在PI处填写偏差项目记录单号，在偏差项目记录单中记录产品紧急放行单号，在产品紧急放行单中完成相关人员的签字批准。

6.3.4.2  装配制造单位内部的产品紧急放行的规定

1)  工步间组件产品紧急放行规定

a) 装配件部分工步不能正常完成，如满足6.3.2要求，经质量副厂长/质量副主任批准后可以进行后续工步操作，无需办理产品紧急放行单。

b) 需要放行的工步为并行工步之一，可以操作到并行工步结束。

c)需要放行的工步为串行工步之一，通常情况下，质量工程室检验工在装配质量记录的相应工步打PI并记录故障描述，生产控制室计划员负责各相关人员审批手续的办理。质量工程室检验员确认满足6.3.2要

求后在PI处签字；技术室工艺员在PI处填写紧急放行限制条件并签字；质量副厂长/质量副主任核查产品紧急放行的影响在可控范围内，在PI处签字批准。在MES系统中，如不能完全实现此过程，可以在PI处填写偏差项目记录单号，在偏差项目记录单中记录产品紧急放行单号，在产品紧急放行单中完成相关人员的签字批准。

2)  工序间组件紧急放行规定

a) 在一个工位内，存在部分工序不能正常完成但满足紧急放行条件时，经质量副厂长/质量副主任批准后可以进行后续工工序操作，无需办理产品紧急放行单。

b) 需要放行的工序为并行工序之一，可以操作到并行工序结束。

c)需要放行的工序为串行工序之一，通常情况下，质量工程室检验工在装配质量记录的相应工步打PI并记录故障描述；生产控制室计划员负责各相关人员审批手续的办理；质量工程室检验员确认满足6.3.2的要求后在PI处签字；技术室工艺员在PI处填写紧急放行限制条件并签字；质量副厂长/质量副主任核查产品紧急放行的影响在可控范围内，在PI处签字批准。在MES系统中，如不能完全实现此过程，可以在PI处填写偏差项目记录单号，在偏差项目记录单中记录产品紧急放行单号，在产品紧急放行单中完成相关人员的签字批准。

3)  工位间组件紧急放行规定

a) 如装配大纲、制造记录或其它组件质量记录涉及的工序没有全部完成须移交下一工位继续进行生产时，如满足6.3.2的要求，经质量副厂长/质量副主任批准后可以进行后续工序操作，须办理产品紧急放行单。

b)该工位所有未关闭的工序可统一办理一份产品紧急放行单，并在本工位的最后一本工序的“终检”工步或“产品移交”工步打PI，记录紧急放行单号。生产控制室计划员负责各相关人员审批手续的办理；质量工程室检验工负责核实该工位所有未完成工作均已纳入产品紧急

放行单后会签；质量工程室检验员确认满足6.3.2的要求后签字；技术室工艺员逐条填写紧急放行限制条件；质量副厂长/质量副主任在评估风险在可控范围内，在产品紧急放行单上签字批准。

c)下一工位在接到上一工位的产品紧急放行单时，在受影响的质量记录的零件核实工步打PI，并记录紧急放行单编号。紧急放行单与工位的第一本质量记录装订并跟踪。

d)质量工程室检验工在确定本工位的产品紧急放行内容关闭后关闭PI和产品紧急放行单，并将关闭后的产品紧急放行单复印件提交给生产控制室计划员和下一个工位检验工，去除紧急放行标识。下一工位检验工收到关闭的产品紧急放行单后关闭PI，并替换原紧急放行单复印件。

6.3.5  厂际间产品的紧急放行

6.3.5.1  制造单位没有完成某个产品的全部制造/检验操作，须移交至使用单位继续进行生产时，如满足6.3.2的要求，经制造单位申请、接收单位批准、使用单位会签后可以进行产品交付，须办理产品紧急放行。

6.3.5.2  零（组）件厂申请的一份厂际间产品紧急放行单只允许办理一个零/组件的一个批次，且数量不能超过装配的单机使用数量。

6.3.5.3  制造单位质量工程室或同等职能部门的检验工在相应的零（组）件质量记录的“终检”工步或“产品移交”工步打PI记录紧急放行单号，紧急放行单原件与相应的质量记录一同装订跟踪。产品合格证上应注明产品紧急放行单编号。

6.3.5.4  接收单位计划员确保接收的产品紧急放行单和紧急放行的零件一起保存和发放；确保产品紧急放行单清洁、完整，不被污染；对于紧急放行涉及限定架次要求的产品应严格按限定架次发放；对于紧急放行不涉及限定架次的产品应按照先入先出的原则发放。

a)接收单位在产品发放时，计划员应在发放记录相应的零/组件号后面

备注产品紧急放行单号；在传递关闭的产品紧急放行单复印件时，计划员在发放记录备注的产品紧急放行单号后面盖章。

6.3.5.5  使用单位生产控制室计划员须按产品紧急放行规定的产品型号和架次使用，并将产品紧急放行单复印件转交给质量工程室检验工，产品紧急放行单复印件与质量记录一同流转，在受影响的质量记录的零件核实工步打PI，并记录紧急放行单编号。

6.3.5.6  制造单位质量工程室检验工在产品紧急放行内容验证合格后清理PI，关闭产品紧急放行单(含产品紧急放行单复印件)。

6.3.5.7  使用单位质量工程室检验工收到关闭的产品紧急放行单后清理紧急放行标识及质量记录的PI。对于含“A类开口拒收”的情况，按6.3.2.2执行。

6.3.5.8  制造单位生产控制室计划员、接收单位计划员、使用单位生产控制室计划员应做好建账管理，确保厂际间产品紧急放行及时有效关闭。

6.3.6  供应商（含沈飞）交付产品的紧急放行

6.3.6.1供应商（含沈飞）没有完成某个产品的全部制造/检验操作，须移交至使用单位继续进行生产时，如满足6.3.2的要求，经供应商申请、接收单位室主任/质量副厂长批准、使用单位质量副厂长会签后可以进行产品交付，须办理产品紧急放行。

6.3.6.2  供应商/沈飞允许使用各自单位程序规定的表格，但须按此程序满足相应的审签要求。

6.3.6.3  供应商申请的一份厂际间产品紧急放行单只允许办理一个零/组件的一个批次，且数量不能超过装配的单机使用数量。

6.3.6.4  供应商产品合格证上应注明产品紧急放行单编号。

6.3.6.5  接收单位计划员确保接收的产品紧急放行单和紧急放行的零件一起保存和发放；确保产品紧急放行单清洁、完整，不被污染；对于紧急放行涉及限定架次要求的产品应严格按限定架次发放；对于

紧急放行不涉及限定架次的产品应按照先入先出的原则发放。

a)接收单位在产品发放时，计划员应在发放记录中备注产品紧急放行单号；在传递关闭的产品紧急放行单时，计划员在发放记录备注的产品紧急放行单号的后面盖章。

6.3.6.6  使用单位生产控制室计划员须按产品紧急放行规定的产品型号和架次使用，并将产品紧急放行单复印件转交给质量工程室检验工，产品紧急放行单复印件与质量记录一同流转，在受影响的质量记录的零件核实工步打PI，并记录紧急放行单编号。

6.3.6.7  供应商的检验人员在产品紧急放行单关闭后，应及时将关闭后的产品紧急放行单传递到接收单位计划员，再由接收单位计划员传递到使用单位生产控制室计划员。

6.3.6.8  使用单位质量工程室检验工收到关闭的产品紧急放行单后清理紧急放行标识及质量记录的PI。

6.3.6.9  供应商、接收单位计划员、使用单位生产控制室计划员应建账管理，确保供应商交付的产品紧急放行单及时有效关闭。

6.3.7  交付顾客的产品紧急放行

6.3.7.1 原则上产品最终交付顾客前需完成所规定的检验或其它验证。

6.3.7.2  在得到顾客批准后，可按顾客的相关程序办理产品紧急放行。

6.3.7.3  交付单位生产控制室计划员负责按顾客要求办理未完工申请，质量工程室检验工按顾客要求在交付文件的拒收清单中注明开口拒收信息。

6.3.7.4  质量控制室技术员负责交付顾客的产品紧急放行的审查工作，并按顾客要求组织转移给顾客的“A类开口拒收”的后续关闭工作。在生产过程中，因项目/生产急需来不及检验/测试或者缺件无法再短时间内完成装配等，在有可靠的产品追回程序的前提下，可紧急

放行相关的在制品或半成品。即某些工步/工序未完成而需将相关的产品转移至下一个工步/工序/工位/使用单位/顾客的许可。

在生产过程中，因项目/生产急需来不及检验/测试或者缺件无法再短时间内完成装配等，在有可靠的产品追回程序的前提下，可紧急放行相关的在制品或半成品。即某些工步/工序未完成而需将相关的产品转移至下一个工步/工序/工位/使用单位/顾客的许可。

6.3.7.5  商飞项目交付顾客的产品紧急放行按SR0030执行。

6.3.7.6  MA700项目交付顾客的产品紧急放行按Y21-GD1302-17执行。

6.3.7.7  若按顾客批准交付紧急放行的产品时，应按顾客要求在交付文件中说明未完工项目的零件清单和遗留的工作；质量工程室或同等职能部门检验人员须在相应产品紧急放行的质量记录PI处标注顾客批准的文件编号并按顾客要求在产品上做好紧急放行标识。

6.3.7.8  项目管理部项目经理负责同顾客协调交付顾客产品紧急放行的批准及后续的协调工作。

6.3.7.9  交付单位生产控制室计划员负责按项目要求完成交付顾客的产品紧急放行的关闭。

a)  交付单位生产控制室计划员负责交付顾客的产品紧急放行状态的日常跟踪，每月上报项目室和质量控制室。

b)  交付单位质量工程室或同等职能部门检验人员负责对交付顾客的产品紧急放行的符合性验证并关闭相应的质量记录；按顾客或适航要求完成相应的检查；将关闭信息反馈给生产控制室计划员。

c)  当顾客有要求时，交付单位质量工程室或同等职能部门检验人员按顾客要求提交产品紧急放行关闭后的相关交付文件，交付文件按GLC140806要求控制执行。

7  流程

7.1 产品紧急放行流程

7.1.1  产品紧急放行流程图

7.1.2  产品紧急放行流程说明表

（1）传递关闭证据给 供应商，供应商关闭A类开口拒收

| 传 递 关 闭 证 据 给 供 应 商 ， 供 应 商 关 闭 A 类 开 口 拒 收 | 步骤描述 | 传递关闭证据给 供应商，供应商关闭A类开口拒收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）传递关闭证据给 接收单位

| 传 递 关 闭 证 据 给 接 收 单 位 | 步骤描述 | 传递关闭证据给 接收单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）传递关闭证据给 使用单位生产控制室

| 传 递 关 闭 证 据 给 使 用 单 位 生 产 控 制 室 | 步骤描述 | 传递关闭证据给 使用单位生产控制室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）组织完成返修

| 组 织 完 成 返 修 | 步骤描述 | 组织完成返修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）按顾客规定办理未完工申请

| 按 顾 客 规 定 办 理 未 完 工 申 请 | 步骤描述 | 按顾客规定办理未完工申请 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）含A类开口拒收，识别不需要顾客处置

| 含 A 类 开 口 拒 收 ， 识 别 不 需 要 顾 客 处 置 | 步骤描述 | 含A类开口拒收，识别不需要顾客处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）含A类开口拒收，识别需要顾客处置

| 含 A 类 开 口 拒 收 ， 识 别 需 要 顾 客 处 置 | 步骤描述 | 含A类开口拒收，识别需要顾客处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）不含A类开口拒收， 在紧急放行限制条件内正常生产

| 不 含 A 类 开 口 拒 收 ， 在 紧 急 放 行 限 制 条 件 内 正 常 生 产 | 步骤描述 | 不含A类开口拒收， 在紧急放行限制条件内正常生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）在相关制造记录的首个工步打PI

| 在 相 关 制 造 记 录 的 首 个 工 步 打 P I | 步骤描述 | 在相关制造记录的首个工步打PI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）传递产品紧急放行单到 质量工程室，建账跟踪

| 传 递 产 品 紧 急 放 行 单 到 质 量 工 程 室 ， 建 账 跟 踪 | 步骤描述 | 传递产品紧急放行单到 质量工程室，建账跟踪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）组织关闭A类开口拒收，清理PI

| 组 织 关 闭 A 类 开 口 拒 收 ， 清 理 P I | 步骤描述 | 传递关闭证据给 制造单位质量工程室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）组织完成返修

| 组 织 完 成 返 修 | 步骤描述 | 组织完成返修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）含A类开口拒收，识别不需要顾客处置

| 含 A 类 开 口 拒 收 ， 识 别 不 需 要 顾 客 处 置 | 步骤描述 | 含A类开口拒收，识别不需要顾客处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）按顾客规定办理未完工申请

| 按 顾 客 规 定 办 理 未 完 工 申 请 | 步骤描述 | 按顾客规定办理未完工申请 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（15）含A类开口拒收，识别需要顾客处置

| 含 A 类 开 口 拒 收 ， 识 别 需 要 顾 客 处 置 | 步骤描述 | 含A类开口拒收，识别需要顾客处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（16）不含A类开口拒收， 在紧急放行限制条件内正常生产

| 不 含 A 类 开 口 拒 收 ， 在 紧 急 放 行 限 制 条 件 内 正 常 生 产 | 步骤描述 | 不含A类开口拒收， 在紧急放行限制条件内正常生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（17）在相关制造记录的首个工步打PI

| 在 相 关 制 造 记 录 的 首 个 工 步 打 P I | 步骤描述 | 在相关制造记录的首个工步打PI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（18）传递产品紧急放行单到质量工程室,并建账跟踪

| 传 递 产 品 紧 急 放 行 单 到 质 量 工 程 室 , 并 建 账 跟 踪 | 步骤描述 | 传递产品紧急放行单到质量工程室,并建账跟踪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（19）接收、存放、发出紧急放行产品，并建账跟踪

| 接 收 、 存 放 、 发 出 紧 急 放 行 产 品 ， 并 建 账 跟 踪 | 步骤描述 | 接收、存放、发出紧急放行产品，并建账跟踪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（20）批准 产品紧急放行

| 批 准 产 品 紧 急 放 行 | 步骤描述 | 组织使用单位会签，并批准产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验员 |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行影响判定人员 | 岗位 | 质量工程室主任 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（21）判定符合,关闭产品紧急放行单,关闭PI,去除紧急放行粘签

| 判 定 符 合 , 关 闭 产 品 紧 急 放 行 单 , 关 闭 P I , 去 除 紧 急 放 行 粘 签 | 步骤描述 | 判定符合,关闭产品紧急放行单,关闭PI,去除紧急放行粘签 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单,紧急放行粘签 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（22）链接至：不合格品控制程序

| 链 接 至 ： 不 合 格 品 控 制 程 序 | 步骤描述 | 链接至：不合格品控制程序 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 偏差单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（23）判定不符合

| 判 定 不 符 合 | 步骤描述 | 判定不符合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单,紧急放行粘签 | 输出物 | 偏差单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（24）完成保留工作

| 完 成 保 留 工 作 | 步骤描述 | 完成保留工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行返修人员 | 岗位 | 生产单元铆装钳工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单,紧急放行粘签 | 输出物 | 产品紧急放行单,紧急放行粘签 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（25）粘贴紧急放行粘签开具合格证

| 粘 贴 紧 急 放 行 粘 签 开 具 合 格 证 | 步骤描述 | 粘贴紧急放行粘签 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单,紧急放行粘签 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（26）提请顾客代表/局方代表审签产品紧急放行单

| 提 请 顾 客 代 表 / 局 方 代 表 审 签 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 提请顾客代表/局方代表审签产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单,产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单,产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（27）接收、存放、发出 紧急放行产品

| 接 收 、 存 放 、 发 出 紧 急 放 行 产 品 | 步骤描述 | 接收、存放、发出 紧急放行产品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单,产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单,产品紧急放行单,产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（28）批准产品紧急放行单

| 批 准 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 批准产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行影响判定人员 | 岗位 | 零件制造中心质量副主任；三十九厂质量副厂长；三十五厂质量副厂长；四十厂质量副厂长；质量工程室主任 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（29）填写紧急放行限制条件

| 填 写 紧 急 放 行 限 制 条 件 | 步骤描述 | 填写紧急放行限制条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行合理性判断人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（30）审核产品紧急放行单

| 审 核 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 审核产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（31）会签产品紧急放行单

| 会 签 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 会签产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行过程控制人员 | 岗位 | 质量工程室检验工 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单,产品紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单,产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（32）组织使用单位相关人员会签， 并批准产品紧急放行单

| 组 织 使 用 单 位 相 关 人 员 会 签 ， 并 批 准 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 组织使用单位相关人员会签， 并批准产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行影响判定人员 | 岗位 | 质量工程室主任 |
|  |  | 输入物 | 供应商产品紧急放行单 | 输出物 | 供应商产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（33）填写并提交产品紧急放行单

| 填 写 并 提 交 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 填写并提交产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单,缺件,器材紧急放行单 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（34）填写并提交产品紧急放行单

| 填 写 并 提 交 产 品 紧 急 放 行 单 | 步骤描述 | 填写并提交产品紧急放行单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 产品紧急放行单提出人员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 产品紧急放行单,器材验收保留单,缺件 | 输出物 | 产品紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 产品紧急放行单提出人员 | 制造单位生产控制室计划负责本单位产品紧急放行的建账及管理；负责本单位发出的产品紧急放行单的申请、批准、跟踪和关闭的过程；负责单位内部产品紧急放行可能导致的成本和进度的风险评估。紧急放行产品的接收单位计划员负责组织使用单位会签厂际间/供应商交付产品的产品紧急放行单；负责按需提请顾客/局方代表审签供应商产品紧急放行单；负责厂际间/供应商交付产品的紧急放行可能导致的成本和进度的风险评估；负责确认放行的零（组）件数量是否能支持项目生产的紧急需求；负责产品紧急放行单及附带文件的接收、保管和传递；负责厂际间/供应商产品紧急放行单的建账管理；负责监督制造单位按时关闭厂际间产品紧急放行单。 |
| 产品紧急放行合理性判断人员 | 制造单位技术室工艺员负责产品紧急放行合理性的判断并提出限制条件（产品紧急放行终止的工序号、工步号或放行期限）；使用单位技术室工艺员负责产品紧急放行限制条件的确定。；使用单位技术室工艺员负责识别“A类开口拒收”的工程处置意见并返修或测量。 |

| 产品紧急放行过程控制人员 | 制造单位质量工程室检验工负责提出的产品紧急放行在相关质量文件中PI的记录和清理；负责产品紧急放行单完整性的核查和关闭；负责制造单位内部紧急放行标识的粘贴和去除。制造单位检验员负责产品紧急放行符合性的审查。使用单位质量工程室检验人员负责向制造单位反馈“A 类开口拒收”的返修文件或测量报告编号。使用单位质量工程室检验工负责在收到关闭的产品紧急放行单后清理紧急放行标识及质量记录的PI；负责监督产品紧急放行在限制条件开工前关闭；负责“A 类开口拒收”在使用单位的验证关闭。 |
| --- | --- |
| 产品紧急放行影响判定人员 | 使用单位质量厂负责核查、确认产品紧急放行内容对使用单位生产的影响。接收单位室主任或质量副厂长负责厂际间产品紧急放行的批准。 |
| 产品紧急放行返修人员 | 负责返修产品紧急放行相关工作 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 产品紧急放行关闭率 |
| --- | --- |
| 设置目的 | 监控产品紧急放行及时关闭 |
| 指标定义 | 实际关闭的紧急放行数量是否满足应 |

|  | 该关闭的紧急放行数量 |
| --- | --- |
| 计算公式 | 实际关闭的紧急放行数量/应关闭的紧急放行数量 |
| 数据来源 | 依托MES系统完成数据收集工作 |
| 计量单位 | 天 |
| 统计周期 | 月 |
| 统计口径 | 全公司 |
| 统计部门 | 各生产单位/质量安全部 |
| 说明 | 公司监控公司内外部产品紧急放行及时关闭情况 |

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。