前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目产品检测方案编制管理标准

1  范围

本文件规定了商飞项目产品检测方案的编制要求。

本文件适用于商飞项目产品检测方案编制业务的执行。

本文件依据SR0039和GLC140801制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0039  飞机部件检测方案编制规定

GLC140801  产品检验策划管理程序

GLC231007  技术文件的编写管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

GLB14080302-07  激光跟踪仪的测量管理标准

3  表格

3.1  规定表格

FM1408-02  检测方案评审表

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  飞机部件

作为独立的工作包直接交付给顾客的组件/部件，如机身各段、翼盒、尾翼、机头雷达罩、机体各类舱门、机翼活动面等。

4.2  项目质量检测总方案

项目质量检测总方案是一个原则性的方案，主要描述从零组件制造开始到次级装配件、一直到大部件完成各级尺寸质量控制的原则与要求。项目质量检测总方案作为部件检测方案的编制依据之一。

4.3  部件检测方案

依据项目质量检测总方案和制造总方案等分析相关部件的关键特性及重要协调部位和分离面，选择适当的测量工具和测量方法，对具体部件的尺寸进行控制的方案。

4.4  测量计划

针对具体测量任务而编制的具有操作性的指令文件。

5  规定

5.1  产品检测方案包括项目质量检测总方案、部件检测方案、测量计划。

5.2  除C909项目外，商飞其它项目须编制项目质量检测总方案和相应的部件检测方案，并获得上飞公司的批准。同时，依据成熟度各阶段的工程文件、工艺文件等对检测方案进行更改并按需报上飞公司备案/评审和批准。

5.3  当涉及对接协调面、关重特性、产生重大质量问题及上飞公司要求部位的检测方法产生变更时，须对检测方案做相应更改并获得上飞公司的审批。

5.4  对于C909项目，新承制的工作包均须编制检测方案；已承制的工作包，在未产生涉及对接协调面、关重特性、产生重大质量问题及上飞要求部位的检测方法变更时，无需编制检测方案。

5.5  根据上飞公司批准的检测方案，按照程序GLB14080302-07要求编制相应的部件、组件、零件的测量计划并实施，测量后形成相应的测量报告。对于产品交付规范书（SPS）中规定的测量项目的测量报告，需质量代表会签。

5.6  编制要求

5.6.1  编制依据

检测方案编制依据如下：

a）产品图样和有关技术条件；

b）产品交付状态规范书（SPS）；

c）工艺方案；

d）工装协调方案、工装协调数据集、工装协调路线图表。

5.6.2  项目质量检测总方案

5.6.2.1  根据产品交付状态规范书（SPS），结合工程数模、工艺方案、工装协调方案，编制从零件制造开始到部件装配完成的尺寸检测要求及控制方法。具体要求如下：

a）零组件检测

结合零件的加工精度以及材料特性从零件的基本尺寸要求、重要协调关系部位、关键特性等方面考虑，制定检测要求。

b）次级装配件检测

考虑各次级装配件之间的装配协调关系，制定检测要求。

c）大部件检测

按照工程文件、产品交付状态规范书（SPS）中提出的交付状态，对影响后续装配的部位编制部件检测方案及测量计划，并按产品交付状态规范书的要求提供相应的测量报告。

5.6.3  部件检测方案

部件检测方案应包含但不限于下列要素：

1）范围

2）总则

3）部件关键特性及重要协调部位、分离面

4）测量设备的选用及坐标系的建立

5）测量工作项目：

a．工艺状态

b．支撑位置及支撑状态

c．工艺测量

d．质量测量

5.6.4  测量计划和测量报告

除GLB14080302-07要求外，商飞项目测量计划和测量报告还应包括但不限于下列要素：

1）测量计划

a．测量状态（描述架内/架外、测量时的温度等）

b．测量坐标系的选用(当间接或直接的根据工装上基准点建立坐标系时，建立坐标系的要求参见附录A。)

c．测量设备

d．测量工装

e．测量项目

f．测量数据的记录

2）测量报告

a．测量状态（描述架内/架外、测量时的温度等）

b．测量坐标系的选用(当间接或直接的根据工装上基准点建立坐标系时，建立坐标系的要求参见附录A，并记录。)

c．测量设备

d．测量工装

e．测量项目

f．测量数据的分析结果

5.6.5  项目质量检测总方案由质量安全部负责编制；部件检测方案由生产单位负责编制。方案须经过校对、审核和批准。原则上，审核人员为编制/校对人员的主管领导，批准人员为项目质量师。

5.6.6  项目质量检测总方案和部件检测方案的编制格式及编号按照程序GLC231007要求执行。

5.7  检测方案的评审

5.7.1  需评审的检测方案包括项目质量检测总方案和部件检测方案。

5.7.2  内部评审

5.7.2.1  检测方案在进行审批前，编制单位需组织开展方案的公司内评审工作，并保存评审记录FM1408-02。

5.7.2.2  评审组成员至少包括校对、审核、批准人员。需要时，可邀请质量安全部和科技创新部的技术专家参与评审。

5.7.3  外部评审

项目质量检测总方案和部件检测方案需上传到IDEAL/WBA或上飞公司指定平台并提交上飞公司的质量部门审批。对于上飞公司提出的建议，方案编制单位应与上飞公司沟通协调并适时更改文件重新提交上飞公司批准。

5.8  对于产品交付规范书中（SPS）规定的数字化测量项目，当上飞公司有要求时，产品交付单位需将数字化测量报告按照上飞公司要求上传至指定平台。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

建立坐标系的要求

当使用激光跟踪仪等数字化测量设备测量产品时，建立坐标系均应至少使用7个点，这7个点必须满足如下要求：

a）必须由以前的定位跟踪仪站位取得；

b）应是静态点；

c）应在稳定结构上，以确保它们不移动；

d）能够包揽整个被测产品。

e）对应不同公差的产品，建立坐标系的拟合公差如下表所示：

| 产品公差（单位mm） | 拟合公差（建立坐标系时，单位mm） |
| --- | --- |
| ±0.025 | ±0.025 |
| ±0.051 | ±0.051 |
| ±0.076 | ±0.076 |
| ±0.102 | ±0.102 |
| ±0.127 | ±0.127 |

注1：当产品公差在两级公差之间时，拟合公差以严格的为准。例如：当产品公差为±0.11mm时，拟合公差需满足±0.102mm；当产品公差为±0.5mm时，拟合公差需满足±0.127mm。

注2：当被测量物体大于2.54m时，每增加2.54m，则拟合公差要增加±0.025mm。例如：5.08m长的物体，图纸公差±0.127mm，其拟合公差应为（±0.127mm）+（±0.025mm）=（±0.152mm），6.35m长的物件，图纸公差±0.127mm，其拟合公差应为（±0.127mm）+（±0.025mm）=（±0.152mm）。

注3：拟合公差适用于每个X、Y和Z轴之偏差，而不是总的偏差。