前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目故障拒收报告填写管理标准

1  范围

本文件规定了故障拒收报告（FRR）表格的填写要求。

本文件适用于商飞项目。

本文件依据GLC14080401、SR0029和SR0045的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0029  机体及按图制造供应商不合格品控制规定

SR0045  供应商通用要求

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

SAMC 05-60A(S)  故障拒收报告（见附录A）

4  术语和定义

4.1故障拒收报告（FRR）

对发现的不合格品和故障产品进行说明和处理的专用表格SAMC 05- 60A(S)。旨在对发现的不合格品和故障产品进行有效地控制，确保纠正措施的落实，并对不合格品和故障产品做出最终处置。

4.2  不符合

指与中国民用航空规章、局方批准或认可的资料、采购订单/采购规范要求不一致。

4.3  一般不合格

对民用航空产品或零部件的重量、平衡、结构强度、可靠性、使用特性以及适航性没有显著影响的不合格。

4.4  严重不合格

除一般不合格以外的不合格。

5  规定

5.1  FRR—转移性—非转移性—FRR-SR

FRR—转移性—非转移性—FRR-SR：如果是零件制造产生的不合格品则标记“√”于FRR，并按情况标记“转移性”或“或非转移性”；如果部件装配产生的不合格品，则标记“√”于“FRR-SR”。

5.2  FRR 编号原则

FRR以R-XXXXXXXXXXX编号，编号唯一。其中：首两位XX代表单位编号，按下列表格填写；第三四位代表项目编号，ARJ21-700项目第三四位填写字母“D”，C919项目第三四位填写字母“DC”，C929第三四位填写字母“DR”，CXF项目第三四位填写字母“DX”，项目编号后为流水号，对流水号长度不做限制。FRR更改单的编号为R-XXXXXXXXXXX-GXX。

注：沈飞民机单位编号为09。

5.3  FRR填写说明

（1）关联文件编号：在填写一份分出的、代替的或补充的FRR时，填写被分出的、被代替的或被补充的FRR或DI-SR系列号，如：“从R-xxxxxxxxxxxxx分出”、“代替R-xxxxxxxxxxxxx”、“补充R-xxxxxxxxxxxxx”；除上述情况外需参考其他FRR时，填写为“参考R-xxxxxxxxxxxxx”；有续页时填写为“参见续页”。对于供应商开口FRR转开的中国商飞FRR，供应商原单和更改单应转开在同一份FRR中，关联FRR编号栏填写被转开的供应商FRR原单及更改单编号。此栏按需填写。

（2）日期：填写FRR时的日期，格式为年-月-日(如：2011-08-22)。

（3）飞机型号：填入飞机型号，如ARJ21-700、C919等。

（4）PMR处理（研制批）/质量MRB处理（批生产）/工程处理（研制批）/工程MRB处理（批生产）：通过在相应标记框“□”中标记“√”，以表明需不合格品预评审活动或工程评审活动或器材评审委员会活动。

（5）供应商：选择与中国商飞签订采购合同的供应商名称，此栏按需填写。

（6）拒收部门：选择部门工位代码。

（7）责任机构：在平台上选择责任机构代码。

“责任机构”栏应由质量部门确定，责任部门一旦确定，除质量部门外，他人无权更改。当确定为供应商责任时，应通过中国商飞总装制造中心采购部门通知供应商进行书面的确认。当超差是由多个机构引起时，应同时选择多个责任机构，如可判断出主责机构，主责机构应填写至首位。外协供应商责任的问题，责任单位请填写为供应商。

注：当无证据表明产品偏差的责任单位时，责任单位根据属地的原则认定;在生产线检查过程中由于正常拆卸造成的质量问题，责任单位填

写其他。

（8）不合格代码：针对在16栏所述的最重要的不符合状况，填入适当的不合格代码（见PR2327/PR0438附件）。

注：针对转移性/非转移性FRR，区域代码应选择飞机外区域。

（9）图号：当选择了FRR-SR时，填写执行AO过程发现的情况填写执行文件所引用的工程文件号，其余情况填写件号。当选择了转移性/非转移性FRR时不填写。

（10）关键零件号：当选择了FRR-SR时，填入影响装配件不合格的零件号（单个零件不适用）。当选择了转移性/非转移性FRR时不填写。

（11）关键零件名称：填入关键零件名称。此栏按需填写。

（12）AO号；更改/版次：当选择了FRR-SR时，填写控制装配工作的装配大纲/先行装配大纲的编号，“更改/版次”栏填入有关装配大纲/先行装配大纲版次号；当工作已完成、装配大纲/先行装配大纲已关闭后办理的故障拒收报告，填写挂靠的装配大纲/先行装配大纲的编号。当选择了转移性/非转移性FRR时不填写。

（12A）AO/AAO系列号：此栏按需填写。

（13）订单号：仅对于采购件，填入采购订单或合同号，此栏按需填写。

（14）制造序列号：

a) FRR-SR按装配指令的制造序列号填写“制造序列号”栏；

b) 转移性及非转移性FRR，此栏不适用。

（15）MRCC号：对要处理的“转移性”和“非转移性”拒收件，填入适当的不合格品控制中心的编号以便作不合格品评审处理，此栏按需填写。

（16）偏差详细叙述：

a)勾选属于一般件、关键件或重要件。

b)在每个拒收的零件上做好相应的标识，并在标笺上记下FRR系列号。

c)在清理FRR时，从所有合格的零件上除去标识（报废的零件上应保留标识）。

d)对于关键件或重要件，在办理FRR时应在“偏差详细描述”栏内明确所涉及到的特性是否为关键或重要特性；

e)当FRR是用于国外供应商时，FRR的偏差详细叙述应中英文对照。

f)对于FRR-SR，当机载系统及成品件存在偏差时，应在此栏填写成品件的件号、系列号/批次号信息。

（17）报告人盖章：填写报告的人员印章及日期。

（18）批准人/电话：在验证填写的完整性及所有副页的清晰性后，由发出人所在的质量工程室检验员签字和填写日期以批准FRR。

注：质量工程室主任及上级领导可被授权批准FRR。

（19）具体说明：PMR/MRB或设计人员填入返工/返修说明和验收要求，或按需填入其它处理说明。以“√”作核查标记。

注1：在栏21中，PMR仅可作“返工”、“退回”、“报废”处置。

注2：对明显不适宜使用或不能经济地返工的项目，则在第21栏填入报废处理意见。

注3：如果供应商提供的项目质量是不合格的，则填入“退回供应商”的处理意见。

注4：当MRB或设计人员提出初步处理意见，并且FRR必须按要求重新提交以完成处理时，MRB或设计人员应勾选“初步处理”，同时还应明确需要制造单位后续提交更改单的相关信息和要求，以便于后续FRR的处理。

注5：批生产阶段MRB质量成员决定对工程处置处理意见同意或不同意。

注6：当MRB或设计人员作出“原样使用”处理时，应阐明相应的理由。

注7：当标记为对客户有影响时，应对影响情况进行详细说明。

注8：当产品在使用过程中因某种原因丧失规定功能或危害安全时，工程处理过程中需要对故障产品（包括结构件、系统元器件、组件等）进行失效分析或组织进行模拟排故等手段以查找根本原因的，工程处理人员应在此栏中明确需求，给出失效分析项目（必要时提供分析步骤和方法）或对故障产品拆卸后的处置方式，如需由指定的第三方或退返供应商实施失效分析，应同时明确。

注9：MRB人员在处置不合格品/故障件时，应考虑相关专业的影响，并取得其他相关专业MRB工程人员/相关专业设计的确认。

注10：当评估认为包含

：a)对相应的规章或型号合格证所规定的条件有影响；b）对飞机性能有影响；c)影响结构寿命；d)限寿项目的寿命有降低；e)对维护性有影响中任一情况时，应在FRR上勾选“R”类影响，表明对客户的运行具有实质性影响；

当评估认为仅包含a)影响外观；b)对飞机可见表面间隙、阶差有影响；c)对互换性有影响；d)潜在地降低了将来的返修能力中任何情况时，应在FRR上勾选“C”类影响，表明对客户的运行无实质性影响，仅需客户关注。

注11：MRB或设计人员需针对不合格品处置前后情况进行判定，确认属于对型号设计资料的“一般不合格”还是“严重不合格”。当处置意见为“返工”、“退回供应商”、“报废”、“初步处理”时，处置后偏离情况可不填写。

注12：针对需要总装制造中心落实的处置内容（包含此栏所附附件内容），应采用中文或中英文对照方式填写。

（20）处置批准：当不合格品是经PMR或质量MRB人员完成最终处置的，由PMR或质量MRB人员签署并注明日期。当不合格品是经MRB或设计人员初步处置或完成最终处置的，审签如下：

a)由MRB（批生产阶段）或设计批准人员（研制批阶段）签署并注明日期；

b)MRB质量成员同意工程的处理意见时，则盖上检印（或签名）及日期，以批准或同意处理意见。

（21）处置数量分类：必须由在第19栏填入处理意见的人员填写。在如下所示的相应栏中填入各项数量内容。FRR更改单的最终处置意见应根据原故障总体处置意见进行选择。

“原样使用”：从设计的方面考虑，工程是可接受的。

“返工”：不合格品修复至图样要求。

“返修”：将不合格品加工成为可用零件，即使零件对图样要求的各方面并不完全符合。

“报废”：不能使用的或者不能很经济地返工或返修的不合格品。

“返回供应商”：退回给卖方，包括要退回给客户。

“初步处理”：暂无法给出最终处置意见，需在初步处理意见落实后重新提交。

（22）拒收订单号：适用时填入拒收采购订单号，按需填写。

（23）拒收订单签字：开出拒收订单人员的盖章或签名及日期，按需填写。

（24）隔离室处理：对进入隔离室的供应商偏差项目填入“退回”或“报废”，按需填写。

（25）隔离室签字：填入隔离室代表的盖章或签名及日期，按需填写。

（26）返工返修工艺文件编号：为完成返工/返修处理而要求生产部门发出返工/返修工艺文件时，应由工艺部门生产工艺计划员填入返工/返修工艺文件号。按需填写。

（27）工艺计划员：工艺员盖章或签名及日期，以表示制造大纲编写完毕，按需填写。

（28）PO/RPO号：当需要返回供应商/第三方进行返工/返修时填入采购订单、拒收采购订单号，按需填写。

（29）编制人员签字：采购订单、拒收采购订单号编制人员盖章或签名及日期，按需填写。

（30）现场措施/纠正措施调查/统计分析：对于Ⅰ级、Ⅱ级质量问题，允许填写现场措施；对于Ⅲ级问题，应提交纠正措施调查，由质量管控中心组织对问题进行调查；对于原因不易调查、需要积累数据的问题，允许采取统计分析的处理方式。

（31）纠正措施说明：

由填写方（责任部门/质量部门/制造部门代表）对采取的纠正措施作出概要说明，当无法及时取得纠正措施时，可填写相关的用以取得纠正措施的文件编号，以保证纠正措施的追溯性；当作统计分析时，需填写统计分析原因。

（32）原因代码：按适用情况填入不合格原因代码，对于人为因素问题，根本原因按需填写。（见PR2327/PR0438附件2）。

（33）纠正措施有效：由责任机构填入生效的零部件系列号或日期。

下列情况此栏无需填写：

“纠正措施调查”附有问题报告编号或者在栏30中已指定作“统计分析”。

（34）纠正措施签字：由负责现场纠正措施的责任部门的代表或质量部门纠正措施调查人员盖章或签名，并填入日期。

（35）纠正措施批准-日期：质量副厂长/副主任盖章或签名及日期，以批准纠正措施说明及其有效性。当要求作“纠正措施调查”或“统计分析”时，则由纠正措施调查员在此栏盖章或签字。

（36）返工/返修

验收/拒收清理：在“质保部门”栏由制造方检验员加盖检验印以表

明：对作返工/返修处理的拒收件所完成的验收合格，或当栏23或栏29已填写好为转送拒收项目以便按不合格品评审处理时，则清理FRR，按需填写。

注  1：在栏25中隔离室代表的盖章或签名即为批准清理FRR的依据。

注  2：当栏19中的处理意见规定要再提交工程部门和/或质保部门时，则栏40不能清理，直到返工后和完成再次提交验收为止。

（37）返工/返修确认：监造部门盖章或签名以表示对客户检查发现的问题返工完成情况确认，按需填写。

（38）同意归档：当FRR已完成和具备归档条件，由检验人员签字及日期，并提交归档。FRR应在检验人员核实所有工作均已按要求完成，纠正措施填写完毕后提交中国商飞，经质量代表审核通过后方可归档。

（39）零件号：

当选择了转移性/非转移性FRR时，填写零件号。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（40）零/部件名称:

当选择了转移性/非转移性FRR时，填入拒收的零件名称。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（41）提交数量:填写所提交的零/部件数量。

当选择了转移性/非转移性FRR时，填写所提交的零/部件数量。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（42）拒收数量:填写所提交的拒收数量。

当选择了转移性/非转移性FRR时，填写拒收的零/部件数量。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（43）转移性/非转移性FRR上填入的数量不是以件计数时，则填入产品的单位(例如：米、公斤)，此栏按需填写。

（44）更改版次：

当选择了转移性/非转移性FRR时，填入零部件的工程更改字母，对于原材料“更改/版次”栏不适用。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（45）系列号/批次号：填写零/部件的系列号或批次号。

针对转移性/非转移性FRR，零件制造时，填写制造大纲系列号；当所有有关的工艺文件已经清理，此栏不适用；对机载系统成品/设备，填写零件系列号；对于原材料，填写材料批号。当转移性/非转移性FRR涉及多个/多批次零/部件、原材料时，零/部件或原材料涉及的系列号、批次号均应在此栏填写，多个系列号、批次号之间应以“、”作为间隔。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（46）订单号：填写订单号。

当选择了转移性/非转移性FRR时，针对采购件填入订单号，按需填写。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（47）处置意见类型：针对转移性/非转移性FRR，由在第19栏填入处理意见的人员填写。在如下所示的相应栏中填入各项数量内容。FRR更改单的最终处置意见应根据原故障总体处置意见进行选择。

“原样使用”：从设计的方面考虑，工程是可接受的。

“返工”：不合格品修复至图样要求。

“返修”：将不合格品加工成为可用零件，即使零件对图样要求的各方面并不完全符合。

“报废”：不能使用的或者不能很经济地返工或返修的不合格品。

“返回供应商”：退回给卖方，包括要退回给客户。

“初步处理”：暂无法给出最终处置意见，需在初步处理意见落实后重新提交。

当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

（48）限制使用架次：

当选择了转移性/非转移性FRR时，如MRB/工程人员提出限制使用要求时，填写限制使用架次或限制使用要求信息。例如MRB/工程人员提出

当零件限制使用于研制批处置要求时，应在此栏填写“限制使用于研制批”。此栏按需填写。当选择了FRR-SR时，此栏不适用。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  FRR由创建单位负责归档保存，保存期限为至飞机寿命+2年。

附录A

（资料性附录）