前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

预检的标记处置及关闭标准

1  范围

本管理标准对预检的标记及清理做了具体规定。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC14080401的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC14030201  零件紧急放行程序

GLC14080401  不合格品控制程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

FM1402-06  器材/零件紧急放行单

FM1403-01  产品紧急放行单

FM1405-49.5  产品装配控制记录（PI记录页）

FM1408-88  偏差项目记录单

4  术语和定义

4.1  预检

预检（简称为PI）是一种质量检验术语，在工序检验时应用，它表明产品在某一加工工序检验时发现了部分不可接受的问题，同时表明对某检验记录项目的部分接受。PI的标记、处置、关闭是为了有效的追溯制造过程中不可接受问题的处理过程以及结果。

5  规定

5.1  产品制造PI的标记

5.1.1  PI标记的形式为带有三角形外框的数字，其中数字为PI的顺序号，例如1，2，3，4等。

5.1.2  在产品制造记录中形成不合格项的操作工序或者发现问题的检验工序处作PI标记。

5.1.2.1  流程卡、FO、AO中的PI应标记在形成不合格项的操作工序或者发现问题的检验工序的“预检PI”栏目内。例如：

| 预检PI | 工序号 Work Step No | 工序名称 Name of Work Step | 工艺代码 Process Code | 标记 Mark | 操作者 Operator | 数量 Qty | 检验员 Inspector | 理论值 Theoretical Value | 实测值 Measured Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 15 | 清洗 Cleaning | B76741-10 | N/A | 张三 Zhang San | 1 |  | N/A | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.2.2  O&IR中的PI应标记在不合格项的返工/返修记录处，例如：

5.1.3  此外，应在制造记录首页背面记录相关的不予验收说明。当首页背面空间不足时，可继续使用第二页背面以此类推。

5.1.3.1  具体记录的格式要求为从左至右依次为PI顺序号、检验印章（日期）、不予验收说明。

5.1.3.2  对于零件，不予验收说明应包括所有的故障或者偏离。如：

5.1.3.3  对于组件，首先要将故障记录到FM1408-88中，同时在不予验收说明中记录偏差项目记录单编号或者偏离。如：

5.1.4  不予验收说明应具体描述不符合的内容。

5.1.4.1  如果不予验收说明内容为具体的故障，至少应说明相关特性的理论要求。

5.1.4.2  如果不予验收说明内容为具体的偏离，至少应说明相关的规范或者文件的编号/名称、具体要求。

5.1.4.3  如果内容为保留放行等其他适用情况，应将具体的文件单号以及文件名称填写到不予验收说明中。

5.1.5  在PI未清理的情况下，检验员不予验收相关的工序。

5.2  产品制造PI的处置

5.2.1  返工类故障PI的处置

5.2.1.1  对于零件，如果返工步骤未超过3步的，返工要求应由工艺人员利用墨水更改的方式将相关的返工步骤增加到制造文件中，以指导操作者、检验员完成相应的返工操作。如果返工步骤超过3步的，工艺人员应编写相应的返工文件指导操作者、检验员完成相应的返工操作。

5.2.1.2  对于组件，如果返工步骤未超过5步，工艺员可以选择在偏差项目记录单措施一栏填写相应的返工步骤指导操作者、检验员完成相应的返工操作。如果返工步骤超过5步，工艺人员需要编写返工文件指导操作者、检验员完成相应的返工操作。

5.2.2  返修类故障PI的处置:工艺人员需要根据顾客给出的拒收解答编写相应的返修文件指导操作者、检验员完成相应的返修操作。如果拒收解答为原样接受或没有任何实质性的操作则不需要编写返修文件。

5.2.3  报废类故障PI的处置:报废类故障，按废品处置流程完成相关处置。如果组件中部分零件报废，可按返工或返修类故障处置。

5.2.4  其它PI的处置:由具备不合格品审理资质的人员在不予验收说明后面说明可接受的原因、依据相关的文件和规范的编号/名称、签字并盖章。

5.3  产品制造PI的关闭

5.3.1  当PI中记录的故障或问题得到了正确的处置，检验人员在对处置结果进行确认并接受后可以关闭该PI。

5.3.2  返工类PI的关闭

5.3.2.1  检验员在确认产品合格、文件信息正确完整后，在不予验收说明右侧加盖检验印章并填写验证日期。有返工文件时，检验员应将返工文件编号填写到不予验收说明右侧，再加盖检验印章并填写验证日期。

5.3.2.2  需要时，应在制造记录相应的检验工序加盖检验印章并填写验证日期。

5.3.3  返修类PI的关闭

5.3.3.1  对于零件，检验员在确认产品合格、文件信息正确完整后，将拒收单号和返修文件号（需要时）填写到不予验收说明右侧同时加盖检验印章并填写验证日期。

5.3.3.2  对于组件，检验员确认产品合格、文件信息正确完整，在偏差项目记录单内完成相关的复检操作后，在不予验收说明右侧加盖检验印章并填写验证日期。检验员应在偏差项目记录单中“措施”一栏中填写拒收单号以及返修文件编号（需要时）。

5.3.3.3  需要时，应在制造记录相应的检验工序加盖检验印章并填写验证日期。

5.3.4  报废类PI的关闭

5.3.4.1  对于零件，检验员需要将废票编号填写到不予验收说明右侧同时加盖检验印章并填写验证日期。

5.3.4.2  对于组件，如果是组件整体报废，将废品单号填写到偏差项目记录单措施一栏，同时在不予验收说明右侧加盖检验印章并填写验证日期。如果组件中部分零件报废，可按返工或返修类故障来处置。

5.3.4.3  需要时，应在制造记录相应的检验工序加盖检验印章并填写验证日期。

5.4  器材紧急放行的PI处理

5.4.1  PI的标记、处置、关闭方式参照产品制造PI的相关规定执

行。

5.4.2  器材使用单位质量工程室或同等职能部门在收到表FM1402-06后需要在材料接收检验工序或者材料使用工序进行PI标记。

5.4.3  在不予验收说明中需记录具体的文件名称及项目代号-编号（例如S2A- M60001106）。

5.4.4  当收到器材验收合格证后方可关闭此PI。

5.4.5  如果紧急放行器材最终确定为不合格，需要处置后方可关闭。

5.5  产品紧急放行的PI处理

5.5.1  PI的标记、处置、关闭方式参照产品制造PI的相关规定执行。

5.5.2  厂内紧急放行

5.5.2.1  应在放行工序进行PI标记。

5.5.2.2  在不予验收说明中填写文件名称-文件编号

5.5.2.3  对于符合GLC14030201中无需办理FM1403-01的紧急放行，按GLC14030201的要求，检验员确认满足产品紧急放行的基本原则后在PI处签字，工艺员在PI处填写紧急放行限制条件并签字，质量副厂长/质量副主任评估风险在可控范围内在PI处签字批准。

5.5.2.4  当保留放行问题得到正确处置后方可关闭此PI。

5.5.3  厂际间紧急放行

5.5.3.1  放行申请单位需要在问题发生工序和终检工序进行PI标记。

5.5.3.2  在不予验收说明中填写文件名称-文件编号。

5.5.3.3  当保留放行问题得到正确处置后方可关闭此PI。产品使用单位应在零件核实、接收检验或产品使用等适当的工序进行PI标记，在不予验收说明中填写文件名称-文件编号当保留放行问题得到正确处置、保留放行单被撤销、获得了产品合格证后方可关闭此PI。

5.6  故障通知单涉及的PI处理

5.6.1  PI的标记、处置、关闭方式参照产品制造PI的相关规定执行。

5.6.2  生产单位在收到故障通知单后，需要将产品所属的原始制造记录终检工序检验印章撤销，同时在终检工序进行PI标记，在不予验收说明中记录故障通知单名称及故障通知单编号。

5.6.3  当故障通知单中涉及的故障得到正确处置后方可关闭此PI。

5.7  针对MES系统，PI的标记、处置、关闭过程应记录在FM1405-49.5中。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录填写和维护按GLC231008的要求执行。