前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

首件检验计划的编制管理标准

1  范围

本文件规定了首件检验计划的编制。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC140802制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC231008  质量记录管理程序

GLC140802  首件检验管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1408-09  零组件首件检验计划和报告

FM1408-10  首件检验特性草图

3.2  引用表格

FM1408-06  首件检验报告——产品件号符合性

FM1408-06.1  首件检验报告——产品件号符合性（续页）

FM1408-07  首件检验报告——产品核查(原材料、特殊过程和功能试验)

FM1408-08  首件检验报告——特性核查、验证和符合性评价

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  首件检验计划编制时间要求

在正式实施产品首件检验前完成首件检验计划的编制。对于因首件检验失败引起的部分首件检验不要求重新编制首件检验计划。当客户有特殊要求时，应按客户要求执行。

5.2  首件检验计划的编制

5.2.1  首件检验计划的内容包括：

5.2.1.1  首件检验验证报告表和相应的特性气球图，即FM1408-06，FM1408-06.1，FM1408-07，FM1408-08，FM1408-09及FM1408-10。

5.2.1.2  FM1408-06中除首检状态，检印，盖章栏外都是首件检验计划的内容。

5.2.1.3  FM1408-07中零组件号，批架次号，生产厂，特种工艺代码以及规范号属于首件检验计划的内容。原材料核查栏由负责下料检验的检验员填写相应的信息。

5.2.2  首件检验计划中引用的图纸或用于特性气球图标注的图纸必须源自有效数据。用于标注特性的所有气球图均应置于FM1408-10的特性草图中，用于标注气球图的文件，包括但不限于状态表、PL表、PSDL表、供应商规范大纲等。

5.2.3  如客户有特殊要求，可使用客户提供表格替代FM1408-10来标注特性，但必须保证引用的图纸有效。

5.2.4  在FM1408-10中的特性草图上标示出特性编号，如①，②，③等等。特性编号的标注基本原则为：从左到右，从上至下，编号连续。

5.2.5  当某个或多个特性在其它特性开工后无法进行验证时，需要在特性草图中对特性的检验顺序进行说明。如：特性②须在特性③（或特性⑤和⑦或涂胶）开工前完成验证。

5.3  首件检验计划的更改

5.3.1  在产品制造未完成之前，对首件检验计划和报告中的工程依据的版次可以采用手工划改的方式进行更改。当首件产品交付且完成了完整的首件检验报告之后发生构型更改时，按照GLC140802中的相应规定执行部分首件检验。

5.3.2  当首件检验计划和报告在生产过程中需换版，则上一版次中的记录可以转移到升版后的首件检验报告中。

5.3.3  若所要做的更改为书写错误、翻译错误等，可直接在计划和报告上划改并加盖检验印章或签名，而不需要将首件检验计划的版次进行换版。

5.3.4  当首件检验计划和报告的版次发生更改时，应在表FM1408-09的备注栏中简要说明更改原因。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录填写和维护按程序文件GLC140802的要求执行。