# 1、目的

# 保障在生产过程中，因项目/生产急需来不及检验/测试或者因缺件无法在短时间内完成装配等，在有可靠的产品追回程序的前提下，紧急放行相关的在制品或半成品。

# 2、范围

# 本管理程序规定了产品紧急放行的要求、职责和活动。

# 本管理程序适用于沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司生产。

# 3、术语和定义

| # 序号 | # 术语 | # 定 义 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 产品紧急放行 | # 生产过程中，因项目/生产急需来不及检验/测试或者因缺件无法在短时间内完成装配等，在有可靠的产品追回程序的前提下，可紧急放行相关的在制品或半成品。即某些工步/工序未完成而需将相关的产品转移至下一个工步/工序/工位/使用单位/顾客的许可。 |
| # 2 | # 开口拒收 | # 制造单位在产品交付出厂前，不能完成工程的处置要求而需要在下一个使用单位或交付顾客后进行处理的拒收。按照完成方式，开口拒收分为以下两类： # A 类：由下一个使用单位或顾客按工程的处理意见进行后续处置（如：返修、预装配、测量等）或按工程解答需要交付顾客后由顾客处置的拒收。 # B 类：由制造单位在产品交付后，自行落实并完成工程处置要求的拒收。 |

# 4、职责和权限

| # 部 门 | # 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| # 项目管理部 | # 负责本单位产品紧急放行的建账及管理；负责本单位发出的产品紧急放行单的申请、批准、跟踪和关闭的过程；负责单位内部产品紧急放行可能导致的成本和进度的风险评估。 |
| # 工程技术部 | # 负责本单位产品紧急放行合理性的判断并提出限制条件（产品紧急放行终止的工序号、工步号或放行期限）。 |
| # 质量安环部 | # 负责本单位提出的产品紧急放行在相关质量文件中PI 的记录和清理；负责产品紧急放行单完整性的核查和关闭；负责制造单位内部紧急放行标识的粘贴和去除。检验员负责本单位产品紧急放行符合性的审查。 |
| # 客户（质量/检验） | # 客户所处单位为使用单位，使用单位质量厂长负责核查、确认产品紧急放行内容对使用单位生产的影响；负责厂际间产品紧急放行的批准。使用单位检验人员负责向制造单位反馈“A 类开口拒收”的返修文件或测量报告编号；负责在收到关闭的产品紧急放行单后清理紧急放行标识及质量记录的 PI；负责监督产品紧急放行在限制条件开工前关闭；负责“A 类开口拒收”在使用单位的验证关闭。使用单位质量技术员负责交付顾客的产品紧急放行符合性的审查；负责按项目要求完成交付顾客的产品紧急放行的关闭。 |
| # 客户（工艺） | # 使用单位工艺员负责产品紧急放行限制条件的确定；负责识别“A类开口拒收”的工程处置意见并返修或测量。 |
| # 客户（计划） | # 使用单位计划员负责组织使用单位会签厂际间/供应商交付产品的产品紧急放行单；负责按需提请顾客/局方代表审签供应商产品紧急放行单；负责厂际间/供应商交付产品的紧急放行可能导致的成本和进度的风险评估；负责确认放行的零（组）件数量是否能支持项目生产的紧急需求；负责产品紧急放行单及附带文件的接收、保管和传递；负责厂际间/供应商产品紧急放行单的建账管理；负责后续由顾客处置的“A 类开口拒收”交付顾客的产品紧急放行的办理。 |
| # 客户（项目经理） | # 使用单位项目经理负责同顾客协调交付顾客产品紧急放行的批准及交付顾客后的协调工作。 |

# 5、工作程序

# 5.1制造单位工位间组件紧急放行流程说明
5.2制造单位与客户间产品紧急放行办理、传递和使用的流程说明
5.3制造单位与客户间产品紧急放行关闭的流程说明
5.4 产品紧急放行单及填写说明
5.5产品紧急放行单（续页）及填写说明
5.6紧急放行粘签及填写说明

# 6、相关流程

| 6.1制造单位工位间组件紧急放行的流程说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤/活动序号 | 步骤/活动内容 | 输入 | 输出 | 工作标准 | 实施周期 |
| 1 | 填写并提交产品紧急放行单 | 器材验收保留单/ 产品紧急放行单/ 缺件 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 2 | 会签产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 3 | 审核产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 4 | 填写紧急放行限制条件 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 5 | 批准产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 6 | 提请顾客代表/局方代表审签产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 7 | 传递产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 8 | 粘贴紧急放行粘签 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单/ 紧急放行粘签 | 无 | 无 |
| 9 | 完成保留工作 | 产品紧急放行单/ 紧急放行粘签 | 产品紧急放行单/ 紧急放行粘签 | 无 | 无 |
| 10 | 判定不符合 | 产品紧急放行单/ 紧急放行粘签 | 偏差单 | 无 | 无 |
| 11 | 判定符合,关闭产品紧急放行单,关闭PI,去除紧急放行粘签 | 产品紧急放行单/ 紧急放行粘签 | 合格产品 | 无 | 无 |

| 6.2制造单位与客户间产品紧急放行办理、传递及使用的流程说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤/活动序号 | 步骤/活动内容 | 输入 | 输出 | 工作标准 | 实施周期 |
| 1 | 填写并提交产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 None |
| 2 | 会签产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 3 | 审核产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 4 | 批准产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 5 | 组织使用单位会签，并批准产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 6 | 提请顾客代表/局方代表审签产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 7 | 传递产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 8 | 粘贴紧急放行粘签,打PI,开具合格证 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 9 | 接收、存放、发出紧急放行产品，并建账跟踪 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 10 | 传递到质量工程室，并建账跟踪 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 11 | 在相关制造记录的首个工步打PI | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 12 | 不含A类开口拒收，在紧急放行限制条件内正常生产 | 产品紧急放行单 | 合格产品 | 无 | 无 |
| 13 | 含A类开口拒收，识别需要顾客处置 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 14 | 按顾客规定办理未完工申请 | 产品紧急放行单 | 过程合格 | 无 | 无 |
| 15 | 含A类开口拒收，识别不需要顾客处置 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 16 | 组织完成返修 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 17 | 传递关闭证据给制造单位质量工程室 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 18 | 组织关闭A类开口拒收，清理PI | 产品紧急放行单 | 合格产品 | 无 | 无 |

| 6.3制造单位与客户间产品产品紧急放行关闭的流程说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤/活动序号 | 步骤/活动内容 | 输入 | 输出 | 工作标准 | 实施周期 |
| 1 | 判定产品不合格 | 保留关闭信息 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 2 | 召回产品 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 3 | 处置不合格品 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 4 | 判定产品合格 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 5 | 清理PI，关闭并归档，传递复印件给计划员 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 None |
| 6 | 传递复印件到接收单位，维护跟踪账 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行 | 无 | 无 |
| 7 | 传递复印件给使用单位计划员，并维护跟踪帐 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 8 | 传递复印件给使用单位检验工，并维护跟踪帐 | 产品紧急放行单 | 产品紧急放行单 | 无 | 无 |
| 9 | 清理PI，去除紧急放行标签 | 产品紧急放行单 | 合格产品 | 无 | 无 |

# 7、记录表格

# 见附表

附表1：

| 产 品 紧 急 放 行 单 Emergency Releaseof Product |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 Project | ARJ21（1） | 编号 Ser. No. | BL-9100-ARJ吊挂-2017-001（2） |
| 单位 Department | 35厂（3） | 日期 Date | 2017.01.01（4） |
| □零/组件号及名称 Part Number and Name | 553A6000-000-001 前缘组件（5） | □零/组件质量编号及数量 Batch Number and Quantity | 03B 2件（6） |
| （限定）装配架次号及工作包 (Limited) Assy S/N and Working Package | SACC120 后机身-垂尾部段（8） | □装配工位号及名称 Assy Work Station & Name | 35008 垂尾总装（7） |
| 产品紧急放行工序/工步号 OP. NO. or Step NO. | □见续页 共（ ） 页 Continuation Sheet Page of ( ) 工序号S50 /工位号350058 090 S20（9） |  |  |
| 产品紧急放行原因 Reason | 器材紧急放行M60001234胶CMS-SL-104入厂复验未完成（10） |  |  |
| 产品紧急放行限制条件 Limited Condition | 到35008 090 S10开工前（11） |  |  |
| 产品紧急放行关闭 Close | 盖检验印章（12） |  |  |
| 备注 Remarks | 2017.01.04 补发拒收R-09D91002017001G1未回（13） |  |  |
| - 制造单位 / □ 移交工位 Production Shop/Delivery Unit |  |  |  |
| 计划员 Scheduler | 张三（14） | 检验工会签 Inspection Worker Countersign | 张三（15） |
| 检验员 Qualified Inspector | 张三（16） | 质量副厂长 Quality Director | 张三（17） |
| - 使用单位 / □ 使用工位 User Shop/Using Unit |  |  |  |
| 工艺员 Planner | 张三（18） | 检验员 Qualified Inspector | 张三（19） |
| 计划员 Scheduler | 张三（20） | 质量副厂长 Quality Director | 张三（21） |
| - 接收单位 Receiving Unit |  |  |  |
| 质量副厂长/室主任 Quality Director / Director |  | 张三（22） |  |
| - 顾客 Customer |  |  |  |
| - 顾客代表 Customer Representative | 张三（23） | □ 适航当局 Airworthiness Authority | 张三（24） |

附表2：

| 产 品 紧 急 放 行 单 (续页) Emergency Release of Product（Continuation Sheet） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 Project |  | ARJ21（1） |  | 编号 Ser. No. | BL-9100-ARJ吊挂-2017-001（2） |  |
| （限定）装配架次号及工作包 (Limited) Assy S/N and Working Package |  | SACC120 后机身-垂尾部段（3） |  | □装配工位号及名称 Assy Work Station & Name | 35008 垂尾总装（4） |  |
| 序号No. | 产品紧急放行工序/工步号 OP. NO. or Step NO. | 产品紧急放行原因 Reason |  | 产品紧急放行限制条件 Limitation | 产品紧急放行关闭 Close | 备注 Remarks |
| 1（5） | 工序号S50 /工位号350058 090 S20（6） | 器材紧急放行M60001234胶CMS-SL-104入厂复验未完成（7） |  | 到35008 090 S10开工前（8） | 盖检验印章（9） | 2017.01.04 补发拒收R-09D91002017001G1未回（10） |
| 制造单位 计划员 Scheduler from Production Shop |  |  | 张三（11） | 制造单位 检验工会签 Inspection Worker Countersign from Production Shop | 张三（12） |  |

附表3：

FM1404-78A 紧急放行粘签 Emergency Release Sticker

紧急放行单编号:BL-9100-ARJ吊挂-2017-001（1） Ser. NO.:

紧急放行工序/工步号（适用于产品）： OP.NO. or Step NO.:350058 090 S20（2）

紧急放行限制条件（适用于产品）： Limited Condition: 到35008 090 S10开工前（3）

检验:盖章并填写日期（4） Inspector:

注：此粘签为不干胶纸    尺寸：70*70mm    颜色：黄