前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出并起草。

本制度由科技创新部负责解释。

顾客提供工艺装备管理标准


1  范围


本管理标准规定了顾客提供工艺装备的管理与控制。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC14070301要求制定。

2  规范性引用文件


GLC14070204 工艺装备验收管理程序

GLC14070301 工艺装备使用管理程序

GLC231008  质量记录管理程序





3  表格


3.1 规定表格

FM1407-21标准工装管理卡片

3.2 引用表格

FM1407-08不合格工装审理单

FM1407-19召回工装通知单

FM1407-27工装管理卡片

FM1407-68工装交检申请表

4  术语和定义


顾客提供工艺装备管理标准文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1客户提供的工装

指满足合同要求客户向沈飞民机公司提供的标准工装、生产工装、样板和检验工装。

5  规定

5.1  客供工装的接收

5.1.1项目管理部项目经理通知工艺装备室客户提供工装到达沈飞民机公司的时间地点以及客户提供工装目录、装箱单、工装图纸等内容。

5.1.2  工艺装备室技术员组织项目管理部、技术办公室、质量控制室、工装使用单位组成检查验收小组，对工装进行开箱检查，必要时通知客户代表参加。

5.1.3工装使用单位检验人员依据装箱单情况和实际状态填写FM1407-68。同时参加验收人员在FM1407-68上签字。

5.1.4科技创新部技术办公室技术员对客户提供的工装图纸组织晒印和分发，工装正式图纸存放在工装使用单位。

5.1.5使用车间工艺员将客供工装纳入工装品种表，工艺装备室技术员将客供工装纳入工装目录进行管理。

5.2客供标准工装的保管与借用

5.2.1标准工装(含文件资料)由工装使用单位检验员保管控制，并建立FM 1407-21。

5.2.2标准工装借用和返回时，由检验员、借用者和保管工共同确认交接状态。由保管工负责确认借用和返还时的数量，并记录在FM 1407-21 “状态”栏。检验员负责外观质量检查，外观质量检查合格时，在FM 1407-21 “检验员”一栏盖章。然后由借用者和保管工在FM 1407-21上签字或盖章。

5.2.3标准工装在借出时，随箱一起借出，使用后及时存放在箱里。

5.2.4检验员负责标准工装包装箱的铅封和启封。标准工装在库房保管时应达到铅封状态。

5.3客供生产、检验工装的保管与借用

5.3.1生产、检验工装(含文件资料)由工装使用单位计划员保管，并建立FM1407-27。

5.3.2生产、检验工装根据工装外廓尺寸的大小可分别存放在工装库房或生产现场，工装要做到帐、物相符。

5.3.3生产、检验工装借用和返还时借用者和保管工在FM1407-27上签字。

5.3.4生产、检验工装带来的包装箱由使用单位计划员妥善保管，避免丢失和损坏。

5.4客供工装的维护

客供工装的维护按公司程序GLC 14070403工艺装备使用管理。

5.5客供工装的使用

5.5.1客供工装的使用按公司程序GLC 14070403工艺装备使用管理。

5.5.2生产工装或检验工装在使用过程中，发生损坏或出现问题影响使用时，应及时向本单位技术厂长汇报，技术厂长通知工艺装备室，由工艺装备室技术员组织有关部门到现场进行分析处理，并报项目管理部，必要时由项目管理部项目经理通知客户。同时工装悬挂工装扣留通知（FM1407-19）。

5.5.3标准工装在使用过程中，发生损坏或出现问题影响使用时，由标

准工装使用人员通知工艺装备室技术员，工艺装备室技术员通知技术办公室，技术办公室组织有关部门到现场进行分析处理。由检验部门填写不合格工装审理单（FM 1407-08），并报项目管理部项目经理，必要时由项目管理部项目经理通知客户。同时工装悬挂工装扣留通知（FM1407-19）。

5.5.4不允许将胶砂材料与客户提供的标准工装直接接触。

5.5.5客供工装接收后，首架生产前，需要按照GLC14070401要求进行投产验证，验证合格后方可投入正式生产。

5.6客供工装的运输与吊运

标准工装借用时，要随包装箱一起借出。用车辆运输时，应有专人负责，确认安全无误后，车辆方可运行。工装需要吊运时，应检查好吊运点，再起吊，以确保安全吊运。客户对工装起吊有要求时，应提供起吊的标准要求。

5.7客供工装的定检

依据合同规定，由沈飞民机公司对客户提供的工装进行定检的，工装使用部门计划员应按定检计划要求，提出定检需求，工艺装备室技术员组织开展工装定检工作；由客户定检的工装，使用车间计划员提前一个月提出定检需求，工艺装备室提交项目管理部，由项目管理部项目经理协调客户开展定检工作。

5.8客供工装资产管理

5.8.1客供工装资产原则上归客户所有，具体情况根据项目签订合同执行。

5.8.2对客户提供的工装未经客户授权不得进行任何更改及返修、返工。

5.8.3使用单位在接收客供工装15个工作日内，工艺员需将客供工装纳入工装品种表内进行统一管理，在备注内注明客供工装。

5.9客供工装归还客户

5.9.1按客户要求返还客供工装时，项目管理部项目经理通知工艺装备室技术员客户提供工装归还时间、地点。

5.9.2工艺装备室组织使用单位开箱检查工装实物及文件状态，通知项目邀请客户指定人员一起到现场核实，核实完成后由使用单位检验技术员办理工装移交手续后对工装实物进行拍照，铅封包装箱准备发运。

5.9.3项目管理部项目经理按照客户要求，填写装箱单，发运客供工装。

5.9.4由于项目停工导致的客供工装处理，由项目管理部项目经理与客户协商后，形成备忘录，按客户要求进行处理。

6  标准图例说明


无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC 231008质量记录管理程序要求执行