GLC260506-B

2

作业。

4.3 有限空间

指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易

造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

本程序所称有限空间作业，是指人员进入有限空间实施的作业。

4.4 临时清洗作业

在不满足防爆条件的场所使用 5kg（含）以上甲乙类溶剂进行的洗涤剂、稀

释剂作业。

4.5 大型吊装作业

使用非厂房/场所配置的固定吊车，起升髙度 2m（含）以上且重量在 10t

（含）以上的临时吊装作业。

4.6 破土作业

挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上；使用推土机、压路

机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

4.7 盲板抽堵作业

在设备抢修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料（气、

液、固态）及一定温度、压力情况时，无法靠阀门完全切断，需要用盲板进行

封堵的作业活动。

4.8 高处作业

在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。即高处

作业高度（hw）2m 或 2m 以上。高处作业高度（hw）分为 2m 至 5m、5m 以上至

15m、15m 以上至 30m 及 30m 以上四个区段。

4.9 坠落高度基准面

通过可能坠落范围内最低处的水平面。

4.10 可能坠落范围

以作业位置为中心、可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的柱形

空间。

4.11 可能坠落范围半径（R）

为确定可能坠落范围而规定的相对于作业位置的一段水平距离。当基础高

度为 2m 至 5m 时，半径 R 为 3m；当基础高度为 5m 以上至 15m 时，半径 R 为 4m；

当基础高度为 15m 以上至 30m 时，半径 R 为 5m；当基础高度为 30m 以上时，半

径 R 为 6m。

4.12 基础高度（hb）

GLC260506-B

3

以作业位置为中心，6m 为半径，划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低

处于作业位置间的高度差。

4.13 高处作业高度（hw）

作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值。

5 职责

5.1 质量安全部负责审批高处（III级、IV级）、临时动火、有限空间和临时清

洗作业。

5.2 生产运营部负责审批临时用电作业。负责审批分管业务破土、盲板抽堵作

业。

5.3 经营发展部负责审批分管业务破土、盲板抽堵作业，负责审批基础建设方

面的大型吊装作业。

5.4 各责任单位负责开展分管业务和本单位危险作业安全生产管理，负责审批

本单位分管业务高处（I级、II级）、盲板抽堵、破土、大型吊装（基础建设除

外）。

6 规定

6.1 危险作业管理

6.1.1 一般高处作业按表 1 规定的 A 类法分级，特殊高处作业按表 1 规定的 B

类法分级。

表 1 高处作业分级

高处作业高度/m

分类法 2≤hw≤5 5＜hw≤15 15＜hw≤30 hw＞30

A（一般高处作业） I（单位级） II（单位级） III(公司级) IV(公司级)

B（特殊高处作业） II（单位级） III(公司级) IV(公司级) IV(公司级)

6.1.2 高处作业的种类分为特殊高处作业和一般高处作业。

（1）特殊高处作业，是指在作业区域内存在以下十一个情况的高处作业：

1.阵风风力五级（风速 8.0m/s）以上；

2.GB/T4200—2008 规定的II级或II级以上的高温作业；

3.平均气温等于或低于 5°C的作业环境；

4.接触冷水温度等于或低于 12°C的作业；

5.作业场所有冰、雪、霜、水、油等易滑物；

GLC260506-B

4

6.作业场所光线不足，能见度差；

7.作业活动范围与危险电压带电体的距离小于表 2 的规定：

表 2 作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体的电压等级/kV 距离/m

≤10 1.7

35 2.0

63—110 2.5

220 4.0

330 5.0

500 6.0

8.摆动，立足处不是平面或只是很小的平面，即任一边小于 500mm 的矩形

平面、直径小于 500mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面，致使作

业者无法维持正常姿势；

9.GB3869—1997 规定的III级或III级以上的体力劳动强度；

10.存在有毒气体或空气中含氧量低于 0.195 的作业环境；

11.可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

（2）一般高处作业，是指除特殊高处作业和铆接装配固定工装高处作业以

外的高处作业（例如 2m 及以上设备设施安装、维修或维护等）。

6.1.3 危险作业分为高处作业（I级、II级、III级、IV级）、盲板抽堵作业、

破土作业、大型吊装作业、临时清洗作业、有限空间作业、临时用电作业、临

时动火作业。按照“作业项目谁实施，安全谁负责”的原则实施管理。有限空

间作业具体要求按 6.2、6.3 和 6.4 执行。

（1）各责任单位办理高处作业（I级、II级）、盲板抽堵作业、破土作业、

临时用电作业、临时清洗作业和大型吊装作业审批时，填写 FM2605-08《危险作

业审批表》（单位级）（附件 7）；

（2）各责任单位办理高处作业（III级、IV级）、临时动火作业审批时，填

写 FM2605-22《危险作业审批表》（公司级）（附件 8）。

（3）各责任单位办理有限空间作业审批时，填写 FM2605-23《有限空间作

业审批表》（附件 9）。

（4）生产运营部应在满足集团要求和本程序安全要求的条件下，制定《临

时用电作业审批表》和管理流程；可在满足本程序安全要求的条件下，自行编

制分管业务《破土、盲板抽堵作业审批表》。

（5）经营发展部可在满足本程序安全要求的条件下，自行编制分管业务

《破土、盲板抽堵作业审批表》。

6.1.4 危险作业实施单位（含相关方）的安全职责：

（1）建立健全危险作业安全管理制度并落实执行；

GLC260506-B

5

（2）明确并落实作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，审

查作业人员资质；

（3）开展作业过程危险因素辨识，制定作业安全控制措施及现场应急处置

措施，并告知危险作业所在现场管理单位相关人员；

（4）负责对危险作业进行全程监护、监督；

（5）及时、如实报告危险作业安全事故。

6.1.5 危险作业所在现场管理单位的安全职责：

（1）确认危险作业实施单位辨识的危险因素及管控措施是否满足现场要求；

（2）将作业场所的危险因素及安全管控措施告知危险作业实施单位，将危

险作业信息告知本单位现场相关人员；

（3）对危险作业实施单位作业过程进行巡查，发现问题的应责令立即停止

作业。

注：作业实施单位（含相关方）和作业所在现场管理单位可为同一单位，

下同。

6.1.6 危险作业审批单位的安全职责：

（1）负责审查危险作业方案，确认危险有害因素及管控措施是否满足现场

要求；

（2）审批危险作业；

（3）对危险作业实施单位和危险作业所在现场管理单位的职责落实情况进

行监督检查，发现问题的应责令立即停止作业。

6.1.7 危险作业现场负责人的安全职责：

（1）负责按照作业方案组织开展危险作业，对危险作业负直接管理责任；

（2）负责在危险作业开始实施前，对作业监护人、作业人员进行安全培训

教育，确认作业人员的上岗资质；

（3）定时与监护人员保持联络，及时跟踪现场情况；

（4）在危险作业开始前、结束后对作业现场进行检查确认,复查清点出入

作业场所的人数。

6.1.8 危险作业监护人员的安全职责：

（1）接受安全培训，具备安全防护、应急救援和判断作业人员行为异常的

能力；

（2）对危险作业进行全程监护，作业期间不得擅自离岗；

（3）适时与作业人员进行有效的安全、报警、撤离等信息沟通，在紧急情

况时向作业人员发出撤离警报；

GLC260506-B

6

（4）当发现作业人员出现异常情况、威胁作业人员安全的险情或监护人员

不能安全有效地履行职责等情形时，应立即通知作业人员撤离作业现场，并报

告现场负责人。

6.1.9 危险作业人员的安全职责：

（1）在作业实施前接受安全培训教育和应急预案培训；

（2）严格遵守危险作业安全控制措施、安全操作规程；

（3）正确使用安全设施与个体防护装备；

（4）与监护人员进行有效的安全、报警、撤离等双向信息沟通；

（5）服从作业现场负责人和监护人员的指挥；

（6）出现异常情况时，应紧急撤离并及时向监护人员报告,按照现场应急

处置方案开展应急工作。

6.1.10 危险作业实施单位应根据现场实际情况，围绕人、机、环、管等方面，

全面辨识危险作业过程中存在的危险因素，辨识范围主要包括：

（1）作业人员、监护人员的资质、能力、行为等人的因素；

（2）作业过程中使用的设备设施、材料等物的因素；

（3）作业场所环境安全状况（含交叉作业）；

（4）安全规章制度、安全培训等管理因素。

6.1.11 各责任单位根据识别出来的危险因素，制定有针对性、可实施性的安

全控制措施，必要时制定作业实施方案及现场应急处置方案。

6.1.12 各责任单位应根据实际，识别确认本单位存在的危险作业种类及危险

因素，纳入本单位安全生产管理。

6.1.13 一个作业项目涉及多项危险作业的，须分别办理作业审批手续，待审

批手续完成后方可进行作业。

6.1.14 危险作业实施单位按要求在作业前填写 FM2605-08 或 FM2605-22 或

FM2605-23，说明作业类别、作业时间、作业地点、作业内容、危险因素及安全

控制措施，明确作业现场安全负责人、作业监护人及作业人员，落实安全责任。

6.1.15 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 由危险作业实施单位领导审查后，

提交危险作业所在现场管理单位进行确认。危险作业所在现场管理单位确认危

险因素和安全控制措施是否满足现场要求，并将危险作业信息告知本单位现场

相关人员。

6.1.16 危险作业实施单位将确认后的 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23，

按照分级原则按需提交相应部门进行审批。

6.1.17 危险作业中途因作业内容、作业环境、作业方式发生变动，须重新填

GLC260506-B

7

报 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 经审批单位同意方可进行作业。

危险作业最长作业时间不得超过 10 天，超过规定期限应重新评估作业情况

并办理 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23。

6.1.18 危险作业现场作业人员必须持有 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23

方可进行作业，通过 OA 行政办公系统审批的危险作业应将审批表打印并带至作

业现场。若作业现场无 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 或未经过审批的

作业一律视为违章作业。

6.1.19 危险作业开始实施前，作业现场负责人应对作业监护人、作业人员进

行安全教育，告知作业过程中存在的危险因素，组织学习安全控制措施、操作

规程和应急预案，使其具备相应的安全知识、操作技能，并在 FM2605-08 或

FM2605-22 或 FM2605-23 上做好记录。

6.1.20 危险作业开始实施前，作业现场负责人应对作业现场进行检查，检查

内容包括：设备设施/工具完好情况、作业场所清理整顿情况、安全警示标识牌

设置情况等安全措施落实情况。

相关方自带设备、工具、设施必须满足国家、集团和公司安全要求。

6.1.21 危险作业实施过程中，作业监护人负责对作业过程进行全程监护，逐

条落实 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 中的安全防范措施要求，杜绝违

章作业行为，发现问题及时处理，并将监护情况记录在 FM2605-08 或 FM2605-22

或 FM2605-23 中“现场监护记录”栏内。

6.1.22 危险作业实施过程中，审批单位应组织每天对作业现场进行监督检查，

并将监督检查情况记录在 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 中“监督检查

记录”栏内。

6.1.23 危险作业所在现场管理单位应每天对在本单位开展的危险作业进行巡

查，并将巡查情况记录在 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 中“监督检查

记录”栏内。

6.1.24 监督检查、巡查中发现问题应责令立即停止作业，待整改并符合要求

后方可继续进行作业。对违章作业的个人按相关规定进行考核处理。

6.1.25 危险作业结束后，作业现场负责人对作业现场进行检查，确保现场无

遗留物，同时将作业完成情况告知审批单位，由审批单位监督检查人员确认后

记录在 FM2605-08 或 FM2605-22 或 FM2605-23 中“监督检查记录”栏内。

6.1.26 属于特种作业或特种设备操作的，作业人员须持有效的特种作业操作

证或特种设备作业人员证上岗。

注：高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业，必须具备高处作业（特

GLC260506-B

8

种作业）资格；利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信

等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外

广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作，必须

具备高处作业（特种作业）资格。

6.1.27 危险作业按照上级要求，在规定时间内实行提级审批，审批原则为提

级至业务实施单位分管业务副总经理，如需再次提级则总经理审批（有限空间

作业直接提级至总经理审批）。

6.2 有限空间作业责任

6.2.1 公司主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空

间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，

以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等

方面的要求。

6.2.2 对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间

作业，应当公司主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审批的，

相关责任仍由主要负责人承担。

未经公司确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。

6.2.3 作业实施单位（含相关方）的安全职责：

（1）落实执行有限空间作业安全管理制度（相关方单位应建立健全有限空

间作业安全管理制度）；

（2）明确并落实作业现场负责人、检测人员、作业监护人员、作业人员等

各类人员及其安全职责，负责对开展的有限空间作业过程进行全程管理；

（3）开展作业场所危险源辨识、制定作业方案，落实危险因素管控措施，

并告知作业所在现场管理单位相关人员；

（4）及时、如实报告有限空间作业安全事故。

6.2.4 作业所在现场管理单位的安全职责：

（1）确认实施单位有限空间作业的危险因素管控措施是否满足现场要求；

（2）将作业场所的危险因素及安全管控措施信息告知实施单位相关人员；

（3）对实施单位的作业过程进行巡查，发现问题的应责令立即停止作业。

6.2.5 作业审批单位的安全职责：

（1）负责审查有限空间作业方案，确认危险有害因素及管控措施是否满足

现场要求；

（2）审批有限空间作业；

（3）对作业实施单位和所在现场管理单位的职责落实情况进行监督检查，

GLC260506-B

9

发现问题的应责令立即停止作业。

6.2.6 作业现场负责人的安全职责：

（1）负责按照作业方案组织开展有限空间作业；

（2）确认作业人员、监护人员的安全培训及上岗资格，复查清点出入作业

场所的人数；

（3）负责对作业人员进行安全技术交底；

（4）定时与监护人员保持联络，监督气体定时检测。

6.2.7 作业监护人员的安全职责：

（1）接受安全培训，具备安全防护和应急救援，判断作业人员行为异常的

能力；

（2）作业期间不得擅自离岗，适时与作业人员进行有效的安全、报警、撤

离等信息沟通，在紧急情况时向作业人员发出撤离警报；

（3）当发现作业人员出现异常情况、有限空间外出现威胁作业人员安全的

险情或监护人员不能安全有效地履行职责等情形时，应立即通知作业人员撤离

有限空间，并报告现场负责人；

（4）警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。

6.2.8 作业检测人员的安全职责：

（1）具备操作检测仪器设备的能力及检测方法；

（2）按照操作规程对有限空间环境因素进行检测；

（3）分析有毒有害介质产生的原因；

（4）准确判定检测结果的安全性并及时报告。

6.2.9 作业人员的安全职责：

（1）在作业实施前接受安全教育培训和应急预案培训；

（2）遵守有限空间作业安全操作规程；

（3）正确使用安全设施与个体防护装备；

（4）与监护人员进行有效的安全、报警、撤离等双向信息沟通；

（5）服从作业现场负责人和现场监护人员的指挥等安全职责；

（6）身体出现异常症状时，应及时向监护人员报告或自行撤离。

6.2.10 各责任单位应根据有限空间危险因素的特点，申请配备符合国家标准

或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安

全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养

和定期检测，确保能够正常使用。

质量安全部负责按照各责任单位申请，购买和发放防护用品和应急救援装

GLC260506-B

10

备。质量安全部视情况储备有限空间应急物资。

6.3 有限空间作业审批和风险管理
6.3.1 有限空间一般可分为封闭（半封闭）设备、地下有限空间和地上有限空
间三类：
（1）封闭（半封闭）设备：包括贮罐、槽车、冷藏箱、容器、管道、浮筒、
锅炉及烟道等；
（2）地下有限空间：包括地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、地下
污水泵房、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化
粪池、下水道、阀门井、深基坑、地下电缆沟等；
（3）地上有限空间：包括储藏室、储水池、垃圾站、冷库、污水处理设施
等。
6.3.2 有限空间应具备如下特征：
（1）物理结构特征：封闭或者部分封闭。
（2）劳动组织特征：未被设计为固定工作场所。
（3）环境条件特征：人员可以进入，通风不良。
（4）安全风险因素：中毒与窒息、火灾、爆炸等。
6.3.3 为提供公司本质化安全水平，本程序发布之日起，公司原则上不再新建、
改建有限空间重点管控的设备设施，如必须配套应通过公司安全生产委员会审
议，具体如下：
（1）电镀（氧化）槽、酸碱槽、电泳槽、浸漆槽。
（2）污水收集处理池（井、罐）。
（3）石灰式干式喷房漆雾收集系统。
（4）使用煤气的各类工艺炉窑。
（5）煤气洗涤（冷凝）水处理池（井）。
6.3.4 有限空间作业的审批。
（1）有限空间作业前，各责任单位有限空间作业现场负责人应将有限空间
作业方案、安全技术操作规程、现场处置方案和作业现场可能存在的危险有害
因素、防控措施告知监护人员、作业检测人员、作业人员和应急救援人员，组
织填写《建设施工、技改基建、设备设施安装、维修安全生产告知书》（附录 A）
和《有限空间安全生产告知书》（附录 B）；并确保全体人员通过有效期内的有限
空间作业专题培训和考试，后方可进行作业。涉及相关方作业的要组织签订《相
关方安全生产管理协议》。
相关方存在分包业务的，相关方应与其承包、承租相关方签订安全生产协

GLC260506-B
11
议，并定期进行安全生产告知、培训和检查。
（2）有限空间作业现场负责人应监督监护人员、作业检测人员、作业人员
和应急救援人员按照有限空间作业方案进行作业准备。
（3）有限空间作业前，各责任单位填写 FM2605-23,经审批后方可进行有限
空间作业。
（ 4 ） 有 限 空 间 作 业 前 ， 各 责 任 单 位 有 限 空 间 作 业 现 场 负 责 人 应 将
FM2605-23、有限空间作业方案、安全技术操作规程和现场处置方案张贴至作业
地点明显位置。
6.3.5 有限空间作业必须应严格履行审批制度，有限空间作业最长作业时间不
得超过 10 天，超过规定期限或作业现场环境发生变化应重新评估作业情况并办
理审批。涉及动火作业、临时用电和高处作业等危险作业应分别履行审批手续，
并遵守相关安全管理要求。
6.3.6 各责任单位应辨识本单位存在的有限空间及其风险，确定有限空间数量、
位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求等情况，
建立 FM2605-17《有限空间管理台账》（附件 10），并动态更新。
有限空间作业主要危险有害因素：
（1）贮罐、容器、槽车：缺氧、一氧化碳（注 1）中毒、挥发性有机溶剂
引起的火灾、爆炸、中毒；
（2）冷藏箱、管道、沉箱：缺氧、冻伤；
（3）烟道及锅炉：缺氧、一氧化碳中毒；
（4）地下室、地下仓库、隧道、地窖等：缺氧、重组分可燃气体积聚；
（5）地下工程、地下污水泵房、暗沟、 污水（池）井、沼气池及化粪池、
集水井、阀门井、下水道：缺氧、硫化氢（注 2）中毒、可燃 气体爆炸；
（6）储藏室、冷库（液氨制冷、无通排风措施）：缺氧；
（7）污水处理设施：缺氧、硫化氢中毒、甲烷（注 3）等可燃气体爆炸；
（8）煤（生物质）仓：缺氧、一氧化碳中毒、粉尘爆炸。
注：
（1）一氧化碳（CO）：无色、无臭、无味；比重比空气小，难溶于水，溶
于乙醇、苯等有机溶剂；易燃、易爆，爆炸极限为 12.5%-74.2%；有毒、窒息性
气体；在作业环境中短时间接触最高容许浓度为 30 mg/m3,时间加权平均容许浓
度为 20mg/m3；有机物分解会产生一氧化碳。
（2）硫化氢（H2S）：无色、有特殊的臭鸡蛋味；比重比空气大，易溶于水、
乙 醇；是一种强烈的神经毒药；易燃、易爆，爆炸极限为 4.0%-46.0%；在作业

GLC260506-B
12
环境中的最高容许浓度为 10 mg/m3；含氧化合物分解产生硫化氢。
（3）甲烷（CH4）：无色、无臭、无味；比重比空气小，难溶于水，溶于醇、
乙醚；易燃、易爆，爆炸极限为 5.3%-15.0%；有机物在缺氧的情况下分解产生
甲烷。
6.3.7 各责任单位在日常工作中，对虽不属于有限空间的场所，同样应进行动
态安全辨识和管控，防止外来物携带硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒
息等风险发生。
6.3.8 公司应采用信息化、数字化和智能化技术，提升有限空间作业安全风险
管控水平。
6.3.9 公司将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，合同签订部门应当与
承包单位在合同或者协议中约定各自的安全生产管理职责。合同实施部门对发
包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单
位有效落实各项安全措施。
有限空间作业工程发包与承包要求如下：
（1）各责任单位发包有限空间作业时应选择具备国家规定资质或者安全生
产条件的施工单位；
（2）各责任单位发包部门与承包单位在签订施工合同的同时，应签订安全
生产协议，明确双方的安全生产责任；
（3）各责任单位发包部门对承包单位的作业方案和实施的作业进行审批，
发包部门应对承包单位作业现场进行监护，发现安全隐患问题，应行使立即停
止作业权利，第一时间消除安全隐患，防止事故发生。
6.3.10 经检测，有限空间危险有害因素在符合《工作场所有害因素职业接触
限值第一部分化学有害因素》（GBZ2.1）要求、氧气浓度保持在 19.5%～23.5%后，
方可进行有限空间作业。
主要危险有害因素职业接触限值如下：
（1）三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计)：PC-TWA≤0.05mg/m3。
（2）氧化镁烟：PC-TWA≤10mg/m3。
（3）氢氧化钠：MAC≤10mg/m3。
（4）一氧化碳：PC-TWA≤20mg/m3；PC-STEC≤30mg/m3。
（5）二氧化碳：PC-TWA≤9000mg/m3；PC-STEC≤18000mg/m3。
（6）一氧化氮：PC-TWA≤15mg/m3。
（7）二氧化氮：PC-TWA≤5mg/m3；PC-STEC≤10mg/m3。
（8）氨：PC-TWA≤20mg/m3；PC-STEC≤30mg/m3。

GLC260506-B
13
（9）磷酸：PC-TWA≤1mg/m3；PC-STEC≤3mg/m3。
（10）过氧化氢：PC-TWA≤1.5mg/m3。
（11）二氧化硫：PC-TWA≤5mg/m3；PC-STEC≤10mg/m3。
（12）三氧化硫、硫酸：PC-TWA≤1mg/m3；PC-STEC≤2mg/m3。
（13）硫化氢：MAC≤10mg/m3。
（14）氟化氢（按 F 计）：MAC≤2mg/m3。
（15）苯：PC-TWA≤6mg/m3；PC-STEC≤10mg/m3。
（16）乙苯：PC-TWA≤100mg/m3；PC-STEC≤150mg/m3。
（ 17 ） 甲 苯 、 二 甲 苯 ( 全 部 异 构 体 ) ： PC-TWA ≤ 50mg/m3 ； PC-STEC ≤
100mg/m3。
（18）四氯化碳：PC-TWA≤15mg/m3；PC-STEC≤25mg/m3。
（19）四氯乙烯：PC-TWA≤200mg/m3。
（20）甲醛：MAC≤0.5mg/m3。
（21）丙酮：PC-TWA≤300mg/m3；PC-STEC≤450mg/m3。
（22）丁酮：PC-TWA≤300mg/m3；PC-STEC≤600mg/m3。
6.4 有限空间作业管理要求
6.4.1 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆
炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急
救援装备等应当符合防爆安全要求。
作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测
和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够
正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要
求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保
及时有效处置突发情况。
6.4.2 公司实行有限空间作业监护制，各责任单位分管安全领导和安全管理人
员作业有限空间作业监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实。
相关方人员作业监护人员的，必须参加公司或各责任单位组织的有限空间
作业安全知识和技能，考试并如实记录。未经培训、考试合格不得参与有限空
间作业（考试有效期一年）。
监护人员应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，
能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。
6.4.3 监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业
现场或者进入有限空间参与作业。

GLC260506-B
14
发现异常情况时,监护人员应当立即组织作业人员撤离现场。发生有限空间
作业事故后，应当立即按照现场处置方案进行应急处置，组织科学施救。未做
好安全措施盲目施救的，监护人员应当予以制止。
作业过程中，工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度
检测。作业中断的，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、气体
检测合格后方可进入。
6.4.4 有限空间作业专题培训（固定）：
（1）按照《工贸企业有限空间作业安全规定》要求，公司每年至少指派一
名安全管理人员参加集团公司有限空间作业安全生产培训，取得培训证书，并
负责公司级有限空间作业专题安全培训。
（2）质量安全部每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审
批人、监护人员和作业人员培训有限空间作业安全知识和技能，考试并如实记
录。未经培训、考试合格不得参与有限空间作业（考试有效期一年）。
（3）存在实施有限空间作业的相关单位，每年至少组织一次有限空间作业
专题安全培训，对应急救援人员及未参加公司培训的监护人员和作业人员培训
有限空间作业安全知识和技能，考试并如实记录。未经培训、考试合格不得参
与有限空间作业（考试有效期一年）。
各责任单位监护人员、作业人员和应急救援人员更换的，应及时且在最新
一次有限空间作业申请前完成本单位专题安全培训和考试（不超过当年），未经
培训、考试合格不得参与有限空间作业。
6.4.5 有限空间作业专题培训（临时）：
临时存在实施有限空间作业的相关单位，有限空间作业前组织一次有限空
间作业专题安全培训，对监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作
业安全知识和技能，并考试及如实记录。未经培训、考试合格不得参与有限空
间作业（考试有效期当年有效）。
6.4.6 有限空间作业专题培训内容包括但不限于：
（1）作业方案、作业内容、安全操作规程；
（2）危俭有害因素及安全防范措施；
（3）检测仪器、个体防护装备等设备的使用方法；
（4）紧急情况下的自救常识、中毒窒息和其他伤害的应急处置措施。
6.4.7 各责任单位对辨识出的有限空间作业场所，应在显著位置设置安全警示
标志或安全告知牌，应设置围挡，夜间应设警示红灯，以提醒人员增强风险防
控意识并采取相应的防护措施。对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔

GLC260506-B
15
离栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责
在作业前解除物理隔离措施。
6.4.8 有限空间作业人员本人应进行书面健康承诺并签字确认。保证身体无妨
碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷，不得患有癫痫、肺通气功能障碍等其
他影响有限空间作业的疾病。
有限空间作业人员原则上不能超过 2 人。
6.4.9 各责任单位应根据有限空间作业环境和作业内容，使用符合要求的通风、
检测、防护、照明等安全设施防护和个体防护用品，并指定专人建立设备台账，
负责维护、保养和定期检验、检定和校准工作，确保处于完好状态，发现设备
设施影响安全使用时，应及时修复或更换。
6.4.10 各责任单位要加强有限空间作业检查，督查和巡查中发现问题应责令
立即停止作业，待整改符合要求后方可继续进行作业。对违章作业的个人按相
关规定进行考核处理。
6.4.11 进入有限空间前，应进行通风换气，保持空气流通，禁止釆用纯氧通
风换气。自然通风时间不少于 30 分钟，对自然通风后达不到标准要求的有限空
间，应采用机械强制通风。
6.4.12 有限空间内进行涂装作业、防水作业、防腐作业以及动火作业时，应
持续进行机械通风。
6.4.13 进入有限空间作业前应对作业环境中的空气进行取样检测，检测时间
不得早于作业开始前 30 分钟，FM2605-11《有限空间作业气体检测记录表》（附
件 11）。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃气体、粉尘的浓度前，不得进
入作业场所。作业中断超过 30 分钟,作业人员再次进入有限空间作业前，应当
重新通风、检测合格后方可进入。
6.4.14 在密闭或狭小有限空间作业时，作业人员连续工作时间不得超过 30 分
钟；有限空间动火作业过程中须对作业环境进行持续监测，防止由于动火耗氧
导致环境氧含量不足；释放或可能释放有毒有害物质的有限空间，应连续监测。
6.4.15 有限空间作业负责人应对作业人员进行安全技术交底，告知作业现场
的安全风险及作业方案，提供符合相关标准规定的劳保防护用品，并监督作业
人员正确佩戴与使用。
6.4.16 有限空间作业所用的设备设施、工具、检测仪器、通讯器材、应急物
质和装备等处于正常状态，并符合相关规定要求。
6.4.17 作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，确保作业人员与监
护人员联络畅通，随时按规定的联络信号与作业人员取得联系，监护人员不得

GLC260506-B
16
擅自离开工作地点。
6.4.18 鼓励充分利用信息化手段，将有限空间作业审批、检测、进入等关键
环节进行安全锁定，合格后方可进行下一步作业。
6.4.19 作业期间发生下列情况之一的，作业人员应立即中断作业，撤离有限
空间：
（1）作业人员出现身体不适；
（2）安全防护设备或个人防护用品失效；
（3）气体检测报警仪报警；
（4）监护人员或作业现场负责人下达撤离命令；

（5）其他可能危及安全的情况。
6.4.20 有限空间作业结束后，作业负责人、监护人员应当清点人员和物资后
方可撤离。
6.4.21 有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应按照现场处置方案实施
事故报告和处置，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应做好自身防护，
佩戴必要的呼吸器具、救援器材。
6.4.22 有限空间作业人员应根据作业现场环境情况，佩戴齐全个体防护装备，
个体防护装备的选用应符合相关规定要求；在缺氧环境中作业应使用相应的呼
吸防护用品；进入有限空间内作业应有相应的职业危害防护要求；进入特别狭
小的空间作业，作业人员应系（带）安全绳。
6.4.23 对于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分
通风换气的场所，作业人员应配备并使用正压式空气呼吸器或长管呼吸器等隔
离式呼吸保护器具，不得使用过滤式面具。呼吸器应定期检验，并应符合相关
规定的要求。
6.4.24 如果作业环境原来是盛装过爆炸性液体、气体等介质的，应先进行置
换，作业人员应穿防静电服装，使用防爆工具。
6.4.25 有限空间作业现场应配备应急救援装备和物资：
（1）实施有限空间作业时，应根据有限空间安全风险的辨识结果，配备相
应的应急救援装备。应急救援装备应能保证应急救援的需要，并应放置在作业
现场；
（2）急救药品应完好、有效，并指定专人负责；
（3）一旦发生事故，应立即报告，并按照应急处置方案实施应急处置，不
得盲目施救。实施救援时，应佩戴好呼吸器等个人防护用品，携带必要的救援
器材。

GLC260506-B
17
6.4.26 各责任单位应根据有限空间作业的特点及其安全风险，明确救援工作
分工及职责、现场处置程序等，制定科学、合理、可行有效的有限空间作业安
全事故现场应急处置方案，定期组织培训、演练、评估、更新，并进行演练效
果评估。有限空间作业现场应急处置方案应至少每半年组织一次演练。
7 程序
见附件 1 危险作业（单位级）管理流程
见附件 2 危险作业（单位级）管理流程说明
见附件 3 危险作业（公司级）管理流程
见附件 4 危险作业（公司级）管理流程说明
见附件 5 有限空间作业管理流程
见附件 6 有限空间作业管理流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
无
9 记录控制
FM2605-08《危险作业审批表（单位级）》由各责任单位负责存档，保存期
限为三年。
FM2605-17《有限空间管理台账》由各责任单位负责存档，保存期限为三年。
FM2605-18《有限空间作业气体检测记录表》由各责任单位负责存档，保存
期限为三年。
FM2605-22《危险作业审批表（公司级）》由质量安全部负责存档（公司
级），保存期限为三年。
FM2605-23《有限空间作业审批表》由各责任单位负责存档，保存期限为三
年。

GLC260506-B
18
附录 A 建设施工、技改基建、设备设施安装、维修安全生产告知书
建设施工、技改基建、设备设施安装、维修
安全生产告知书
各位来宾，欢迎大家来到开展相关业务工作。为努力提升公司安全生产管理水平，共同
营造和谐的科研生产环境，现将公司来访作业人员安全管理要求告知如下：
1.请有秩序地进入公司生产科研场所；严禁酒后进入公司生产科研场所；请在指定吸烟
点吸烟；禁止在来访过程中嬉戏、打闹；请文明用餐，并及时归盘；禁止各种不文明行为。
2.进入生产作业现场前，请规范佩戴劳动防护用品；进入生产作业现场后，请注意安全
警示标识，走安全通道，请勿在危化品作业现场拨打、接听电话，严禁自行在生产区域内活
动。
3.请不要直接与生产作业人员交谈，以免影响作业人员的注意力。如有问题可以通过接
待负责人员咨询。
4.未经允许，禁止在生产现场触摸各种开关、操作任何设备；请勿靠近正在作业的设备；
请注意脚下工件、设备的位置，防止绊倒、滑跌伤人。
5.禁止在吊物下面停留或作业，应主动避让吊物，以免受到碰撞和重物伤害；请不要在
平台下停留，以免发生坠落伤人事故。
6.如遇火情、生产安全事故或突发事件，请跟随我公司员工按照指定路线统一疏散到应
急避险区。如遇意外事件或发生事故，请及时联系。
建设施工、技改基建安全要求:
1.施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册
资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其
资质等级许可的范围内承揽工程。
2.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全
安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单
位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安
全检查记录。
施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施
工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效
使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产
安全事故。
3.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施
工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪
作他用。
4.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及
时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
制定。
5.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方
面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故

GLC260506-B
19
的，由分包单位承担主要责任。
6.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人
员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作
资格证书后，方可上岗作业。
7.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列
达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施
工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
(一)基坑支护与降水工程；
(二)土方开挖工程；
(三)模板工程；
(四)起重吊装工程；
(五)脚手架工程；
(六)拆除、爆破工程；
(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单
位还应当组织专家进行论证、审查。
本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门
会同国务院其他有关部门制定。
8.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求
向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
9.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道
口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液
体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应
的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任
方承担，或者按照合同约定执行。
10.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、
生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施
工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应
当具有产品合格证。
11.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当
采取专项防护措施。
施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减
少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
12.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、
用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，
配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
13.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的
操作规程和违章操作的危害。
作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、
检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要
的应急措施后撤离危险区域。
14.作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护

GLC260506-B
20
用具、机械设备等。
15.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制
造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、
维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
16.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组
织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械
设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验
收。验收合格的方可使用。
《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检
测机构监督检验合格。
施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日
起 30 日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设
备的显著位置。
17.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部
门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训
情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
18.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育
培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全
生产教育培训。
19.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险
费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
设备设施安装、维修安全要求：
1.现场负责人（监护人）在工作前应向作业人员交代作业危险程度、操作要点、安全注
意事项之后方可作业。在工作中必须对操作人员进行安全监护，如发现作业人员操作不符和
安全要求时，应及时加以纠正。
2.凡患有心脏病、高血压、贫血病、恐高症、癫痫病等疾病的人员禁止作业。
3.作业人员应严格遵守安全操作规程，持证上岗，不得违章操作。
4.作业人员在作业前应对作业点的周围环境、牢靠程度以及用具进行认真的检查，保证
其符合国家有关标准的要求。
5.凡进入高空作业范围的人员，必须按 GLC 5300-1A 的规定戴好劳动防护用品。
6.高处作业人员必须按 GB6095-2009 的规定使用安全带，安全带要高挂低用，要拴在牢
固的地方。
7.作业人员禁止赤脚，禁止穿拖鞋、高跟鞋、塑料鞋等从事高处作业。
8.凡违反公司要求擅自进行作业或已造成后果的，都将追究单位和个人的责任。
作业人员（签字）： 作业人员告知日期（手写）：

GLC260506-B
21
附录 B 有限空间安全生产告知书
有限空间安全生产告知书
一、有限空间风险辨识：
（一）通风不良，容易造成有毒、易燃气体的积聚和缺氧等；此特点是造成有限空间死
亡事故的主要原因，有毒有害气体中又以硫化氢为常见；所以在进入有限空间前首先必须保
证该空间内有足够的无害的空气。
（二）对于某些有限空间，内部构造的复杂也是导致事故的原因之一。
（三）监护、救援人员相关知识的匮乏是导致相应事故的高死亡人数的主要原因，经常
发生一人在有限空间内作业发生意外，多名救援人员的进行盲目营救时的死亡事故。
（四）适用救援设备的缺失也是导致相应作业人员高死亡率的原因。
二、有限空间安全生产：
（一）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。
（二）必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
（三）必须配备个人防中毒窒息、安全带等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护
监护措施作业。
（四）必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。
（五）必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。
三、作业场所浓度标准：
（一）氧浓度应保持在 19.5%～23.5%；
（二）硫化氢：作业场所最高容许浓度 10mg/m3；
（三）一氧化碳：8 小时平均容许接触浓度 20mg/m3；15 分钟短时间接触容许浓度 30
mg/m3；
（四）氨：8 小时平均容许接触浓度 20mg/m3；15 分钟短时间接触容许浓度 30 mg/m3；
（五）不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满
足以下条件：
1. 当爆炸下限≥4%时，浓度＜O.5% (体积)；
2. 当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2% (体积)；
3. 主要易燃易爆气体明细如下：
气体名称 化学分子式/在空气中的爆炸极限 (体积分数) /下限(V/V)%/上限(V/V)%
乙烷 C2H6 3.0 15.5；乙醇 C2H5OH 3.4 19；乙烯 C2H4 2.8 32；氢气 H2 4.0 75；硫化氢
H2S 4.3 45；甲烷 CH4 5.0 15；甲醇 CH3OH 5.5 44；丙烷 C3H8 2.2 9.5；甲苯 C6H5CH3
1.2 7；二甲苯 C6H5(CH3)2 1.0 7.6；乙炔 C2H2 1.5 100；氨气 NH3 15 30.2；苯 C6H6 1.2
8；丁烷 C4H10 1.9 8.5；一氧化碳 CO 12.5 74；丙烯 C3H6 2.4 10.3；丙酮 CH3COCH3 2.3
13；苯乙烯 C6H5CHCH2 1.1 8.0。
四、已阅知 GLC260502-A 安全生产风险分级管理程序。
五、已掌握本次有限空间作业方案、作业内容、安全操作规程；危俭有害因素及安全防
范措施；检测仪器、个体防护装备等设备的使用方法；紧急情况下的自救常识、中毒窒息和
其他伤害的应急处置措施。保证本人身体无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷，不得
患有癫痫、肺通气功能障碍等其他影响有限空间作业的疾病。
作业人员（签字）： 作业人员告知日期（手写）：

GLC260506-B
22
附录 C 高处作业安全生产告知书
高处作业安全生产告知书
1.请有秩序地进入公司生产科研场所；严禁酒后进入公司生产科研场所；请在指定吸烟
点吸烟；禁止在来访过程中嬉戏、打闹；请文明用餐，并及时归盘；禁止各种不文明行为。
2.进入作业现场前，请规范佩戴劳动防护用品；进入生产作业现场后，请注意安全警示
标识，走安全通道，请勿在危化品作业现场拨打、接听电话，严禁自行在生产区域内活动。
3.请不要直接与生产作业人员交谈，以免影响作业人员的注意力。如有问题可以通过接
待负责人员咨询。
4.未经允许，禁止在生产现场触摸各种开关、操作任何设备；请勿靠近正在作业的设备；
请注意脚下工件、设备的位置，防止绊倒、滑跌伤人。
5.禁止在吊物下面停留或作业，应主动避让吊物，以免受到碰撞和重物伤害；请不要在
平台下停留，以免发生坠落伤人事故。
6.如遇火情、生产安全事故或突发事件，请跟随我公司员工按照指定路线统一疏散到应
急避险区。如遇意外事件或发生事故，请及时联系。
安全要求：
1.高处作业人员的个人着装安全要求。
（1）高处作业全程配带安全帽、安全带和有关劳动防护用品，安全带要高挂低用，要拴
在牢固的地方，移动过程中必须使用安全带。（2）严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业。（3）悬
空高处作业时要穿软底防滑鞋。（4）严禁攀爬脚手架或乘运料井字架吊篮上下，也不准从高
处跳上跳下。
2.高处作业申请人对高处作业执行人和作业现场监护人进行安全生产教育，交代作业危
险程度、操作要点、安全生产注意事项。高处作业现场监护人在工作中必须全程对执行人和
其他人员进行安全生产监护，如发现执行人和其他人员不符合安全生产要求时，应及时加以
纠正或制止。
3.高处作业申请人、执行人和作业现场监护人在作业前应对作业点的周围环境、登高点
的牢靠程度以及登高用具进行认真的检查，保证其符合国家有关标准的要求。应在可能坠落
范围设置安全防护隔离栏，严禁非工作人员进入。执行人应将物件放入工具袋，禁止在高处
作业时抛掷物品，行走时注意观察，禁止走单梁。
4. 高处作业执行人和作业现场监护人工作中应集中精力，坚守岗位，不准擅自把自己的
工作交给他人。二人以上共同工作时，必须有主有从，统一指挥；工作场所不准打闹、睡觉
和做与本职工作无关的事；严禁酒后进入工作岗位。
5.高处作业时，升降车、吊索具等设备设施一律不准与电气线路交叉接触。六级风以上
或雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下严禁进行高处作业。
6.按照国家标准和相关要求支搭各种脚手架，设置安全网，做好洞口处的安全防护。使
用符合安全生产标准的梯子和高登。
7. 带支腿式升降车安全生产使用规定：（1）高处作业现场监护人和执行人必须熟悉作
业场地的松软程度，采取必要的安全防护措施，保证升降车作业时地面平整，有足够强度。
（2）高处作业前，升降车支腿必须全部伸出并设置良好，待执行人进入升降车佩戴好安全帽
和安全带等劳动防护用品后方可进行升降。（3）高处作业期间，任何人员严禁收缩升降车支
腿或移动升降车，执行人严禁卸下劳动防护用品。（4）高处作业完成后，应先将执行人降至
升降车基础高度后，执行人方可卸下劳动防护用品。待执行人离开升降车后，现场监护人方
可组织收缩升降车支腿。
8.无支腿式配重升降车安全生产使用规定：（1）高处作业现场监护人和执行人必须熟悉
作业场地的松软程度，采取必要的安全防护措施，保证升降车作业时地面平整，有足够强度。
（2）执行人进入升降车佩戴好安全帽和安全带等劳动防护用品后方可进行升降。（3）执行人
通过升降车升起高于升降车基础高度后，任何人员严禁移动升降车，待将执行人降至升降车
基础高度后方可移动升降车。执行人严禁高处作业期间卸下劳动防护用品。（4）高处作业完
成后，应先将执行人降至升降车基础高度，执行人方可卸下劳动防护用品。
移动升降平台应符合下列规定：——自行式移动升降平台应至少在同轴的两个车轮上配
备制动器。——轨道式移动升降平台应配备防止脱轨的装置，以及可清除轨道上可能导致脱

GLC260506-B
23
轨的障碍物的装置（如轨道清理装置）。——车载式移动升降平台应配备可从操作室内看到的
指示装置，该指示装置可指示稳定装置的所有部件、伸展结构、工作梯和工作平台是否处于
安全位置。——无支腿自行曲臂式升降平台应具有自锁装置，以防止作业时意外移动。当达
到倾斜极限时，工作平台应有声、光报警信号。——无支脚自配重移动升降平台应具有自锁
装置，以防止作业时意外移动。
9.设备设施安装、维修维护作业，起重机械安装、维修维护和操作作业，高处作业现场
负责人（监护人）在工作前应向作业人员交代作业危险程度、操作要点、安全注意事项之后
方可施工作业。在工作中必须对操作人员进行安全监护，如发现作业人员操作不符和安全要
求时，应及时加以纠正。
10.设备设施安装、维修维护作业，起重机械安装、维修维护和操作作业，高处作业时，
应在作业区域设置安全防护隔离栏，严禁非工作人员进入。
11.起重机械作业前，必须仔细检查，并确认绳索、吊具及起重机械完好，熟悉吊运方案，
并向施工人员做技术交底，强调安全操作技术，落实安全措施，选用合适的吊装索具，吊索
具要达到并满足安全系数要求，无缺陷现象存在。熟悉起重机械作业场地的松软程度，采取
必要的安全防护措施，保证起重机械及维修维护、高处作业时地面平整，有足够强度，支腿
必须全部伸出设置良好，不得斜拉或起吊不明重物。
12.设备设施安装、维修维护作业，起重机械安装、维修维护和操作作业，高处作业时，
起重机械、吊索具等设备设施一律不准与电气线路交叉接触。两人及以上作业，必须确定一
人指挥，现场其他作业人员必须听从作业指挥的统一要求，起重机械作业、高处作业指挥人
员必须持证上岗。
13.设备设施安装、维修维护作业，起重机械安装、维修维护和操作作业，高处作业严禁
将吊索具、安全带等设备设施拴在易燃易爆有毒管道、电气设备、电线物体上。起重机械作
业吊物在空中运行时不准碰撞任何其他设备或物体。禁止吊物自由式落地，吊物不得长时间
在空中停留。
14.起重机械吊运过程中必须选择正确的吊点，且吊点稳固可靠吊运散件或管道时，必须
将物体捆绑牢固。
15.在起重机械作业中还应严格遵守起重机械作业“十不吊”。凡患有心脏病、高血压、
贫血病、恐高症、癫痫病等疾病的人员禁止起重机械及维修维护、高处作业。
16.设备设施安装、维修维护作业，起重机械安装、维修维护和操作作业，高处作业应严
格遵守安全操作规程，持证上岗，不得违章操作。
17.凡违反公司要求擅自进行设备设施安装、维修维护作业，起重机械安装、维修维护和
操作作业，高处作业安全或已造成后果的，都将追究单位和个人的责任。
18.高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业，必须具备高处作业（特种作业）资格；
利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，
小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从
事建筑物、设备设施拆除作，必须具备高处作业（特种作业）资格。
来访作业人员（签字）：
来访作业人员告知日期（手写）：