危险点安全生产管理程序

1 范围

本程序规定了安全生产危险点管理的流程与要求。

本程序适用于公司各责任单位危险点的管理。

本程序依据 GLG2605 安全生产管理规则的要求编制。

2 引用文件

GLG2605 安全生产管理规则

3 规定表格

FM2605-07 危险点安全生产检查表

4 术语和定义

4.1 危险点

在科研、生产、试验、贮存和使用等活动过程中存在较高安全风险，一旦

风险失控造成事故（含急性中毒）发生，可能导致较大人员伤亡或设备、系统

财产损失的场所、单元或设备设施。

5 职责

5.1 质量安全部负责组织公司危险点管理工作。

5.2 各责任单位负责开展本单位危险点安全生产工作。

6 规定

6.1 根据危险物质的储存数量、危险性质和危害程度，以及存在易燃、易爆、

高压、高速和急性工业中毒等高风险产作业现场可能造成人员受到较大伤害或

直接经济损失较大的程度，将危险点的危险等级划分为I级危险点和II级危险

G L C 2 6 0 5 0 5 - A

2

点。

6.2 具备下列条件之一者为I级危险点：

6.2.1 按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）评估、判定的重大危险源；

6.2.2 正常作业班次人员在 10 人及以上的危险作业场所；

6.2.3 可能造成 3 人及以上人员死亡或 10 人及以上重伤的较大及以上生产安

全事故的场所；

6.2.4 按照双重预防机制建设判断安全生产风险为重大风险的部位。

6.3 具备下列条件之一者为II级危险点：

6.3.1 发生事故可能造成人死亡或造成 7-9 人重伤的一般较重生产安全事故的

场所；

6.3.2 按照双重预防机制建设判断安全生产风险为较大风险的部位。

6.4 根据集团公司科研生产特点和危险点分级原则，以下场所可直接判断为危

险点。质量安全部应按照双重预防机制建设安全生产风险确定标准，进行辨识、

甄别，并确定其危险点等级。

6.4.1 重大危险源；

6.4.2 火工品库；油库（罐）；危险化学品库（含罐区）、液化石油气站；涂装

厂房（不含喷漆间）；爆炸成型场所；燃油试验场所；甲乙类溶剂清洗场所；制

氢（氧）站；试车台（站）；10KV 及以上中心变电站；设计压力 10MPa 及以上空

压机站；第III类压力容器；A 级锅炉、B 级蒸汽锅炉；硝盐槽；剧毒品库；

6.4.3 按照双重预防机制建设判断安全生产风险为重大、较大风险的部位。

6.5 危险点建立和更新后，应报直属单位审核。

6.6 危险点安全管控要求。

6.6.1 各责任单位应在危险点明显部位悬挂危险点标志牌、安全警示标识、平

面布置图护或应急疏散图。危险点标志牌上应标明危险点的所在单位、危险点

名称、危险标识、各级安全生产负责人等内容。

6.6.2 危险点的电气设施、防雷防静电装置、通风设施、检测报警等应符合安

全技术要求，并定期检查、检测合格。

6.6.3 各责任单位在保证危险点正常运行的情况下，应尽量减少作业人员数量，

严禁 10 人及以上同时进行科研生产作业；其他因工作需要进入危险点的人员应

进行登记、安全告知，并控制临时进入的人数。

6.6.4 易燃易爆危险化学品的危险点严禁火种的进入，严禁使用不符合防爆要

求的通讯设备，作业人员和进出人员着装必须符合安全要求，应使用不产生火

花的工具，进出车辆排气管配备灭火罩。

G L C 2 6 0 5 0 5 - A

3

6.6.5 危险点应实行危险化学品定量管理，危险化学品不应超量存放和使用。

6.6.6 重大危险源应实行 24 小时值班制度。危险点应运用“互联网+监管”等

信息化技术，安装视频监控系统，实现监控数据归集共享。

6.7 危险点安全检查要求。

6.7.1 I级危险点检查频次

（1）公司主要负责人、分管安全领导每年组织不少于两次安全生产检查；

（2）公司分管业务领导、安全生产区长每季度进行不少于一次安全生产检

查；

（3）危险点所在单位党政主要领导、业务分管领导、分管安全领导每月进

行不少于一次安全生产检查；

（4）危险点所在工段（班组）负责人每周进行不少于一次安全生产检查,

并应每日必须进行安全生产巡视；

（5）危险点作业人员每日进行安全生产检查。

6.7.2 II级危险点检查频次

（1）公司分管业务领导、安全生产区长、分管安全领导每年进行不少于两

次安全生产检查；

（2）危险点所在单位党政主要领导、业务分管领导、分管安全领导每季度

进行不少于两次安全生产检查；

（3）危险点所在工段（班组）负责人每周进行不少于一次安全生产检查,

并应每日必须进行安全生产巡视；

（4）危险点作业人员每日进行安全生产检查。

6.7.3 应对危险点检查制定规范的检查表，明确检查内容。FM2605-07《危险

点安全生产检查表》（附件 3）。

6.7.4 各级人员对危险点安全检查后应签字确认，形成检查记录。在检查中发

现的问题，按照隐患排查治理相关规定组织整改。对暂时不能整改的问题，应

及时采取切实可行性的临时性防控措施。

6.8 对于需倒班工作的危险点应当建立交接班制度，值班人员和交接班人员应

做好交接班记录。

6.9 各责任单位应建立危险点安全管理档案，包括安全技术操作规程、安全检

查整改记录、作业人员培训教育记录、危险源清单、特种设备清单及检验记录、

安全设施清单及检测记录、消防设施清单、应急物资清单、事故处理记录、安

全评估记录等资料，进行收集存档备查。

6.10 各责任单位应积极使用新技术、新工艺、新材料和新设备，消减危险点

G L C 2 6 0 5 0 5 - A

4

数量或降低危险点级别。因生产规模扩大或采取技术进步、工艺改进以及采取

自动化、智能化等措施，危险点数量或级别发生变化时，应报上一级单位重新

报备。

6.11 危险点作业人员管理。

6.11.1 危险点作业人员应经过专业安全技术培训。属于国家规定的特种作业

人员或特种设备操作人员的，必须经过专业安全技术培训并持证上岗，其他危

险点作业人员应经本单位培训考核合格后上岗。

6.11.2 危险点作业人员应熟悉有关安全生产规章制度及安全操作规程，并掌

握本岗位的安全操作技能。

6.11.3 危险点作业人员原则上要保持相对稳定。如果发生变更时，应先培训后

上岗。

6.11.4 危险点作业人员应正确穿戴劳动防护用品和正确使用、维护设备、工

具，使作业行为符合安全生产要求。

6.12 危险化学品重大危险源应按有关规定开展安全评价。评价报告应报集团

公司安全生产主管部门和当地政府主管部门备案。

6.13 危险化学品重大危险源以外，应参照《安全现状评价导则》，对危险点安

全现状每三年开展一次综合安全评估或安全评价。并将评估或评价结果向上一

级单位报备。

6.14 各责任单位应结合危险点的危险特性制定相应的现场处置方案，纳入本

单位应急救援体系进行管理，并在危险点现场悬挂或张贴；按规定开展危险点

应急演练和演练效果评估，并对其不断修改完善，保证各项措施确实有效。

6.15 各责任单位应开展危检点现场处置方案培训，危俭点作业人员应熟悉危

险点应急处置方案，掌握应急救援方法和处置措施。

6.16 各责任单位应结合危险点的危险性质，申请配备应急救援物资。

6.17 公司危险点按照分级原则进行管理，评审后现有I级危险点两处、II级

危险点十处：

6.17.1 危险点等级I级：生产运营部蒸汽锅炉和 66KV 变电站。

6.17.2 危险点等级II级：

（1）35 厂 A04 危险化学品中转库（含配胶间）；

（2）39 厂 A04b 危险化学品中转库（含配胶间）；

（3）40 厂 A03 危险化学品中转库、A03 危险化学品中转库 （含配胶间）

和 A10 危险化学品中转库 （含配胶间）；

（4）零件制造中心 A02 热压罐、A06 热压罐、A02 危险化学品中转库（含

G L C 2 6 0 5 0 5 - A

5

配胶间）和 A06 危险化学品中转库（含配胶间）；

（5）型号装配中心 X44 危险化学品中转库（含配胶间）。

7 程序

见附件 1 危险点管理流程

见附件 2 危险点管理流程说明

8 建立如下管理标准支持本管理程序

无

9 记录控制

FM2605-07《危险点安全生产检查表》由各责任单位负责存档，保存期限为

三年。