能源计量管理程序
1 范围
本程序规定了公司能源计量器具的配备、使用、维护、检定/校准、报废管
理要求。
本程序适用于公司的能源计量器具管理。
2 引用文件
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）
《企业能源计量网络图绘制方法》（GB/T 33656）
《能源双碳管理规则》（GLG2615）
3 表格
3.1 规定表格
FM2615-04 能源计量器具配备情况统计表
FM2615-05 能源计量器具台账
3.2 引用表格
FM2609-09 计量仪表随设备大中修校准申请单
4 术语和定义
4.1 能源计量
对满足生产、生活需要的天然气、电、压缩空气、蒸汽、水等能源使用量
的计量。
4.2 能源计量器具

GLC261510-A
2
测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具。
4.3 能源计量器具配备率
能源计量器具实际的安装配备数量占理论需要量的百分数。
4.4 分类计量
按用能单位购入或储存或使用的各种一次能源、二次能源和载能工质等能
源种类，进行分门别类单独计量。
4.5 分级计量
按用能单位(公司、一级计量)、次级用能单位（各部门、二级计量）、主
要用能设备（三级计量）等进行分级计量。
5 职责
5.1 生产运营部生产保障室（以下称生产保障室）负责动能计量标准的建立、
使用和维护；负责组织动能（电、蒸汽、水、压缩空气）一级、二级计量器具
配备、检定/校准、使用、维修、维护、能源计量器具台账、绘制网络图等管理
工作。
5.2 质量安全部安全管理室/双碳推进室负责组织贯彻落实上级主管部门有关
能源计量工作的法律法规和相关要求；负责能源计量工作的合规性管理和检
查；负责公司能源数据的统计和监督。
5.3 各用能单位负责三级能源计量器具的配备、选型、使用、维护、台账建立
、数据记录，保证完好性，建立能源计量网络图。
5.4 质量安全部理化计量室负责填写计量标识及确认能源计量器具是否可以报
废。
6 规定
6.1 贯彻传达工作要求
6.1.1 质量安全部安全管理室/双碳推进室组织贯彻传达国家有关能源计量的
法律法规，明确能源计量工作要求，确保公司能源计量工作的合规性。
6.1.2 能源计量器具的配备原则：
6.1.2.1 应满足分类、分级、分项计量要求。

GLC261510-A
3
6.1.2.2 应满足各用能单位能耗定额管理的要求。
6.1.2.3 应满足重点用能设备能源计量和能源监测的要求。
6.1.2.4 应配备便携式能源检测仪表，以满足自检自查的要求。
6.1.2.5 转供单位需单独配备计量器具，并属强检类。
6.1.2.6 配备率和准确度等级应符合GB 17167。
6.1.3 能源计量器具的管理原则
6.1.3.1 应有能源计量器具的管理制度。
6.1.3.2 能源计量器具应有专人管理。
6.1.3.3 计量从业人员应培训上岗。
6.1.3.4 应建立能源计量器具档案和台账。
6.1.3.5 应有能源流向图，能源计量器具配备网络图。
6.1.4 能源计量数据的管理原则：能源计量数据应按月进行采集、汇总和上报
；数据应真实准确，可追溯至原始记录。
6.2 执行能源计量管理要求
6.2.1 生产保障室组织相关单位完善能源计量相关管理要求，质量安全部安全
管理室/双碳推进室对能源计量业务工作进行指导和支持。
6.2.2 各单位能源计量器具台账应按FM2615-05《能源计量器具台账》建立，
并动态维护。
6.2.3 各使用单位每年统计能源计量器具配备情况，建立/更新FM2615-04《能
源计量器具配备情况统计表》。
6.2.4 能源计量器具档案应包括使用说明书、出厂合格证、检定（测试、校
准）证书。
6.3 落实能源计量工作要求
6.3.1 各用能单位应加强本单位的能源使用监管，如有外单位临时用能有权进
行制止，或令其单独接表计量。
6.3.2 生产保障室负责申请能源计量器具的采购，并负责验收及安装工作，质
量安全部理化计量室负责能源计量器具报废的确认工作。
6.3.3 各单位应指定专人使用、保管、维护能源计量器具，确保其处于良好状
态，并在检定有效期之内，保证计量标识的完整。

GLC261510-A
4
6.3.4 对能源计量数据的统计记录应真实、准确，可追溯至原始记录。
6.3.5 水表、电表等计量器具：一级计量器具按市政部门要求处理；二级、三
级计量器具入厂时进行首次性校准，各使用单位每年对即将到期的水表、电表
，提前一个月申请FM2609-09《计量仪表随设备大中修校准申请单》，质量安
全部理化计量室审查过后填写计量标识（维护管理合格证），有效期为一年，
各单位指定专人更换计量标识并更新能源计量器具台账。
6.3.6 蒸汽/压缩空气流量计：生产保障室按定检有效期，组织送往专业鉴定
机构进行检定并更新能源计量器具台账。
6.3.7 使用人员不得私自改动封缄标识和私自拆卸或调修能源计量器具。使用
单位使用和维护能源计量器具发现不合格时，应立即停止使用，粘贴“停用”
标识，将其从现场撤离。
6.3.8 生产保障室对于不合格动能计量器具，应立即粘贴“禁用”标识，并隔
离存放，没有条件隔离存放的要做出明显的标识。
6.4 检查与纠正
6.4.1 质量安全部安全管理室/双碳推进室每年按照上级主管部门要求，组织开
展能源计量自查工作及有关资料的上报，组织能源计量业务的监督管理和考核
工作；组织开展能源计量合规性评价。
6.4.2 相关单位应积极配合落实有关自查和整改要求。
7 程序
见附件1：26.15.10.1能源计量器具管理流程模型
见附件2：26.15.10.1能源计量器具管理流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
无
9 记录控制

GLC261510-A
5
能源计量器具配备情况统计表、能源计量器具台账由生产保障室负责存
档。