节能双碳监督检查管理程序
1 范围
本程序规定了公司节能双碳监督检查管理的流程。
本程序适用于公司节能双碳的监督检查管理。
本程序依据 GLG 2615 节能双碳管理规则编制。
2 引用文件
GB/T 7119-2006 评价企业合理用水技术通则
GB/T 16664-1996 企业供电系统节能监测方法
GB/T 15316 节能监测技术通则
GLG 2615 节能双碳管理规则
GLC26050302 安全环保责任追究管理程序
3 表格
3.1 规定表格
无
3.2 引用表格
FM2605-13 隐患整改通知单
4 术语和定义
无
5 职责
5.1 质量安全部负责对公司能源消耗进行监视和测量；负责对各责任单位的节
能降耗工作进行指导、检查、监督和考核。
5.2 生产运营部负责集中供用能管理、负责对设备运行维护环节的节能管理。

GLC261504-A
2
5.3 党委办公室/综合管理部负责车辆的节油管理，物业和食堂相关方的节能
管理，绿化的节水管理。
5.4 党群工作部负责综合馆的节能管理。
6 规定
6.1 节能要求
6.1.1 建立用能设备、设施关闭机制
(1)各部门应制定生产结束后应关闭的用能设备设施清单，落实及时关闭用
能设备的责任；
(2)各部门应制定午间休息时段应关闭的用能设备设施清单，落实关闭责任；
(3)各部门应落实生产结束后及时关闭用能设备的检查，安排专门人员在生
产结束后进行巡视，做好记录，实施关闭。
6.1.2 照明节能
(1)各部门应明确不同时段照明方案，避免所有时段照明设施全部开启；
(2)各部门明确在自然光照充足时应关闭照明的区域，落实关闭责任；
(3)楼梯、走廊等区域的照明灯具应安装声、光双控开关。
6.1.3 合理使用空调
各部门使用的空调系统，要规定入冬、入夏开启和出冬、出夏停止供能的
条件；
(1)生产运营部要根据环境温度情况控制空调系统温度；
(2)各部门使用的中央空调系统，要落实每天开启、关闭责任，；
(3)明确工艺空调温湿度要求，冬季贴近温度区下限区域运行，夏季贴近温
度区上限区域运行；
(4)舒适性空调，执行夏季不低于 26 度、冬季不高于 20 度的规定；
(5)办公区域空调，人员长时间离开，及时关闭空调；
(6)工作、生产结束前，提前 15 分钟关闭空调；
(7)使用空调期间，不得开门窗；
(8)妥善安排厂房大门的开启和关闭，因物流车辆开启大门时通行后，及时
关闭。
6.1.4 合理使用压缩空气
(1)使用压缩空气，应加装可控喷嘴；
(2)使用压缩空气，管道前端应加装储气罐或油水分离器等排水设施，定期

GLC261504-A
3
按时排水，杜绝利用管道末端进行排水，严禁超长时间排水；
(3)热表处理线采用压缩空气曝气的用能单元，在非使用时段，除工艺要求
外，应及时关闭阀门；
(4)不得将压缩空气非法用于其他用途，如扫地、吹风、吹弹衣物；
(5)工作、生产结束，应及时关闭各类压缩空气阀门。
6.1.5 节水要求
(1)避免长流水；
(2)溢流装置在非使用时段，除工艺要求外，应及时关闭溢流阀门；
(3)对有冷却要求的工艺设备，必须建立循环冷却水系统，不得采用直排系
统。在用循环水系统出现故障时，使用单位必须及时查找故障原因进行维修，
不得私自操作阀门进行直排式使用；
(4)通过水平衡管理，防止地下管道漏水；
(5)调整用水阀门大小，保持适当水流；
(6)逐步淘汰耗水量大的陈旧用水设施。
6.1.6 避免动能跑冒滴漏
各部门建立部门、班组巡检、巡视、检查机制，及时发现动能跑冒滴漏现象，
采取措施或报修；
6.1.7 会议室节能要求
(1)不过早开启；
(2)会议结束及时关闭照明、空调、电脑等设备。
6.1.8 食堂节能要求
(1)食堂应妥善安排相关作业区域，避免使用大型就餐区域照明和空调；
(2)就餐区域非就餐时段应关闭主要照明灯具，关闭空调；
(3)供暖季节，采取措施防止门口明显空气对流；
(4)非必要，不得长时间开启热水等装置；
(5)食堂应单独建立节能规定，张贴在显要位置，组织检查。
6.1.9 综合馆节能要求
(1)党群工作部应建立综合馆节能规定，张贴在显要位置，组织检查；
(2)落实各类用能设备设施开启、关闭责任。
6.1.10 用车节油要求
(1)加强车辆行驶里程管控；
(2)鼓励驾驶员节约用油。

GLC261504-A
4
6.1.11 外部单位临时用能管理
(1)临时用能需经批准，通过协议明确节能要求，明确装表、抄表、价格、
结算等责任和要求；
(2)临时用能方须制定节能规定，严格执行；
(3)规划发展部对临时用能方遵守节能要求情况进行检查，发现问题限期整
改，必要时按协议进行处罚。
6.2 节能监督检查
6.2.1 班组检查
现场班组节能巡视要求每天进行，侧重于检查主要能源使用经济运行规范执
行执行情况和有形能源浪费现象，发现问题立即整改，可不要求保留记录。
6.2.2 部门检查
6.2.2.1 检查内容
(1)部门节能制度执行情况；
(2)现场有无明显动能跑冒滴漏现象；
(3)主要能源使用经济运行方案执行情况，包括运行记录情况；
(4)主要能源使用能源绩效改善情况；
(5)对以往节能监督检查发现问题的整改情况。
6.2.2.2 检查要求
(1)明确检查的责任，制定检查表，每月不少于 2 次，并做好记录；
(2)可与安全等工作合并检查，也可单独检查；
(3)重点检查主要能源使用经济运行方案执行情况，包括运行记录情况，并
通过日常检查和运行记录评估经济运行方案执行情况；
(4)检查主要能源使用能源绩效改善情况，对运行记录中的重要变量数据进
行统计，与以往进行对比分析，评估经济运行方案执行效果；
(5)检查结束后，向分管领导汇报，对部门内部发布检查问题；
(6)督促责任人实施整改。
6.2.3 公司级监督检查
6.2.3.1 监督检查内容
(1)部门节能制度执行情况；
(2)现场有无明显动能跑冒滴漏现象；
(3)主要能源使用经济运行方案执行情况，包括运行记录情况，主要能源使
用能源绩效改善情况；部门对主要能源使用经济运行方案执行效果进行评价
的情况；

GLC261504-A
5
(3)公司年度节能工作计划完成情况；
(4)年度节能措施计划、能源指标完成情况；
(5)日常节能管理工作开展情况，包括能源统计、分析、节能监督检查等；
(6)对以往节能监督检查发现问题的整改情况。
6.2.3.2 监督检查要求
(1)质量安全部实施节能监督检查，每月不少于 1 次；
(2)根据阶段性工作需要，每次检查可有所侧重，编制检查评价表（附录 A）；
(3)重点检查主要能源使用经济运行方案执行情况，包括运行记录情况，并
通过日常检查和运行记录评估经济运行方案执行情况；检查主要能源使用能
源绩效改善情况；检查部门对主要能源使用经济运行方案执行效果进行评价
的情况；
(4)检查过程中做好记录，对发现的问题开具隐患整改通知单；
(5)当出现重大能源浪费情况时，按《安全环保责任追究管理程序》进行责
任追究。
6.2.3.2 检查结束后，综合做出如下评估
(1)各部门能否正常开展节能管理工作；
(2)各部门能源绩效改善情况，完成年度指标的可能性；
(3)各部门主要能源使用经济运行规范执行情况、经济运行规范改善能源绩
效的有效性；
(4)各部门存在的共性问题。
7 程序
见附件 1：26.15.4.1 节能双碳监督检查管理程序流程模型
见附件 2：26.15.4.1 节能双碳监督检查管理程序流程说明
8 建立如下管理标准支持本管理程序
无
9 记录控制
检查记录由本部门保存 3 年。

GLC261504-A
6
附录 A
（规范性附录）
节能检查评价表
A.1 节能基础管理评价
表 A.1 节能基础管理评价表
序
号
考核
类别 考核要素 考核重点及要求 备注
1、建立并完
善本单位节
能领导小组。
（3 分）
1） 建立节能工作领导小组，将单位责任人确定为节能工作
第一责任人，对节能工作全面负责；
2） 在单位领导中指定主管节能工作的负责人，组织各项节
能计划实施和制度、措施的落实；
3）如有人员变动，及时对节能领导小组进行调整。
1
机 构
健全
（ 5
分）
2、建立并完
善本单位节
能管理组织
网络。
（2 分）
1） 编制单位节能管理网络图，网络图要覆盖单位的组织机
构和节能负责人（如：厂级、单元、业务科室、工段、
班组等）；
2） 如有人员变动及时，对节能管理网络图进行调整。
2
职 责
完善
（ 5
分）
节能工作职
责完善，分
工明确。
1） 明确节能领导小组的职责分工（职责、业务、责任区域
等）；
2） 单位各级人员的节能职责，描述要具体、清晰；
3） 节能管控区域的分工要明确，要实现“无缝连接”，无
遗漏、无死角；

GLC261504-A
7
表 A.1 节能基础管理评价表（完）
3
制 度
健全
（ 10
分）
建 立 健 全 节
能 二 级 管 理
制度。
1） 内容涵盖：节能领导小组和管理网络、各级人员节能职责与
分工、全区域各类能源的合理使用要求，重点是重点能耗设
备能源利用水平提升的有效措施和要求，如生产计划组织
（集中生产）、设备故障率、低负荷运转率和能耗记录与分
析，日常加班和节假日加班用能管理（集中排产、精准用能
和及时停止供能管理）、公共设备设施的日常管控（会议室、
淋浴间、卫生间、工控机、走廊、通道等）、跑冒滴漏和其
它违规用能管控点、节能检查、宣传培训、节能题库学习和
考试、奖惩机制等；
2） 明确自查要求，包括自查记录、问题整改等；
3） 明确宣传培训要求（负责人、宣传培训方式方法、培训频次
和课时等），充分利用本单位宣传栏和单位网站等；
4） 明确节能考核要求，根据检查及问题整改情况，把节能考核
与部门或员工的绩效挂钩；
5）根据公司相关要求和本单位实际，及时更新完善二级管理制
度。
1、年度节能
工 作 计 划 及
月 份 运 行 分
析
（5 分）
1） 每年制定年度节能工作计划，涵盖能耗控制指标、管控措施、
改善项目、宣传培训、奖惩机制等；
2） 每月对年度计划执行情况、能耗指标完成和节能工作运行情
况进行分析和总结，按时报送月份运行分析报告；
2、自查、整
改、奖惩记录
（5 分）
1） 每月至少开展二次节能自查工作；
2） 自查、整改、奖惩记录要及时、准确和完整；
3） 对公司检查发现的问题，要及时整改和反馈，并存档备查。
3、 建 立 能
源 统 计 台 账
（5 分）
1） 建立单位能耗设备、设施、器具的台账，其中 40KW 以上的
主要用能设备设施单独建立台账；
2） 台账中应标明需淘汰高耗能设备设施信息；
3） 建立完整的能耗数据统计台账。
4
记 录
控制
（ 20
分）
4、 宣传、培
训 和 教 育 记
录（5 分）
1） 宣传、培训和教育记录要及时、完整；
2） 班组的节能宣传、教育记录要及时、完整；
3） 节能宣传现场可视化记录内容要及时、准确。

GLC261504-A
8
A.2 节能现场管理评价
表 A.2 节能现场管理评价表
序
号
考核
类别 考核要素 考核重点及要求 备注
1
灯 光
照明
（ 10
分）
执 行 灯 具 管
理 要 求 ， 杜
绝浪费。
1） 下班后要关灯；
2） 自然光线充足要关灯，杜绝白昼灯现象；
3） 上班中“人走关灯”，杜绝现场无人的长明灯现象；
4） 在满足照明的条件下，按开关控制的区域进行管控，减少
照明灯的开启数量；
5） 会议室、淋浴间等公共区域，有负责人管理，同时“谁使
用、谁负责”；
6） 多单位共用区域，以开关所在位置划分，“谁近谁负责”，
明确厂房、楼宇的责任区划分，实现管理的无缝对接。
2
环 境
优 化
类 设
备
（ 10
分）
4） 加 强 办
公空调、
暖风机、
热风幕、
风扇、排
风 等 环
境 优 化
类 设 备
的 使 用
要求，适
度使用，
杜 绝 浪
费。
1） 开启时（排风除外），关闭门、窗；
2） 班中无人和班后要关闭，做到“人走机停”；
3） 同一区域，具有相似功能的禁止同时使用；
4） 开启时温度设置，制冷不低于 26°C，制热不高于 20°C；
5） 原则上，制冷时“晚开早关”，上午上班 9 点以后开启，
下午下班提前半小时关闭；
6） 有温、湿度等要求的，按要求执行，但须制定并落实节能
措施，如：非工作时间的管控措施；
7） 区域内无相关生产任务或相关设备未运转等，不开启排风；
8） 公共区域有负责人管控，按“谁近谁负责”和“谁使用、
谁负责”的原则，做到“人离关停”。
表 A.2 节能现场管理评价表（续）
序
号
考核
类别 考核要素 考核重点及要求 备注

GLC261504-A
9
序
号
考核
类别 考核要素 考核重点及要求 备注
3
办 公
设 备
（ 10
分）
加强电脑、显
示器、投影仪、
打印机、复印
机、扫描仪、
工控机、液晶
电视、液晶屏
等 办 公 类 设
备设施管理，
及时关闭，杜
绝浪费。
1） 班后关闭设备电源，做到“人走机停”；
2） 班中离场要关闭显示器，做到“人离关停”；
3） 共用的电脑、打印机、工控机等，要有负责人管控，同时
按“谁使用、谁负责”的原则；
4） 会议室等公共区域的电脑、空调或投影仪等，用后及时关
闭，并加强会议室使用的计划衔接，避免反复开启和关闭
造成用电浪费；
5） 液晶电视和液晶屏等，按班前、班后 1 小时控制启停时间。
4
辅 助
类 设
备 或
区 域
（ 10
分）
加强热水器、
蒸饭箱、淋浴
间、水房、卫
生 间 等 区 域
的使用管理，
杜绝浪费。
1） 热水器、蒸饭箱、淋浴间等设备或区域要定时开启和关闭，
避免早开、晚停造成的浪费；
2） 水房、淋浴间、卫生间内设施等配套无缺损，避免跑冒滴
漏；
3） 发现跑冒滴漏现象，及时维修或报修，并采取临时关停措
施；
4） 按 “谁使用、谁负责”的原则，用后及时关闭水龙头等，
避免“长流水”发生；
5） 禁止利用公司资源从事私人活动（例如：洗私人衣物、洗
私家车等）。
5
生 产
现 场
用 风
管理
（ 10
分）
加强风泵、风
嘴、风管、快
插 接 头 等 的
使用管理，避
免 漏 风 造 成
浪费。
1） 午休、班后关闭阀门；
2） 班中要做到人离岗位、断开快插接头；
3） 阀门及扳手等无缺损，发现问题及时维修或报修；
4） 发现漏风现象，及时维修或报修，并采取临时关停措施。

GLC261504-A
10
序
号
考核
类别 考核要素 考核重点及要求 备注
6
生 产
组 织
与 设
备 管
理
（ 10
分）
加 强 生 产 组
织 与 设 备 管
理，提高能源
利用效率。
1） 热处理电加热炉、热压罐、干燥箱、热成型、表面处理槽
等大功率设备，原则上负荷率（或装入量）不低于 50%时
方可运行，组织生产时要集中开炉、槽、箱等，杜绝大马
拉小车；
2） 严格控制临时用能申请，非 3 班制的生产组织要杜绝 24
小时用能申请；
3） 落实 30 千瓦以上主要用能设备的管理措施；
4） 班中长时间（1 小时以上）不使用时，设备要关停，减少
待机；
5） 班中离开现场时，关闭设备照明；
6） 班后关闭设备电源，避免长时间待机。