前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

设备设施维护保养管理程序

1 范围

本文规定了设备设施一、二、三级维护保养的要求及流程。

本文件适用于公司机械设备及动力设备设施维护保养管理。

本文件依据GLG1409的要求制定。

2  规范性引用文件

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 公开 | 管理程序 |  |
| GLG1409 | 生产资源保障管理规则 | 公开 | 管理规则 |  |

3  表格

3.1 规定表格

FM1409-04 设备二、三级维护保养记录单

FM1409-05 设备一级维护保养点检表

FM1409-07 设备二、三级维护保养规程

FM1409-08 数控设备精度检测申请表

FM1409-09 数控设备精度检测表

FM1409-10 设备用油化验单

FM1409-11 设备定检（保养）延期申请单

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1 设备一级保养

是指日常维护保养，要求操作者按照点检表的要求在班前、班后认真检查、擦拭设备各部位、按要求加注润滑油，班中严格执行设备操作规程。主要目的是保持设备清洁、润滑良好、安全可靠工作。

4.2 设备二级保养

是指以维保人员为主，操作人员配合，要求对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部件疏通油路、更换油线、油毡，调整设备各部位配合间隙，紧固各部件。主要目的是减少设备磨损、排除设备事故隐患、操作灵活、运转正常、保持设备完好状态，保养周期一年以下。

4.3 设备三级保养

是指以维保人员为主，操作人员配合，对设备进行针对性的局部解体检查，修复或更换磨损件，使局部恢复精度，清洗检查润滑系统更换陈化油液，检修电气系统、安全装置。其目的是提高设备大、中修理间隔的完好率，使该设备达到完好标准，保养周期一年及以上。

5  机构与职责

5.1 生产运营部

生产运营部为设备设施维护保养的归口管理部门，主要职责如下：

a）生产运营部负责编制、组织实施二、三级保养计划，并对二、三级

保养进行验收；负责实施设备二、三级保养，负责对设备日常使用维护保养进行监督检查，对主管设备的完好率负责。

5.2 设备使用单位

设备使用单位负责设备日常维护保养工作，主要职责如下：

a）各使用单位负责实施设备一级保养，及时发现设备隐患，力争自主排除设备隐患。

6  要求

6.1 合规管理要求

无

6.2风险管理要求

风险及应对措施1

| 风险主题 | 未按要求进行设备保养引发设备故障 |
| --- | --- |
| 风险描述 | 设备操作者或维保单位人员未按要求进行设备一、二、三级保养，引发设备故障风险 |

| 密级 | 公开 | 发生可能性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 |  | 应对措施 | 接受 |

| 具体应对措施 | 1.严格履行设备TPM管理要求，按程序要求进行一、二、三级保养执行的检查； 2.对保养结果进行验收管理，保障保养工作的效果。 |
| --- | --- |

6.3 设备的保养总体要求

6.3.1 对A类机械设备（关键设备）实行三级保养制度，分别为一级点

检及二、三级保养，每年依据设备使用状态编制年度检修计划，每月进行月度检修计划下达。

6.3.2 各使用单位操作者负责设备外观清理、零配件和操作设备清洁、内部设备清洁及周围环境清洁检查。

a)班前要检查设备外观、零配件和操作设备、内部设备是否干净整洁，并进行清理和清洁；

b)班中要做好周围环境检查，防止设备隐患问题出现；

c)班后要整体做好设备外观清理、零配件和操作界面清洁、内部设备清洁、周围环境清洁检查等工作。

6.3.3 因特殊原因年度内设备不能按计划保养或定检时，由设备使用单位人员在到期之前填写FM1409-11，提出延期保养或定检申请，填写延期原因和延期期限（延期时间最长不应超过3个月），同时填写延期保养或定检是否对产品质量产生影响。由生产保障室技术员签字，生产保障室主任批准。生产保障室依据批准后的FM1409-11，负责组织调整保养或定检计划。

6.3.4 对B类机械设备（主要设备）实行一级点检及规程规定的二级或三级保养，每年依据设备使用状态编制年度检修计划，每月进行月度检修计划下达。

6.3.5 对C类机械设备（一般设备）由使用单位操作人员进行日常维护保养，设备班组长负责对设备日常使用维护保养进行检查，生产保障室技术员组织设备维护人员对其进行监督。

6.3.6 A类设备中有精度要求的数控设备，原则上每三年进行一次精度检测，如设备使用单位有特殊需求，按需进行申请，并填写FM1409-08，经审批后由生产保障室组织实施，设备进行精度检测后，将检测结果记录在FM1409-09上。

6.3.7 机械设备液压油原则上由生产保障室每年组织进行一次油质检测，检测结果记录在FM1409-10上，如果在油质检测周期内对液压油

更换的，则不需要进行油质检测。

6.3.8 生产保障室应实行区域巡回检查责任制，负责维护保养本区域设备，督促工人正确操作使用设备，发现故障及时排除。

6.3.9 生产保障室认真开展设备督导与检查工作，要求设备使用单位做到设备内外整洁，达到无油污、无锈蚀。

7  流程

7.1设备设施维护保养流程

7.1.1设备设施维护保养流程图

7.1.2设备设施维护保养流程说明表

（1）编制设备一级维护保养点检表

| 步骤描述 | 1、生产保障室技术员按照设备使用说明书，设备使用状态，维护维修相关规定等进行一级点检表的编制。 2、生产保障室技术员应根据设备使用状态（设备年限、设备运行状态、维护维修相关规定等）对一级点检表进行持续完善。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1月 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 使用单位设备状况 | 输出物 | FM1409-05设备一级维护保养点检表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 未按要求进行设备保养引发设备故障 |

（2）编制设备二、三级保养规程

| 步骤描述 | 1 、生产保障室技术员按照设备使用说明书，设备使用状态，维护维修相关规定等进行二、三级保养规程的编制。 2 、生产保障室技术员应根据设备使用状态（设备年限、设备运行状态、维护维修相关规定等）对二、三级保养规程进行持续完善。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1年 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 设备使用状态 及关键程度 | 输出物 | FM1409-07设备二、三级维护保养规程 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（3）按照记录单进行维护保养

| 步骤描述 | 一级保养由设备操作者每班进行，填写FM1409-05，设备班组长负责对设备日常使用维护保养进行检查，生产保障室技术员组织设备维护人员对其进行监督。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1月 |

| 流程角色 | 使用单位操作者 | 岗位 | 生产单元技能工程师、生产单元喷漆工、生产单元铆装钳工、交付工区设备操作工、表面处理工区表面处理喷漆工、复材工区设备操作工、钣金工区设备操作工、零件交付工区下料工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-05设备一级维护保养点检表 | 输出物 | FM1409-05设备一级维护保养点检表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（4）填写设备维护保养记录单

| 步骤描述 | 二、三级保养由设备维保人员进行，填写FM1409-04，生产保障室技术员对其保养质量和结果进行验收。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1年 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |

| 输入物 | FM1409-07设备二、三级维护保养规程 | 输出物 | FM1409-04设备二、三级维护保养记录单 |
| --- | --- | --- | --- |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 生产保障室技术人员 | 负责设备一级维护保养点检表及二、三级保养规程的编制，并组织实施。 |
| 设备操作人员 | 负责设备一级维护保养。 |
| 维保人员 | 负责设备二、三级维护保养。 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。